ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УМР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2023 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«СВАРКА И РОБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ»

Тема 2:	«СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА»

Студента группы ЭГС-1-20

Ролдугина Дениса Игоревича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Ткаченко Т.В.

«____» _____ 20____г.

2021 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕМА 1 СВАРКА И РоБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ	3

1.1 Понятие сварки	3

1.2 Виды сварки	4

1.3 Роботизация сварочных работ	9

Техника безопасности	11

Заключение	12

Введение	15

2. ТЕМА 2 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА	20

2.1 	20

2.2 Подзаголовок	25

2.3 Подзаголовок	27

Техника безопасности	28

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

ТЕМА 1 СВАРКА И РОБОТИЗАЦИЯ СВАРОЧНЫХ РАБОТ

  - Понятие сварки

Текст Сварка - технологический процесс соединения твёрдых материалов в результате действия межатомных сил, которое происходит при местном сплавлении или совместном пластическом деформировании свариваемых частей.

Сваркой получают изделия из металла и неметаллических материалов (стекло, керамика, пластмасс и др.). Изменяя режимы сварки, можно наплавлять слои металла различной толщины и различного состава. На специальном оборудовании в определенных условиях можно осуществлять процессы, противоположные по своей сущности процессу соединения, например огневую, или термическую, резку металлов.

Сварка - общее название более 50 разных технологических процессов создания неразъемного соединения металлических деталей. Один из старейших способов сварки, в настоящее время редко применяемый, - кузнечная сварка, при которой соединение деталей осуществляется за счет их совместного деформирования. Современные процессы сварки - электродуговая, газовая сварка, сварка сопротивлением, пайка твердым и др. - основаны на местном сплавлении соединяемых деталей.

1.2 Виды сварки

Механическая сварка

Она же сварка взрывом. Выделение тепла происходит за счет трения между соединяемыми материалами. Трение происходит за счет взрыва, который сжимает соприкасающиеся поверхности деталей. Данный метод применяется для плакирования металлов инородным материалом.

Термическая сварка

Данный тип сварки включает в себя несколько разновидностей:

Электродуговая сварка

Данный вид сварки наиболее часто используемый. Расплавление свариваемых материалов или деталей происходит за счет выделяемой электрической дугой теплоты. После застывания свариваемые поверхности образуют единое сварное соединение. Для данного типа сварки необходим сильноточный источник питания низкого напряжения. К его зажиму присоединяется сварочный электрод, к которому, в свою очередь, прикасается свариваемая деталь.

Основными «подвидами» электродуговой сварки являются: ручная дуговая сварка, сварка неплавящимся электродом, сварка плавящимся электродом, сварка под флюсом, электрошлаковая сварка.

Ручная дуговая сварка

Является универсальным технологическим процессом. С её помощью можно производить сварочные работы в любом пространственном положении, из различных марок сталей, даже при отсутствии необходимого оборудования. Используется специальный покрытый флюсом электрод. Покрытие используется для защиты шва металла от внешних воздействий. Сварка проводится на постоянном токе прямой или обратной полярности и на переменном токе. Данный вид сварки применяется для выполнения коротких и криволинейных швов в труднодоступных местах, а также при монтажных работах.

Сварка неплавящимся электродом

В качестве электрода используется стержень из графита или вольфрама. Температура плавления данных материалов выше температуры, при которой протекает сварочный процесс. Сварка чаще всего проводится в среде защитного газа (аргон, гелий, азот и их смесях) для защиты шва и электрода от влияния атмосферы. Сварку может проводить как без присадочного материала, так и с ним. В качестве присадочного материала используются металлические прутки, проволока, полосы.

Сварка плавящимся электродом

В качестве электрода используется проволока (стальная, медная или алюминиевая), к которой через токопроводящий наконечник подводится ток. Электрическая дуга расплавляет проволоку, и для обеспечения её постоянной длины проволока подаётся автоматически механизмом подачи. Для защиты от атмосферы применяются защитные газы (аргон, гелий, углекислый газ и их смеси), подающиеся из сварочной головки вместе с электродной проволокой.

Сварка под флюсом

В этом виде сварки конец электрода также представлен в виде металлической проволоки или стержня, на конец которой подается слой флюса. В качестве флюсов применяют прокаленную буру, борную кислоту, кремниевую кислоту и др. Флюсы используются в виде порошков, паст, водных растворов. Горение дуги происходит в газовом пузыре, находящемся между металлом и слоем флюса. Сама дуга при этом не видна. Благодаря этой технологии усиливается защита металла от вредного воздействия атмосферы и улучшается глубина проплавления металла.

Электрошлаковая сварка

При электрошлаковой сварке в качестве электродов служат: электродная проволока, стержни, пластины. Источником теплоты является расплавленный шлак, через который протекает электрический ток. При этом теплота, выделяемая флюсом, расплавляет кромки свариваемых деталей и присадочную проволоку. Способ находит своё применение при сварке вертикальных швов толстостенных изделий. Электрошлаковая сварка используется в машиностроении для изготовления ковано–сварных и лито–сварных конструкций.

Плазменная сварка

Источником теплоты является плазменная струя, получаемая при нагреве электрическим током электрода. Струя плазмы сжимается и ускоряется под действием электромагнитных сил, оказывая на свариваемое изделие как тепловое, так и газодинамическое воздействие. Теплом струи расплавляется основной металл около дуги, а также присадочный металл. Помимо сварки этот способ часто используется для наплавки, напыления и резки.

Электронно-лучевая сварка

Источником теплоты является электронный луч. Луч получается за счёт термоэлектронной эмиссии с катода электронно-лучевой пушки. Данный вид сварки применяется в промышленных условиях в вакуумных камерах. Известна также технология сварки электронным лучом в атмосфере нормального давления, когда электронный луч покидает область вакуума непосредственно перед свариваемыми деталями.

Лазерная сварка

Источником теплоты служит сфокусированный лазерный луч. Применяют твердотельные, газовые, жидкостные и полупроводниковые лазерные установки. Лазерный луч также используется для резки различных материалов. Основными достоинствами лазерной сварки являются: возможность вести процесс на больших скоростях, практически отсутствие деформаций изделия и узкий шов.

Газопламенная сварка

Источником теплоты является газовый факел, образующийся при сгорании смеси кислорода и горючего газа. В качестве горючего газа могут быть использованы ацетилен, водород, пропан, бутан и их смеси. Тепло, выделяющееся при горении смеси кислорода и горючего газа, оплавляет свариваемые поверхности и присадочный материал с образованием сварочной ванны. Пламя может быть «окислительным» или «восстановительным», это регулируется количеством кислорода.

Термомеханическая сварка

Сварка происходит за счет нагревания свариваемых поверхностей. У этого вида сварки тоже имеются свои разновидности.

Контактная сварка

При данном типе сварки изделия нагреваются, и происходит их деформация, что обеспечивает их взаимное проникновение. Свариваемые детали зажимаются в сварочных клещах, и по электродам пускают ток высокого напряжения, который плавит детали. Затем ток отключают и сильно сжимают клещи, из-за чего металл кристаллизируется, образуя, сварной шов.

Диффузионная сварка

При диффузионной сварке соединяемые поверхности сдавливают и нагревают. Обычно этот процесс происходит в вакууме. В результате этого действия образуется сварочный шов. Данная технология весьма дорогостоящая и поэтому находит свое применение в основном в авиакосмической, электронной и инструментальной промышленности.

Кузнечная сварка

Сваривание поверхностей происходит за счет ударов кованым молотом по раскаленным деталям. Данный тип сварки не надежен, малопроизводителен и пригоден для ограниченного числа сплавов. Кузнечная сварка на сегодняшний день практически нигде не используется.

Сварка высокочастотными токами

Свариваемые изделия располагают вплотную друг к другу и разогревают за счет пропускания тока высокой частоты, затем детали сжимают. После этого полученному изделию необходимо остыть, и оно готово. Метод применяется в основном для изготовления труб и фасонных изделий из сортовой стали.

  - Роботизация сварочных работ

В современном мире применение роботизированной техники и автоматизация производства являются уже необходимым условием высокого качества выпускаемой продукции и скорости проводимых работ. Роботы используются для решения самых разнообразных задач, они универсальны и позволяют добиваться высокой точности и скорости выполнения той или иной задачи на производстве. Именно поэтому роботизированная техника используется сегодня в большинстве отраслей, в том числе в машиностроении и судостроительной промышленности.

Без сварки в наши дни не обходится, пожалуй, ни одно производство. Технология роботизированной сварки позволяет повысить общую эффективность производственных процессов, сэкономить время и ресурсы организации. Сварочные работы обычно занимают большую часть времени при изготовлении различных конструкций из металла и поэтому требуют привлечения высококвалифицированных и подчас высокооплачиваемых сварщиков, способных качественно и быстро справиться с решением этих задач. Однако, роботизированная сварка при помощи сварочных роботов манипуляторов, применяемая на производстве, способствует уменьшению нагрузки на профессиональных сварщиков при выполнении монотонной работы, привлекая их только для сварки нестандартных изделий. Таким образом, роботизированная сварка позволяет снизить себестоимость выпускаемой продукции, повысить производительность и качество сварочных работ.

Организация роботизированной сварки требует от сварочного оборудования серьезных технических характеристик, высокой надежности и способности быстро реагировать при изменениях сварочного режима и условий. Сварочные роботы манипуляторы позволяют успешно автоматизировать сварочные процессы на производстве. Современный сварочный робот-манипулятор обладает хорошей надежностью, широким выбором функций и параметров для решения разных задач. Сварочные роботы манипуляторы оснащаются специальным интерфейсом, делающим их чрезвычайно удобными для применения на производстве. Такие многофункциональные роботы могут использоваться сразу для нескольких видов работ, а их компактность позволяет осуществлять сварочные работы даже в условиях ограниченного пространства.

Техника безопасности

Сварочный аппарат, электроды, кабели, горелки и редукторы – главные материальные части успешного сварочного труда. Главные, но не единственные! Сварочные работы представляют реальную опасность для здоровья сварщика, а вот избежать этих опасностей вовсе не сложно. Если высказаться коротко, то техника безопасности при сварочных работах сводится к очевидным истинам. Нельзя наплевательски относиться к своему организму. Нельзя приступать к работе и открывать сварочный кейс, думая только о сварке. Сначала подумайте о себе. Все сварочные швы мира не стоят удара током в 220 вольт. И острота зрения не вернется к сварщику, работавшему в полукустарной маске, будь он хоть трижды профессионал. Так что прислушайтесь к этим строчкам, мы ведь о вашем здоровье беспокоимся. Рассмотрим основные сварочные опасности и методы их профилактики.

Заключение

Текст В ходе производственной практики была изучена организация ОАО «СУПТР 10» и его участок Октябрьского ЛПУ МГ «Ямбург-Западная граница (основной дюкер)» капитального ремонта газопровода 869-883 км. Произведено ознакомление с технологией выполнения основных производственных процессов, организацией работ. Особое внимание было уделено технологии сварочных работ.

Сварка является весьма сложным процессом, в особенности если иметь в виду многообразие способов сварки, основанных на использовании различных физических явлений. Конечная цель сварочного производства – выпуск экономичных сварных конструкций, отвечающих по своим конструктивным формам, механическим и физическим свойствам тому назначению и тем условиям эксплуатации, для которых они создаются.

При изготовлении стыков магистрального газопровода применяется сварочная технология. Качество сварки соединения зависит от квалификации сварщика: умение быстро зажигать дугу, поддерживать необходимую её длину, равномерно перемещать дугу вдоль свариваемых кромок, выполнять требуемые колебательные движения электрода при сварке, сваривать шов в разных пространственных положениях.

Ручная дуговая сварка слишком трудоёмка, требует большого количества квалифицированных кадров, сравнительно дорога, и, естественно, не может обеспечить однородность продукции, а так как последующий контроль качества сварки затруднителен, недостаточно надёжен и не всегда выполним, то доверие к качеству сварки снижается и заведомо уменьшаются допускаемые напряжения для сварных швов. В автоматизации дуговой электросварки за последние годы достигнуты такие успехи, что уже сейчас этот процесс по степени автоматизации основных операций может считаться одним из наиболее передовых и прогрессивных технологических процессов металлообработки. Автоматизации хорошо поддаются все основные виды дуговой сварки. По степени механизации процесса различают автоматы и полуавтоматы; в последних сохраняется ещё значительная доля ручного труда.

В данном отчёте рассмотрен вид сварочных работ в ОАО «СУПТР 10» - ручная дуговая сварка.

Изучена область применения сварочных работ в ОАО «СУПТР 10». Выявлены преимущества и недостатки этого способа сварки.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности в сварочном производстве. Изучены проектные документы по участку «Ямбург-Западная граница «основной дюкер)».

Повышения рентабельность сварочного производства ОАО «СУПТР 10» за счёт механизации производства. Применение автоматической и полуавтоматической сварки вместо ручной является одним из самых значимых мероприятием по обеспечению рентабельности и экономичности сварочных работ. На швах где возможно применение механизированной сварки необходимо применять автоматическую или полуавтоматическую сварку. Этот принцип давно доказан во всех развитых странах Европы и США.

Преимущества автоматической и полуавтоматической сварки перед ручной:

-облегчение труда сварщика

-повышение производительности в 5 - 10 раз, а при сварке на больших токах (форсированные режимы) в 10 - 20 раз.

-Высокое качество и хорошее формирование швов; швы имеют большую прочность, пластичность и ударную вязкость.

-Угар и разбрызгивание металла составляет всего 1 - 3% от массы электродной проволоки. Сравните с 5% потерь при ручной сварке открытой дугой

+-Возможность сваривать металл значительной толщины (до 20 мм) без разделки кромок.

-Малый расход сварочной проволоки и электроэнергий и низкая общая стоимость сварки.

В последние годы является актуальным прогрессивные методы повышения производительности, а следовательно и экономии трудозатрат. Возможно это будущий курс ОАО «СУПТР 10» в сварочном производстве по капитальному ремонту магистрального газопровода

Техника безопасности

Текст   Сварочный аппарат, электроды, кабели, горелки и редукторы – главные материальные части успешного сварочного труда. Главные, но не единственные! Сварочные работы представляют реальную опасность для здоровья сварщика, а вот избежать этих опасностей вовсе не сложно. Если высказаться коротко, то техника безопасности при сварочных работах сводится к очевидным истинам. Нельзя наплевательски относиться к своему организму. Нельзя приступать к работе и открывать сварочный кейс, думая только о сварке. Сначала подумайте о себе. Все сварочные швы мира не стоят удара током в 220 вольт. И острота зрения не вернется к сварщику, работавшему в полукустарной маске, будь он хоть трижды профессионал. Так что прислушайтесь к этим строчкам, мы ведь о вашем здоровье беспокоимся. Рассмотрим основные сварочные опасности и методы их профилактики.

Заключение

Текст В ходе производственной практики была изучена организация ОАО «СУПТР 10» и его участок Октябрьского ЛПУ МГ «Ямбург-Западная граница (основной дюкер)» капитального ремонта газопровода 869-883 км. Произведено ознакомление с технологией выполнения основных производственных процессов, организацией работ. Особое внимание было уделено технологии сварочных работ.

Сварка является весьма сложным процессом, в особенности если иметь в виду многообразие способов сварки, основанных на использовании различных физических явлений. Конечная цель сварочного производства – выпуск экономичных сварных конструкций, отвечающих по своим конструктивным формам, механическим и физическим свойствам тому назначению и тем условиям эксплуатации, для которых они создаются.

При изготовлении стыков магистрального газопровода применяется сварочная технология. Качество сварки соединения зависит от квалификации сварщика: умение быстро зажигать дугу, поддерживать необходимую её длину, равномерно перемещать дугу вдоль свариваемых кромок, выполнять требуемые колебательные движения электрода при сварке, сваривать шов в разных пространственных положениях.

Ручная дуговая сварка слишком трудоёмка, требует большого количества квалифицированных кадров, сравнительно дорога, и, естественно, не может обеспечить однородность продукции, а так как последующий контроль качества сварки затруднителен, недостаточно надёжен и не всегда выполним, то доверие к качеству сварки снижается и заведомо уменьшаются допускаемые напряжения для сварных швов. В автоматизации дуговой электросварки за последние годы достигнуты такие успехи, что уже сейчас этот процесс по степени автоматизации основных операций может считаться одним из наиболее передовых и прогрессивных технологических процессов металлообработки. Автоматизации хорошо поддаются все основные виды дуговой сварки. По степени механизации процесса различают автоматы и полуавтоматы; в последних сохраняется ещё значительная доля ручного труда.

В данном отчёте рассмотрен вид сварочных работ в ОАО «СУПТР 10» - ручная дуговая сварка.

Изучена область применения сварочных работ в ОАО «СУПТР 10». Выявлены преимущества и недостатки этого способа сварки.

Рассмотрены вопросы безопасности жизнедеятельности в сварочном производстве. Изучены проектные документы по участку «Ямбург-Западная граница «основной дюкер)».

Повышения рентабельность сварочного производства ОАО «СУПТР 10» за счёт механизации производства. Применение автоматической и полуавтоматической сварки вместо ручной является одним из самых значимых мероприятием по обеспечению рентабельности и экономичности сварочных работ. На швах где возможно применение механизированной сварки необходимо применять автоматическую или полуавтоматическую сварку. Этот принцип давно доказан во всех развитых странах Европы и США.

Преимущества автоматической и полуавтоматической сварки перед ручной:

-облегчение труда сварщика

-повышение производительности в 5 - 10 раз, а при сварке на больших токах (форсированные режимы) в 10 - 20 раз.

-Высокое качество и хорошее формирование швов; швы имеют большую прочность, пластичность и ударную вязкость.

-Угар и разбрызгивание металла составляет всего 1 - 3% от массы электродной проволоки. Сравните с 5% потерь при ручной сварке открытой дугой

+-Возможность сваривать металл значительной толщины (до 20 мм) без разделки кромок.

-Малый расход сварочной проволоки и электроэнергий и низкая общая стоимость сварки.

В последние годы является актуальным прогрессивные методы повышения производительности, а следовательно и экономии трудозатрат. Возможно это будущий курс ОАО «СУПТР 10» в сварочном производстве по капитальному ремонту магистрального газопровода

Введение

Сварка – один из наиболее распространенных технологических процессов соединения материалов. К сварке относятся собственно сварка, наплавка, сваркопайка, пайка, склеивание и некоторые другие операции.

С помощью сварки соединяют между собой различные металлы, их сплавы, некоторые керамические материалы, пластмассы, стёкла и разнородные материалы.

Газовая сварка относится к сварке плавлением и по практическому значению уступает лишь дуговой сварке. Сравнительная простота и универсальность делают газовую сварку незаменимой для соединения и небольших деталей из различных металлов и для всевозможных ремонтных работ в машиностроении, строительстве и сельском хозяйстве. Она находит широкое применение при сварке сталей малой толщины, чугуна, цветных металлов и сплавов.

Способ газовой сварки начал применяться в конце прошлого столетия, когда началось промышленное производство ацетилена и кислорода.

Сварка внесла коренные изменения в конструкцию и технологию производства многих изделий. При изготовлении металлоконструкций, прокладке трубопроводов, установке технологического оборудования на сварку приходится четвёртая часть всех строительно-монтажных работ.

Непрерывно повышающиеся требования к качеству продукции, совершенствование технологических процессов производства и методов труда, внедрение в промышленность и строительство новейших достижений науки и техники – всё это повышает требования к уровню подготовки сварщиков.

Основными задачами выполнения письменной экзаменационной работы являются:

систематизация, закрепление и расширение теоретических и практических знаний по соответствующему направлению подготовки (специальности);

применение полученных теоретических и практических знаний при решении конкретных профессиональных задач;

развитие навыков самостоятельной работы и овладение методикой исследования при решении разрабатываемых в работе вопросов;

приобретение навыков систематизации, формулировки выводов и обобщений по результатам выполненной работы;

овладение опытом публичного выступления.

ТЕМА 2 СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. МЕХАНИЗИРОВАННАЯ СВАРКА

2.1 Подзаголовок

Текст

Заключение

Текст

Список литературы

Текст