ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1:	«ТЕХНИКА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ»

Тема 2:	«ПОДБОР РЕЖИМА, ПОДГОТОВКА И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ, ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ»

Студента группы ЭГС-1-22

Тишкина Александра Алексеевича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕХНИКА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ	4

1.1 Ручная дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом	4

1.2 Зажигание дуги	8

1.3 Получение сварного шва	9

1.4 Сварка соединений	10

Техника безопасности	18

Заключение	19

Введение	20

2. ПОДБОР РЕЖИМА, ПОДГОТОВКА И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ, ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ	21

2.1 Подбор режима частично механизированной сварки	21

Техника безопасности	25

Заключение	29

Список литературы	30

Введение

Для получения качественного соединения металлических деталей высокого качества необходимо строго соблюдать технику сварки, испытанную на практике многими поколениями сварщиков.

Технология сварки – это совокупность технологических операций, выполняемых последовательно во времени при изготовлении конструкции методом сварки.

Сегодня сваривают материалы, которые еще относительно недавно считались экзотическими.

Необходимость повышения производительности труда ведет к увеличению уровня механизации и автоматизации сварочного производства, к его оснащению новыми сложными машинами и агрегатами, без которых сегодня немыслимо серийное производство многих видов продукции. Все это предъявляет повышенные требования к квалификации специалистов в области сварки, в особенности рабочих – сварщиков, так как именно они непосредственно осваивают новые способы и приемы сварки, новые сварочные машины.

Сегодня рабочему – сварщику недостаточно уметь выполнять несколько, пусть даже сложных, операций освоенного им способа сварки. Он должен понимать физическую сущность основных процессов, происходящих при сварке, знать особенности сварки различных конструкционных материалов, а также смысл и технологические возможности других, как традиционных, так и новых, перспективных способов сварки. [1]

1. ТЕХНИКА РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ НЕПЛАВЯЩИМСЯ ВОЛЬФРАМОВЫМ ЭЛЕКТРОДОМ

1.1 Ручная дуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом

Дуговой сваркой вольфрамовым электродом можно сварить разные типы соединений в различных пространственных положениях. Применение этого способа целесообразно для соединения металла толщиной до 5-6 мм, однако его можно использовать и для сварки металла большей толщины. Сварку выполняют без присадочного материала, когда шов формируется за счет расплавления кромок, и с присадочным металлом, подаваемым в зону дуги в виде сварочной проволоки. Как правило сварку ведут при напряжении 22-34 В; при этом длинна дуги должна быть 1,5- 3 мм. Вылет конца электрода из сопла не должен превышать 3-5 мм, а при сварке угловых швов и стыковых с разделкой 5-7 мм.

Ручную дуговую сварку металла толщиной до 10 мм выполняют "левым" способом (рис. 1). Поток защитного газа должен надежно охватывать всю область сварочной ванны и разогретую часть присадочной проволоки. При уменьшении толщины свариваемого металла угол между горелкой и изделием уменьшают. Для сварки материала толщиной более 10 мм следует применять "правый" способ сварки, а угол между горелкой и изделием должен быть близок к 90°. Такое положение горелки относительно изделия рекомендуется при сварке угловых соединений. Проволоку вводят не в столб дуги, а сбоку, и производят ею возвратно-поступательные движения при сварке тонколистового металла. При сварке многослойных швов отдельные валики рекомендуется выполнять не на всю ширину разделки [1]

Рисунок 1. Схема ручной сварки вольфрамовым электродом: 1 - сопло горелки; 2 - вольфрамовый электрод; 3 - сварочная дуга; 4 - присадочный материал; Uсв - скорость сварки

Такое положение горелки относительно изделия рекомендуется при сварке угловых соединений. Проволоку вводят не в столб дуги, а сбоку, и производят ею возвратно-поступательные движения при сварке тонколистового металла. При сварке многослойных швов отдельные валики рекомендуется выполнять не на всю ширину разделки

Присадочный материал по мере необходимости подается в головную часть сварочной ванны. Сварщик вручную контролирует перемещением сварочной горелки подачу проволоки. Количество присадочного материала, подаваемого в сварочную ванну, выбирают из условия обеспечения требуемой для доли участия присадочного металла в образовании шва. При сварке стыковых соединений без разделки кромок присадочный металл необходим в основном для создания выпуклости шва.

Переход присадочного металла в сварочную ванну, минуя дуговой промежуток, исключает его разбрызгивание. Сокращаются потери на испарение и ограничивается взаимодействие расплавленного металла с газами столба дуги. При сварке на постоянном токе дуга горит без треска, щелчков и жужжания.

Основной недостаток процесса - низкая производительность. Другой недостаток - необходима большая практика и высокая квалификация сварщика. К недостаткам процесса сварки неплавящимся вольфрамовым электродом, по сравнению со сваркой покрытым электродом, относится необходимость применения дополнительных защитных мер против световой и тепловой радиации дуги.

Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом производиться на прямой полярности (минус на электроде). Прямая полярность позволяет получить узкую сконцентрированную дугу, обеспечивать глубокое проплавление и большую скорость сварки. Электрод получает меньшую часть тепловой энергии дуги и будет иметь меньшую температуру, чем при сварке на переменном токе или при сварке на обратной полярности, что, в свою очередь, позволяет уменьшить диаметр вольфрамового электрода и снизить расход защитного газа.

При обратной полярности поток электронов так же движется от отрицательного электрода к положительному, но в данном случае – от изделия к электроду. Следовательно, больше теплоты сконцентрировано в дуге около вольфрамового электрода. Поскольку электрод получает значительно больше теплоты при сварке на обратной полярности, чем на прямой, для предотвращения перегрева электрода приходится использовать электроды увеличенного диаметра и уменьшать сварочный ток. Свариваемая деталь при сварке на обратной полярности получает меньше теплоты и, следовательно, получается меньшая глубина проплавления.

Некоторые цветные металлы, например, алюминий и магний, быстро образуют на поверхности оксидную пленку. Прежде чем сваривать алюминий, необходимо удалить оксидную пленку, температура плавление которой значительно выше температуры плавления основного металла. Удаление оксидной пленки может производиться механически, например щетками, или химически – травлением, но как только пленка удалена, металл тут же снова начинает окисляться, затрудняя сварку.

Оксидную пленку с поверхности металла во время сварки на обратной может удалять сама дуга. Положительно заряженные ионы, которые, двигались от основного металла изделия к электроду при сварке на прямой полярности, теперь двигаются от электрода к изделию. Ударяясь с достаточной силой о поверхность изделия, они дробят и расщепляют хрупкую оксидную пленку, тем самым очищая поверхность.

Очищающее действие дуги при сварке на обратной полярности наилучшим образом подходит для сварки алюминия, магния и их сплавов.

Основным требованием для зажигания и горения дуги является ионизация газа в данном промежутке. Ионизированный газ является хорошим проводником электрического тока. Ионизацией называется процесс, при котором из нейтральных атомов и молекул образуются положительные и отрицательные ионы. В обычных условиях воздух как и все газы, обладает слабой электропроводностью. Это объясняется малой концентрацией свободных электронов и ионов, поэтому для того что бы вызвать в воздухе или газе мощный электрический ток, т.е. электрическую дугу, необходимо ионизировать воздушный промежуток (или другую газообразную среду) между электродами.

Ионизацию можно произвести, если приложить к электродам высокое напряжение, тогда имеющиеся в газе (в малом количестве) свободные электроны будут разгоняться электрическим полем и, получив большие энергии смогут разбить нейтральные атомы и молекулы на ионы.

При сварке в защитном газе теплоты, выделяемой дугой, достаточно для ионизации газа. Однако при сварке на переменном синусоидальном токе при переходе тока через нулевое значение теплоты, выделяемой дугой, становиться недостаточно и она гаснет. Для устранения этого явления при сварке на переменном синусоидальном токе для начального зажигания дуги без короткого замыкания электрода на деталь применяют осцилляторы. Они представляют собой источники высокого напряжения и высокой частоты, способны вызывать искровой разряд между электродом и деталью. Для пробоя межэлектродного промежутка длинной 1 мм в воздухе требуется напряжение около 1 – 3 кВ.

Как правило, при сварке на переменном токе длинна дуги должна быть равна диаметру электрода. При сварке на постоянном токе прямой полярности заостренным концом электрода длинна дуги может быть значительно меньше диаметра электрода.

Вылет электрода – это расстояние, на которое выступает из сопла вольфрамовый электрод. Электрод может выступать из торца сопла, но не более выходного диаметра сопла. При большем вылете появляется вероятность прикосновения к сварочной ванне, сварочной проволоке, подаваемой сварщиком, или боковой поверхности углового шва. Общее правило – начинать сварку нужно с вылета, равного одному диаметру электрода. При сварке корня стыковых и угловых швов вылет электрода увеличивают.

1.2 Зажигание дуги

Современные установки позволяют производить контактный высокочастотный поджог дуги и контактное зажигание дуги. Бесконтактное зажигание дуги производится при сварке на переменном токе, контактное – на переменном токе.

Для бесконтактного зажигания дуги необходимо приблизить электрод горелки к детали, но не касаться его; нажать кнопку включения триггера (при этом произойдут ионизация дугового промежутку и возбуждения дуги). Если в 1 секунды дуга не загорится, то электронная схема отключит осциллятор. Отпустив кнопку триггера и повторно нажав ее, будет сделана вторая попытка возбуждения дуги. В большинстве случаев возбуждение дуги облегчается, если прикоснуться краем сопла к изделию.

При контактном зажигании дуги электрод приближается к детали в месте начала сварки и на 1 – 2 секунды слегка касается поверхности детали; при этом происходит, разогрев заостренного конца электрода. Затем электрод медленно приподнимается вверх. Разогретый конец вольфрамового электрода является хорошим источником электронов. Происходит ионизация дугового промежутка и возбуждение дуги. Дуга формируется, когда электрод поднят.

Режим контактного зажигания имеет ограничение сварочного тока при касании электродом изделия. Это предохраняет вольфрамовый электрод от перегрева и прилипания, а металл сварного шва – от загрязнения.

Описанный метод контактного зажигания дуги требует определенного навыка. Более простой метод представлен на рис. 1.2. Для зажигания дуги нужно слегка прикоснуться к изделию (1) и нажать кнопку триггера; при этом начнет подаваться защитный газ и небольшой ток пройдет через электрод. Затем следует медленно наклонить горелку так, что бы сопло коснулось изделия (2), и продолжить наклон, что бы электрод оторвался от изделия; дуга зажигается (3). После этого надо приподнять горелку; ток поднимается до заданного уровня в течении заданного времени нарастания (4).

Рисунок 1.2. Контактное зажигание дуги:

1 … 4 – последовательность действий

1.3 Получение сварного шва

После того как загорится дуга, нужно держать горелку перпендикулярно поверхности изделия и совершать небольшие круговые движения, пока не сформируется сварочная ванна. После того как сформируется сварочная ванна необходимого размера, следует наклонить горелку под углом 75° к поверхности изделия и начать медленно и равномерно перемещать ее вдоль сварного шва. Скорость перемещения выбирается такой, чтобы сварочная ванна все время  оставалась яркой и жидкой. Никаких колебаний или других перемещений, кроме устойчивого движения вперед, производить не следует.

Затем переместить горелку на задний край сварочной ванны и добавить метал присадочной проволоки быстрым касанием проволокой внешнего края сварочной ванны. Присадочную проволоку нужно держать под углом 15° к поверхности детали.

После этого нужно удалить присадочную проволоку и переместить дугу на внешний край сварочной ванны. Когда сварочная ванна вновь станет яркой и жидкой, следует повторить операцию по добавлению присадочного материала. Высота и ширина валика сварного шва зависит от скорости сварки (продольного поступательного движения), поперечного перемещения горелки и количества присадочного материала, вводимого в сварочную ванну.

В процессе сварки горячий конец присадочной проволоки не должен выходить из зоны охвата защищенного газа. После прекращения сварки еще некоторое время в среде инертного газа должны находиться не только электрод и сварочная ванна, но и горячий конец присадочной проволоки.

1.4 Сварка соединений

Сварка стыкового шва без разделки кромок в нижнем положении. Сварку стыкового шва в нижнем положении производят по описанной методике (получение сварного шва). При выполнении сварки необходимо следить, чтобы дуга все время располагалась по линии стыка. Скорость сварки выбирают такой, чтобы получить нужную глубину проплавления. Заканчивая шов, чтобы заварить кратер, нужно уменьшить угол наклона горелки и дать больше присадочного металла.

Сварка соединения внахлестку в нижнем положении. Возбудив дугу, нужно сформировать сварочную ванну так, что бы она перекрывала торец верхнего листа и поверхность нижнего листа, образуя равносторонний треугольник. Поскольку расплавленная поверхность края верхнего листа стремиться стечь с образованием подреза, очень важно подобрать правильный угол наклона горелки. Присадочная проволока подается в передний край сварочной ванны через каждые 5 – 6 мм в количестве, достаточном для образования профильного шва. Заканчивать сварной шов, чтобы не было кратера, следует так же, как и в случае стыкового соединения.

Сварка углового шва таврового соединения в нижнем положении. При сварке следует учитывать, что боковая (вертикальная) поверхность нагревается сильнее и быстрее начинает плавиться. Угол наклона горелки должен быть таким, чтобы большая часть теплоты приходилась на горизонтальную поверхность. Для того чтобы держать короткую дугу и иметь возможность для провара корня шва, необходимо увеличить вылет электрода. Присадочную проволоку подают на край сварочной ванны в точку, где начинается плавление металла. Корректировка в процессе сварки угла наклона горелки и размещение присадочной проволоки помогает избежать подрезов. Кроме того, впадина сварочной ванны во избежание вогнутости шва должна заполняться присадочной проволокой.

Сварка углового соединения в нижнем положении и «в лодочку». Выполнение шва в «лодочку» рассмотрим на примере сварки углового стыка в нижнем положении. Оба края примыкающих деталей должны плавиться, а сварочная ванная должна проходить по средней линии; присадочный металл добавляют в количестве, достаточном для получения выпуклого шва. При сварке тонких материалов можно обходиться без приемного материала, сплавляя кромки стыкуемых деталей.

В процессе сварки независимо от типа соединения и его пространственного положения, все в внимание должно быть сконцентрировано на сварочной ванне. Сварочная ванна – это зона, в которой происходит расплавление и слияние металлов. Управление сварочной ванной и глубиной проплавления имеет первостепенное значение при сварке в любом пространственном положении.

Правила для выполнения качественного соединения в любом пространственном положении остаются теми же, что и при сварке в нижнем положении. Основные правила: чистота свариваемой поверхности, хорошая сборка под сварку, предварительный нагрев, если он требуется, достаточный поток защитного газа и правильно выбранный сварочный току. Кроме того, при сварке (кроме нижнего положения) следует использовать большой сварочный ток и наплавлять большой валик сварного шва. Направлять дугу следует так, чтобы не допускать перегрева свариваемых деталей. Перегрев приводит к свисанию металла шва или прожогу. Формирование валика сварного шва и порядок действий по добавлению присадочного материала необходимо выполнять правильно, чтобы гарантировать полное слияние между порциями добавленного металла.

Сварка в горизонтальном положении. При сварке в горизонтальном положении зажигать дугу нужно на краю стыка. Затем следует спозиционировать горелку (наклон от горизонтали вниз - 15°, отклонение назад (от направления сварки) - 15°). После того как сварочная ванна сформирована, нужно поднести сварочную проволоку на внешний край сварочной ванны к верху детали, затем переместить горелку по ходу сварки (рис. 1.3). Правильно выбранная длинна дуги  с соответствующей   ей скоростью сварки предотвратит прожоги и сквозное плавление.

Рисунок 1.3. Сварка в горизонтальном положении:

1 – горелка; 2 – присадочная проволока; 3 – шов; 4 – свариваемые детали

Сварка в вертикальном положении. При сварке в вертикальном положении снизу вверх сварка начинается внизу соединения с добавлением присадочного металла сверху. Необходимо попытаться создать «полочку» и с каждым прикосновением сварочной проволокой поднимать ее выше и выше. Все время должна быть площадка для наложения следующей порции присадочного металла. Если сварной шов широкий, то создают «полочку» сначала с одной стороны шва, затем с другой и соединяют их перемычкой.

При сварке стыкового шва с разделкой кромок нужно увеличить вылет электрода, а торец сопла может опираться на край шва. Горелкой совершаются небольшие колебания вверх и вниз.

Эта техника сварки способствует устойчивости руки, но затрудняет наблюдение за сварочной ванной.

При сварке сверху вниз используют поверхностное натяжение расплавленного металла и давление дуги, заставляющей держать расплавленный металл в сварочной ванне. Сварка сверху вниз в вертикальном положении применяется преимущественно для сварки тонкого металла. На рис. 1.4 показано положение горелки и присадочной проволоки при сварке в вертикальном положении.

Рисунок 1.4. Положение горелки 1 и присадочной проволоки 2 при сварке в вертикальном положении

Сварка в потолочном положении. Сварка в потолочном положении наиболее трудная. Как и при сварке в вертикальном положении, сила тяжести, заставляющая вытекать расплавленный металл из сварочной ванны, усложняет сварку.

В отличие от сварки снизу вверх в вертикальном положении, когда можно создать «полочку» и, постепенно ее наращивая, получать сварной шов, при сварке в потолочном положении приходится полагаться только на поверхностное натяжение расплавленного металла сварочной ванны, давление дуги и комбинацию уменьшения сварочного тока и скорости сварки.

При сварке стыковых швов без разделки кромок и угловых швов в потолочном положении можно увеличить вылет электрода и опираться торцом сопла горелки об одну или обе стороны стыка. В процессе сварки сварщик может опираться несколькими пальцами руки или всей рукой, держащей горелку или присадочную проволоку, на поверхность свариваемой детали, чтобы придать устойчивость руке.

Уровень тепловложения в сварочную ванну при сварке в потолочном положении чрезвычайно важен. Тепловложение в сварной шов должно быть меньше, чем при сварке в горизонтальном и нижнем положении, т.е. необходимо уменьшить сварочный ток на 5-10%. Это дает меньший размер сварочной ванны и тем самым предотвращает вытекание и падение из сварочной ванны расплавленного металла сварного шва. Кроме того, меньшая сварочная ванна является более управляемой.

Поток же защитного газа, наоборот, нужно увеличить. На рис. 1.5 показано положение горелки и присадочной проволоки при сварке в потолочном положении. Несомненно, сварка в потолочном положении очень трудна и утомительна для сварщика, поэтому процесс сварки медленный и долгий. Большинство неопытных сварщиков считают сварку в потолочном положении неудобной, поэтому при сварке в потолочном положении желательно принять комфортную позу. Это поможет держать горелку устойчиво, ровно и манипулировать присадочной проволокой.

Рисунок 1.5. Положение горелки и присадочной проволоки при сварке в вертикальном положении:

1 — шов; 2 — присадочная проволока; 3 — горелка; 4 — свариваемые детали

Сварка труб. Сварка неплавящимся вольфрамовым электродом дает самые высококачественные швы при сварке труб с минимальной деформацией. Сварка труб требует большого умения, и только сварщик, освоивший сварку стыковых швов во всех пространственных положениях, может качественно ее выполнить.

Поскольку в большинстве случаев сварка труб производится с зазором, необходимо защищать сварной шов. Это можно сделать концевой заглушкой, одеваемой на трубу, с подачей внутрь защитного газа, или просто закрыть торец трубы бумагой и уплотнить скотчем, но обязательно подать внутрь защитный газ.

Для сварки труб необходимо применять только вольфрамовые электроды с содержанием 1,5% лантана или 2,0% тора. Кроме того, коническая заточка электрода должна иметь притупление диаметром 0,5 мм. Эта небольшая плоская точка помогает равномерно распределить дугу на совмещаемых краях стыка.

Наиболее популярна техника сварки, когда сопло опирается на края сварного соединения. Эта техника использует специфический способ манипулирования горелкой с комбинацией чрезвычайно больших газовых сопел и позволяет хорошо сформировывать сварной шов при минимальной усталости сварщика. При сварке секций трубопровода между ними остается зазор, который должен быть меньше диаметра присадочной проволоки. Проволока должна опираться на кромки зазора, не проскальзывая внутрь.

Для корневого прохода опираются газовым соплом на обе кромки сварной шва, слегка поворачивая горелку от одной стороны к другой. После формирования сварочной ванны совершают небольшие медленные перемещения горелки вперед-назад, постепенно продвигаясь по ходу сварки.

Сварочная проволока не погружается периодически в сварочную ванну, а постоянно держится на ее переднем крае. Когда корневой проход завершен, на горелку устанавливается большее сопло так, чтобы сопло опиралось на кромки зазора и на поверхность шва корневого прохода. Во время сварки совершают небольшие медленные перемещения горелки вперед-назад, постепенно продвигаясь по ходу сварки. Сварочную проволоку держат на переднем крае сварочной ванны, не окуная ее в расплавленный металл. Третий и последующие проходы выполнятся так же.

Методика сварки труб с опиранием сопла на кромки шва требует увеличенного вылета электрода, но электрод не должен касаться расплавленного металла сварочной ванны.

При окончании процесса сварки дугу следует обрывать понижением сварочного тока или постепенным ее удлинением.

Сварка импульсной дугой. При сварке вольфрамовым электродом дуга может гореть как при практически постоянной силе сварочного тока, так и при ее изменении по определенной программе. Данный способ применяется при сварке металла толщиной от долей миллиметров до 3...4 мм. Использование тока, достаточного по значению для стабильного горения дуги и включаемого периодически, импульсами, с частотой до 25 импульсов в секунду, уменьшает размеры сварочной ванны (рис. 1.6). Шов образуется из отдельных расплавленных ванн. В перерыве между импульсами тока сварочная ванна частично кристаллизуется, снижая вероятность прожогов. Однако при больших перерывах между импульсами дуговой промежуток теряет носители зарядов (ионы); повторное возбуждение дуги затрудняется. Для уменьшения влияния данного фактора в паузах между импульсами поддерживается дежурная дуга с уменьшенным током. Регулируя соотношение между током основной дуги, током дежурной дуги, длительностью импульса и длительностью паузы, изменяют форму и размеры шва. Этот способ позволяет сваривать стыковые соединения «на весу» во всех пространственных положениях.

Рисунок 1.6. Изменение сипы тока и напряжения при импульсной аргонодуговой сварке (а) и форма шва в плоскости листа (б) и в продольном сечении (в):

lсв — ток дуги в импульсе; lдеж — ток дуги в дежурном режиме (пауза); tсв — длительность импульса; tп — длительность паузы; Uд — напряжение на дуге

Техника безопасности

- Перед пуском сварочного полуавтомата необходимо проверить исправность пускового устройства (рубильника, кнопочного выключателя).

- Корпус источника питания дуги и аппаратного ящика должны быть заземлены.

- При включении полуавтомата первоначально следует включить рубильник (магнитный пускатель), а затем – аппаратный ящик. При выключении – наоборот.

- Шланги для защитного газа и водяного охлаждения у полуавтомата в местах соединения со штуцерами не должны пропускать газ и воду.

- Опираться или садиться на источник питания дуги и аппаратный ящик запрещается.

- При работе открытой дугой на расстоянии менее 10 м необходимо ограждать места сварки или пользоваться защитными очками.

- Намотку сварочной проволоки с бухты на кассету нужно производить только после специального инструктажа.

- По окончанию работы выключить ток, газ, воду.

- О замеченных неисправностях в работе оборудования необходимо доложить мастеру цеха и без его указания к работе не приступать.

- Устранять неисправности полуавтомата самому варщику запрещается.

Заключение

Дуговая сварка плавящимся электродом (проволокой) в среде инертного или активного газа с непрерывной автоматической подачей электродной проволоки широко применяется в промышленности. Зона сварки защищается извне подаваемых газом. Сварка плавящимся электродом с успехом применяется при автоматизированной и роботизированной сварке. 	Наибольшее распространение получила полуавтоматическая сварка как наиболее универсальная. Применение термина «полуавтоматическая» не вполне корректно, поскольку оборудование предусматривает автоматическое саморегулирование дуги и скорость плавления электрода.

Единственное ручное управление, требуемое от сварщика при полуавтоматической сварке, - позиционирование и перемещение с определенной скоростью сварочной горелки. Длина дуги и сварочный ток поддерживается автоматически.

Введение

Для получения качественного соединения металлических деталей высокого качества необходимо строго соблюдать технику сварки, испытанную на практике многими поколениями сварщиков.

Технология сварки – это совокупность технологических операций, выполняемых последовательно во времени при изготовлении конструкции методом сварки.

Сегодня сваривают материалы, которые еще относительно недавно считались экзотическими.

Необходимость повышения производительности труда ведет к увеличению уровня механизации и автоматизации сварочного производства, к его оснащению новыми сложными машинами и агрегатами, без которых сегодня немыслимо серийное производство многих видов продукции. Все это предъявляет повышенные требования к квалификации специалистов в области сварки, в особенности рабочих – сварщиков, так как именно они непосредственно осваивают новые способы и приемы сварки, новые сварочные машины.

Сегодня рабочему – сварщику недостаточно уметь выполнять несколько, пусть даже сложных, операций освоенного им способа сварки. Он должен понимать физическую сущность основных процессов, происходящих при сварке, знать особенности сварки различных конструкционных материалов, а также смысл и технологические возможности других, как традиционных, так и новых, перспективных способов сварки.

2. ПОДБОР РЕЖИМА, ПОДГОТОВКА И СВАРКА КОНСТРУКЦИЙ, ЧАСТИЧНО МЕХАНИЗИРОВАННОЙ СВАРКИ (НАПЛАВКИ) В СРЕДЕ ЗАЩИТНЫХ ГАЗОВ

2.1 Подбор режима частично механизированной сварки

Чтобы правильно подобрать режимы полуавтоматической сварки нужно четко понимать, из чего состоят эти режимы. Далее мы перечислим основные параметры режимов сварки, зная которые вы сможете правильно выбрать настройки полуавтомата.

Начнем с диаметра проволоки. Он может колебаться в пределах от 0.5 до 3 миллиметров. Обычно, диаметр проволоки подбирается исходя из толщины свариваемого металла. Но в любом случае у каждого диаметра есть свои характерные признаки. Например, при работе с проволокой малого диаметра мастера отмечают более устойчивое горение дуги и меньший коэффициент разбрызгивания металла. А при работе с проволокой большего диаметра всегда требуется увеличивать силу тока.

Не стоит забывать и о марке применяемой проволоки. А точнее, металле, из которого проволока изготовлена и какие вещества входят в ее состав. Например, для сварки низкоуглеродистой или низколегированной стали рекомендуется использовать проволоку с раскислителями, а в составе должен присутствовать марганец и кремний.

Но, справедливости ради, в среде защитного газа зачастую либо легированную, либо высоколегированную сталь. В таких случаях используют проволоку, изготовленную из того же металла, что и деталь, которую нужно сварить. Обратите внимание на выбор проволоки, ведь при неправильном выборе шов может получиться пористым и хрупким.

Помимо выбора комплектующих нам также нужно настроить сам полуавтомат. В типичном полуавтомате даже самого низкого ценового сегмента вы сможете настроить силу, полярность и род сварочного тока. У каждого параметра также есть свои особенности. Например, если увеличить силу тока, то глубина провара увеличиться. Силу тока устанавливают, опираясь на диаметр электрода и особенности металла, с которым собираются работать.

Теперь о полярности и роде тока. Общепринято выполнять полуавтоматическую сварку в среде защитного газа, установив постоянный ток и обратную полярность. Переменный род тока или прямая полярность применяются очень редко, поскольку такие настройки не обеспечивают устойчивое горение дуги и способствуют ухудшению качества сварного соединения. Но есть исключение из правил. Так переменный ток показан при сварке алюминия, например.

Также многие новички забывают о таком параметре, как напряжение сварочной дуги. А вместе с тем именно напряжение дуги влияет на глубину провара металла и размер сварочного соединения. Не стоит устанавливать слишком большое напряжение, иначе металл начнем разбрызгиваться, в шве образуются поры, а газ не сможет в должной мере защитить сварочную зону. Чтобы правильно настроить напряжение дуги ориентируйтесь на силу сварочного тока.

Как вы знаете, в полуавтоматической сварке проволока подается с помощью специального механизма. Он работает очень точно, поэтому необходимо заранее установить оптимальную скорость подачи присадочной проволоки, чтобы она вовремя плавилась и способствовала формированию качественного шва. Настраивайте скорость с учетом силы тока. В идеале проволока должна подаваться так, чтобы дуга сохраняла свою устойчивость, а шов формировался постепенно. С увеличением скорости сварки уменьшается все геометрические размеры шва. Она устанавливается в зависимости от толщины свариваемого металла и с учетом обеспечения хорошего формирования шва. Сварку металла большой толщины лучше выполнять более узкими валиками на большей скорости. При слишком большой скорости сварки конец электрода может выйти из зоны защиты и окислиться на воздухе. Медленная скорость сварки вызывает чрезмерное увеличение сварочной ванны и повышает вероятность образования пор в металле шва.

Не менее важна и скорость сварки. От нее во многом зависят физические размеры шва. Скорость регулируется ГОСТами, но ее можно выбрать и по своему усмотрению, опираясь на особенности металла и его толщину. Учтите, что толстый металл нужно варить быстрее, а шов должен быть узким. Но не стоит слишком спешить, иначе электрод может просто выйти из зоны защитного газа и окислиться под воздействием кислорода. Ну а слишком медленная скорость способствует формированию непрочного пористого шва.

Важный параметр параметр, а именно угол наклона электрода при сварке. Наиболее частая ошибка у новичков — держать электрод так, как физически удобно. Это грубейшее нарушение. Ведь угол наклона электрода напрямую влияет на то, какова будет глубина провара и насколько качественным получится шов в конечном итоге.

Существует два типа наклона: углом назад и углом вперед. У каждого положения есть свои достоинства и недостатки. При сварке углом вперед зона сварки видна хуже, зато лучше видны кромки. Также глубина провара меньше. А при сварке углом назад наоборот зона сварки видна намного лучше, но глубина провара увеличивается.

С увеличением вылета электрода ухудшается устойчивость горения дуги и формирование шва, а также увеличивается разбрызгивание жидкого металла. Очень малый вылет затрудняет наблюдение за процессом сварки, вызывает частое подгорание газового сопла горелка до поверхности металла, так как с увеличением этого расстояния ухудшается газовая защита зону сварки и возможно попадание кислорода и азота воздуха в расплавленный металл, что приводит к образованию газовой пор. Величину вылета электрода, а также расстояние от сопла горелки до поверхности металла устанавливают в зависимости от выбранного диаметра электродной проволоки.

Расход защитного газа определяют в основном в зависимости от выбранного диаметра электродной проволоки, но на него оказывают также влияние скорость сварки, конфигурация изделия и наличие движения воздуха, т.е. сквозняков в цехе, ветра и др. Для улучшения газовой защиты в этих случаях приходится увеличивать расход защитного газа, уменьшать скорость сварки, приближать сопло к поверхности металла или пользоваться защитными щитами.

Техника безопасности

При работе с различным сварочным оборудование сварщик всегда должен помнить об опасностях, связанных воздействием на его организм вредных испарений и различных излучений, образующихся в процессе выполнения работ. Для предотвращения травм на производстве весь рабочий персонал проходит различные инструктажи, прежде чем приступать к своей работе. Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или смерти сварщика!

Общие требования безопасности:

- К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- К работе на электросварочном аппарате под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: ослепление глаз вольтовой дугой; ожоги расплавленным металлом; поражение электрическим током при отсутствии или неисправности заземления трансформатора:
отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.

- При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска.

- При работе на электросварочном аппарате соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Место, где производятся электросварочные работы, должно быть обеспечено огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом инструктору.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, создать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

- Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.

- При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

Требования безопасности во время работы:

- Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные приспособления.

- Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования.

- При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

- При кратковременных перерывах в работе электрододержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата, прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжал только после устранения неисправности.

- При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата, немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При поражении электрическим током немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему

- искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить сварочный аппарат от сети.

- Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- Выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заключение

В данной работе были описано оборудование, применяемое на производствах, для частично механизированной сварки (наплавки) плавлением, а так же возможные варианты его настройки под поставленные задачи. В работе имеются рисунки: Двухместной установки для автоматической сварки цилиндрических обечаек; Установки для электрошлаковой сварки обечаек прямолинейными швами; Установка У-2 для дуговой сварки наплавки под слоем флюса плоских деталей и деталей тел вращения.

Список литературы

Нормативные акты

- ГОСТ 10157-73 Аргон газообразный и жидкий. Технические условия.

Научно-техническая литература

- Овчинников В.В. Основы технологии сварки и сварочное оборудование: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / В.В. Овчинников. – 2-е изд., стер. – М,: Издательский центр «Академия», 2018. – 256 с.

- Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие / В.В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с. - (Сварщик).

- Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб. для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр «Академия», 2001. - 319 с.: ил.

- Чернышов Г.Г. Сварочное дело: Сварка и резка металлов,  - 4-е изд., перераб. И доп. – М, : Издательский центр «Академия», 2008. – 496 с.

Интернет ресурсы

- https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/svarka-alyuminiya.html

- https://aluminium-guide.com/argonno-dugovaya-svarka-alyuminiya-neplavyashhimsya-elektrodom/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Сварка

- https://ru.wikipedia.org/wiki/ Электрическая_дуговая_сварка