ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1: «ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ»

Тема 2: «ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ»

Студента группы ЭГС-1-17

Орлова Дмитрия Павловича

Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЁ ПРИМЕНЕНИЕ

ПРИ СВАРКЕ	4

1.1 Основные сведения о сварочной дуге	4

1.2 Условия горения сварочной дуги	5

1.3 Возбуждение дуги и перенос металла	7

1.4 Строение сварочной дуги	8

1.5 Магнитное дутьё	12

Техника безопасности	14

Заключение	22

Введение	23

2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ	24

2.1 Область применения преимущества и общие характеристики аргонодуговой сварки	24

2.2 Оборудование для аргонно-дуговой сварки	25

2.3 Применение аргона при сварке	28

2.4 Режимы аргонодуговой сварки	27

2.5 Технология аргонодуговой сварки	28

Техника безопасности	32

Заключение	34

Список литературы	35

Введение

Сварка является одним из ведущих технологических процессов обработки металлов. Большие преимущества сварки обеспечили её широко применение в народном хозяйстве; без неё сейчас немыслимо производство судов, автомобилей, самолётов, турбин, котлов, реакторов, мостов и других конструкций.

Перспективы сварки, как в научном, так и в техническом плане, безграничны. Применение сварки способствует совершенствованию и развитию новых отраслей техники—ракетостроения, атомной энергетике, радиоэлектроники.

Развитие техники предъявляет все новые требования к способам производства и в частности к технологии сварки. Сегодня сваривают материалы, которые еще относительно недавно считались экзотическими. Это титановые, ниобиевые и бериллиевые сплавы, молибден, вольфрам, композиционные высокопрочные материалы, керамика, а также всевозможные сочетания разнородных материалов.

Свариваются детали электроники толщиной несколько микрон и детали тяжелого оборудования толщиной в несколько метров. Постоянно усложняются условия, в которых выполняются сварочные работы: сваривать приходится под водой, при высоких температурах, в глубоком вакууме, при повышенной радиации, в невесомости.

Развитие сварки требует серьёзного повышения уровня теоретических знаний и практической подготовки к квалифицированных рабочих.

1. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДУГА, КЛАССИФИКАЦИЯ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ СВАРКЕ

1.1 Основные сведения о сварочной дуге

Электрическая дуга называется длительный электрический разряд, происходящий в газовом и ионизированном промежутке между двумя находящимися под напряжением электродами и сопровождающиеся выделениями теплоты и света. Электрическая дуга, использующаяся для сварки металла, называется сварочной дугой.

Сварочные дуги классифицируются:

- по применяемым электродам – дуга с плавящимся электродом и с неплавящимся электродом;

- по степени сжатия дуги –свободная и сжатая;

- по схеме подвода сварочного тока – дуга прямого и косвенного действия;

- по роду тока – дуга переменного тока (однофазного и трёхфазного) и дуга постоянного тока;

- по полярности постоянного тока – дуга на прямой полярности и дуга на обратной полярности тока;

- по виду статической вольтамперной характеристики – дуга с падающей, жёсткой и возрастающей характеристикой.

Дугу называют (короткой), если длина её составляет 2-4 мм. Длина (нормальной) дуги составляет 4-6.мм. Дугу длиной более 6 мм называют (длиной).

Рис.1. Схема электрических сварочных дуг:

а) – прямого действия, б) –косвенного действия, в) –комбинированного действия

Сварочная дуга прямого действия получается когда она горит между электродом и свариваемым металлом.

Дуга косвенного действия – горит между двумя электродами, свариваемый металл не включён в цепь сварочного тока.

Дуга комбинированного действия горит одновременно между двумя электродами и между каждым из электродов и свариваемым металлом.                         Наибольшее применение имеет дуга прямого действия.

Сварочная дуга может питаться постоянным и переменным током. Дуга постоянного тока горит более устойчиво.

На постоянном токе дуга может питаться током прямой и обратной полярности.

Прямая полярность – если «минус» источника питания присоединен к электроду, «плюс» к свариваемому изделию, а «обратная» - если подсоединение произведено на оборот.

Дуга комбинированного действиявключается в цепь трехфазного тока и горит одновременно как между двумя электродами, так и между каждым из электродов и свариваемым металлом. В этом случае количество выделяющегося тепла увеличивается и производительность сварки возрастает.

1.2 Условие горения сварочной дуги

В обычных условиях газы не проводят электрического тока. Для поддержания горения дуги необходимо иметь в пространстве между электродами элекрически заряженные частицы (положительные и отрицательные ионы и электроны). Ионы в газовом промежутке между электродами образуются в результате потери или присоединения атомам электронов, а электроны испускаются сильно нагретым катодом.

Процесс образования электрически заряженных частиц в пространстве называется ионизацией, а энергия, затраченна на отрыв электрона от атома, следовательно, и на образование положительного иона – работой ионизации. 	Эта работа выражается в электрон вольтах и называется потенциалом ионизации. Для отрыва электрона от атома требуется сообщить ему значительную скорость. Энергия, затраченная на сообщение электрону этой скорости, носит название возбуждение и измеряется в эв.

Величины потенциалов ионизации и возбуждений зависит от природы атомов и колеблются от 3.9 до 24.5 эв. Наименьшими потенциалами ионизации обладают щелочноземельные металлы (калий и кальций) и их соединения.

Элементы, обладающие малыми потенциалами ионизации и возбуждения, вводят в состав электронных покрытий т.к. они способствуют устойчивому горению – первое условие горения дуги.

Напряжение холостого хода источника питания должно быть больше напряжения дуги – второй условие.

Третье условие горения дуги - поддержание высокой температуры нагрева катода. Эта температура зависит от материала катода, состава газового промежутка между электродами, диаметра электрода и температуры окружающей среды.

Такой способ получил название сварки (наплавки) трехфазной дугой.

Рис. 2. Схема строения дуги прямого

действия

1 – электрод. 2 – катодное пятно. 3 – катодная область. 4 – столб дуги.

5 – анодная область. 6 – анодное питание. 7 – сварочное область. 8 – основной метал; а, б, в, г, -кривая падения напряжения в дуге:Uк – падение напряжения в катодной области, Uст– в столбе дуги, Uа – в анодной области, Uд – напряжение дуги, L – длина дуги, h – глубина проплавления (провар)

Дуга прямого действия постоянного тока, горящая между металлическим электродом и свариваемым металлом (рис. 2), имеет три ясно различимые зоны: катодную 3, граничащую с катодным пятном 2 на электроде 1, анодную, граничащую с анодным пятном на металле 8 и столб 4.

1.3 Возбуждение дуги и перенос метала

Дуга может возникнуть в результате пробоя газа (воздуха) или предварительного соприкосновения электродов с последующим разведением их на расстояние нескольких миллиметров.

Рис.3 Схемы переноса электродного металла в дуге

При сварке покрытыми электродами после зажигания дуги (рис. 3),  торец электрода I начинает расплавляться и расплавленный слой металла под действие сил тяжести поверхностного натяжения за 0,01 – 0,1 сек образует каплю II. Капля нагревается до высокой температуры и вытягивается, образуя тонкую шейку; постепенно увеличиваясь в размерах, капля перекрывает столб дуги III и создает на мгновение короткое замыкание сварочной цепи.

В след за этим образовавшаяся перемычка из жидкого металла разрывается дуга, возникает вновь и процесс каплеобразования повторяется.

Электродный металл может переноситься в сварочную ванну крупными каплями, в поперечном сечении равными диаметру электрода; мелкими каплями величиной до 0,5 мм; очень мелкими (менее 0,1 мм). Образование и перенос капель жидкого электродного металла происходят в дуге под действием сил тяжести и поверхностного натяжения, сил электромагнитного поля и т. д.

При струйном переносе образуются мелкие капли, которые следуют одна за другой в виде непрерывной цепочки (струи). Струйный перенос электродного металла возникает при сварке проволокой малого диаметра с большой плотностью тока.

Например, при полуавтоматической сварке в аргоне проволокой диаметром 1,6 мм струйный перенос металла осуществляется при критическом токе 300 А. При сварке на токах ниже критического наблюдается капельный перенос металла. Обычно струйный перенос электродного металла приводит к меньшему выгоранию легирующих примесей в сварочной проволоке и к повышенной чистоте металла капель и шва. Скорость расплавления сварочной проволоки при этом увеличивается. Поэтому струйный перенос электродного металла имеет преимущества перед капельным. При сварке штучными электродами струйный перенос электродного металла невозможен ввиду низкой плотности тока на электроде (10 - 20 А/мм2)

1.4 Строение сварочной дуги. Сварочная дуга состоит из катодной области, столба дуги и анодной области (рис. 4)

Рис. 4. Схема процесса объёма ионизации газа:

1 – катод, 2 – катодное пятно, 3 – столб дуги, 4 – анодное пятно, 5 – анод;- Э1, - Э2 - быстрые электроны, А,А’- нейтральные атомы, Э12 – медленные электроны, – И – отрицательный, +И – положительный ионы

При сварке на переменном токе электрод и свариваемый металл по переменно становятся анодом и катодом. Расстояние между торцами электродов или между торцом электрода и свариваемым металлом называется длиной дуги. Дуговой промежуток по характеру протекающих в нем процессов делится на три зоны: катодная – зона, примыкающая к катоду; анодная – зона, примыкающая к аноду; промежуток - столб дуги – промежуток между зонами. На поверхности катода и анода образуются соответственно катодное и анодное пятна представляющие собой наиболее нагретые участки электродов, через которые проходит весь ток дуги.

Схематически процесс ионизации газа электронами показан на рис. 3. Представим, что с поверхности катода начинают вылетать свободные электроны (см. рис. 3). Это явление носит название эмиссии электронов. Под действием электрического поля в катодной области движение сильно ускоряется. При столкновении с нейтральными атомами газа электроны, обладая большой энергией движения, выбивают из оболочки более тяжелого и поэтому менее подвижного атома один или несколько электронов.

Эти электроны уже с меньшей скоростью движутся к положительно заряженному аноду под действием его электрического поля. Атом же с выбитыми из его оболочки электронами, потерявший часть отрицательного электричества, становится положительным ионом, который устремляется к отрицательно заряженному катоду.

При ударе о поверхность катода положительный ион выбивает из него электроны: часть из них он захватывает, превращаясь снова в нейтральный атом, а часть электронов через столб дуги устремляется к аноду. Отрицательные ионы образуются из нейтральных атомов при захватывании ими свободных электронов. Так как отрицательные ионы способны образовывать не все химические элементы, то в ионизированных газах отрицательных ионов содержится меньше, чем положительных. Описанный процесс образования электрически заряженных частиц в среде газов и паров называется объемной ионизацией.

Ионизация возникает не только при соударении электронов с молекулами и атомами газа. Ее могут вызывать также энергия светового излучения, особенно ультрафиолетовые лучи (так называемая фотоионизация), или нагревание газов и паров столба дуги до температуры 2000°С, ускоряющее движение частиц и увеличивающее число их соударений (так называемая термическая ионизация).

В дуге также происходит образование и нейтральных атомов из положительных и отрицательных ионов или из положительных ионов и электронов. Это явление носит название рекомбинации. Вследствие этого процесса образование и исчезновение заряженных частиц в газе при данной температуре может взаимно уравновешиваться и степень ионизации нагретого газа остается постоянной при существующих условиях горения дуги.

Степенью ионизации называется отношение количества заряженных частиц в данном объеме газа к общему количеству частиц до ионизации.

Потенциалом ионизации называется количество энергии, которое необходимо затратить для полного удаления одного электрона из оболочки атома данного вещества.

Схематически процесс ионизации газа электронами показан на рис. 4. Представим, что с поверхности катода начинают вылетать свободные электроны (см. рис. 4). Это явление носит название эмиссии электронов. Под действием электрического поля в катодной области движение сильно ускоряется. При столкновении с нейтральными атомами газа электроны, обладая большой энергией движения, выбивают из оболочки более тяжелого и поэтому менее подвижного атома один или несколько электронов.

Эти электроны уже с меньшей скоростью движутся к положительно заряженному аноду под действием его электрического поля.

Атом же с выбитыми из его оболочки электронами, потерявший часть отрицательного электричества, становится положительным ионом, который устремляется к отрицательно заряженному катоду.

При ударе о поверхность катода положительный ион выбивает из него электроны: часть из них он захватывает, превращаясь снова в нейтральный атом, а часть электронов через столб дуги устремляется к аноду. 	Отрицательные ионы образуются из нейтральных атомов при захватывании ими свободных электронов. Так как отрицательные ионы способны образовывать не все химические элементы, то в ионизированных газах отрицательных ионов содержится меньше, чем положительных. Описанный процесс образования электрически заряженных частиц в среде газов и паров называется объемной ионизацией.

Ионизация возникает не только при соударении электронов с молекулами и атомами газа. Ее могут вызывать также энергия светового излучения, особенно ультрафиолетовые лучи (так называемая фотоионизация), или нагревание газов и паров столба дуги до температуры 2000°С, ускоряющее движение частиц и увеличивающее число их соударений (так называемая термическая ионизация).

В дуге также происходит образование и нейтральных атомов из положительных и отрицательных ионов или из положительных ионов и электронов. Это явление носит название рекомбинации. Вследствие этого процесса образование и исчезновение заряженных частиц в газе при данной температуре может взаимно уравновешиваться и степень ионизации нагретого газа остается постоянной при существующих условиях горения дуги.

Степенью ионизации называется отношение количества заряженных частиц в данном объеме газа к общему количеству частиц до ионизации.

Потенциалом ионизации называется количество энергии, которое необходимо затратить для полного удаления одного электрона из оболочки атома данного вещества.

При струйном переносе образуются мелкие капли, которые следуют одна за другой в виде непрерывной цепочки (струи). Струйный перенос электродного металла возникает при сварке проволокой малого диаметра с большой плотностью тока. Например, при полуавтоматической сварке в аргоне проволокой диаметром 1,6 мм струйный перенос металла осуществляется при критическом токе 300 А. При сварке на токах ниже критического наблюдается капельный перенос металла. Обычно струйный перенос электродного металла приводит к меньшему выгоранию легирующих примесей в сварочной проволоке и к повышенной чистоте металла капель и шва. Скорость расплавления сварочной проволоки при этом увеличивается. Поэтому струйный перенос электродного металла имеет преимущества перед капельным. При сварке штучными электродами струйный перенос электродного металла невозможен ввиду низкой плотности тока на электроде (10 - 20 А/мм2)

1.5 Магнитное дутьё

Магнитное дутье возникает при воздействии постороннего магнитного поля (намагниченные трубы) на магнитное поле дуги. Дуга отклоняется от оси электрода и зоны сварки, нарушается стабильность горения.

Отклонение дуги внешним магнитным полем

Действие постороннего магнитного поля может быть настолько сильным, что отклонение сварочной дуги не позволяет сварщику наложить сварной шов.

Для устранения или уменьшения магнитного дутья могут быть применены следующие меры:

1. выполнять сварку, когда это возможно, на переменном токе;

2. крепить обратный провод возможно ближе к месту сварки;

3. надежно заземлять свариваемое изделие;

4. ограждать место сварки металлическими экранами для защиты от посторонних магнитных полей.

Если вышеперечисленные методы не устраняют магнитное дутье, то существует более радикальный способ борьбы с этим эффектом.

На трубу, подлежащую сварке, или на обе трубы, подготовленные к стыковке либо уже состыкованные, наматывают сварочный провод сечением не менее 25мм² (6-8 витков). Концы провода подключают к сварочному источнику постоянного тока (выпрямитель, инвертор) и пропускают через провод ток 200 — 300 А в течение 2-3 мин.

Устранение намагниченности проверяется стальной проволокой диаметром 1-1,6мм и длинной примерно 0,5м — проволока не должна притягиваться к трубе.

Если проволока притягивается, то надо пропустить через провод ток в обратном направлении (поменять полярность подключения концов провода).

Рис. 5 Магнитное дутьёа) нормальное положение дуги; б) отклонение влево; в) отклонение вправо г) действие ферромагнитной массы

Техника безопасности

При электродуговой сварки можно получит различные повреждения на приме как:

Поражение электрическим током. Электрический травматизм возникает при замыкании электрической цепи сварочного аппарата через человеческое тело (рис. 169). Причинами электротравматизма являются: недостаточная электрическая изоляция аппаратов и питающих проводов, плохое состояние спецодежды и обуви сварщика, сырость и теснота помещений и другие факторы.

В условиях сварочного производства электротравмы происходят при движении тока по одному из трех путей: 1) рука - туловище-рука; 2) рука - туловище - нога; 3) обе руки - туловище - обе ноги.

При движении тока по третьему пути сопротивление цепи наибольшее, следовательно, степень травматизма наименьшая. Наиболее сильное действие тока будет при движении его по первому пути.

В зависимости от его величины электрический ток, проходящий через человека (при частоте 50 Гц), вызывает следующие травмы: при 0,6 - 1,5 мА - легкое дрожание рук; при 5 - 7 мА - судороги в руках; при 8 - 10 мА - судороги и сильные боли в пальцах и кистях рук; при 20 - 25 мА - паралич рук, затруднение дыхания; при 50 - 80 мА - паралич дыхания; при 90 - 100 мА - паралич дыхания, при длительности более 3 с - паралич сердца; при 3000 мА и при длительности более 0,1с - паралич дыхания и сердца, разрушение тканей тела.

Следовательно, смертельным следует считать величину тока 0,1 А. С повышением частоты электрического тока более 500 Гц действие его существенно ослабевает.

Величина сопротивления человеческого организма. Электрическое сопротивление разных частей тела человека различно: наибольшее сопротивление имеет сухая кожа, ее верхний роговой слой, в котором нет кровеносных сосудов, а также костная ткань; значительно меньше сопротивление внутренних тканей; наименьшее сопротивление имеют кровь и спинномозговая жидкость. Сопротивление человека зависит от внешних условий: оно понижается при повышении температуры, влажности, загазованности помещения. Сопротивление зависит от состояния кожных покровов: при наличии повреждений кожи - ссадин, царапин - сопротивление тела уменьшается.

При напряжении выше 100 В происходит пробой верхнего рогового слоя кожи, что также ведет к уменьшению сопротивления тела. Сопротивление человека, находящегося под действием электрического тока, зависит также от плотности контактов, площади соприкосновения с токоведущими поверхностями и пути электрического тока (см. рис. 169). При определении условий электробезопасности считают величину сопротивления, равную 1000 - 2000 Ом в зависимости от напряжения.

Рис. 6. Двухполюсное прикосновение к сварочной сети

Безопасным считается напряжение 12 В, а при работе в сухих, отапливаемых и вентилируемых помещениях - 36 В.

Защита от поражения электрическим током. Для защиты сварщика от поражения электрическим током необходимо: надежно заземлять корпус источника питания дуги и свариваемое изделие; не использовать контур заземления для обратного провода; хорошо изолировать рукоятку электрододержателя; работать в сухой и прочной спецодежде и рукавицах (ботинки не должны иметь в подошве металлических шпилек и гвоздей); прекращать работу при дожде и сильном снегопаде (если нет укрытий); не производить ремонта оборудования и аппаратуры (должен выполнять электрик); при работе внутри сосудов пользоваться резиновым ковриком и переносной лампой напряжением не более 12 В.

Заземление. Защитное заземление представляет собой соединение металлическим проводом частей электрического устройства (например, корпуса сварочного трансформатора) с землей.

Заземление служит для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям электрических устройств (корпуса источников питания, шкафы управления и др.), оказавшимися под напряжением в результате повреждения электрической изоляции.

Земля в аварийном режиме работы электрооборудования используется в качестве проводника в цепи замыкания. При правильном заземлении электрооборудования образуются параллельные электрические ветви: одна с малым сопротивлением (3 - 4 Ом), а другая, в которую входит человек или группа людей, с большим сопротивлением (2000 Ом). Поэтому практически ток не пройдет через тело человека в случае соприкосновения его с корпусом источника питания, случайно оказавшимся под напряжением.

Включение в работу незаземленных источников питания дуги запрещается (однако имеются некоторые исключения).

Оказание помощи пострадавшему от электрического тока. В первую очередь необходимо отсоединить токоведущий провод от пострадавшего; это делается перерубанием провода острым инструментом с изолирующей рукояткой или отбрасыванием провода от пострадавшего сухой доской. В лучшем случае, если есть возможность, надо сразу выключить рубильник или предохранители. Оказывающий помощь должен предохранить себя от попадания в электрическую цепь, пользуясь для этого изоляционными материалами (сухие доски, резиновый коврик, стекло, пластмасса). Если пострадавший находится на высоте, должны быть приняты меры, исключающие падение после его отключения от провода.

Пострадавшему должен быть обеспечен приток свежего воздуха, полный покой. При отсутствии дыхания и пульса необходимо немедленно начать искусственное дыхание.

Во всех случаях при поражении электрическим током необходимо вызвать врача.

Поражение электрическим током (электрический удар) может вызвать клиническую (мнимую) смерть. Состояние клинической смерти продолжается от 4 до 12 мин. За это время человек может быть возвращен к жизни в результате оказания медицинской помощи (реанимация), непрямого массажа сердца или искусственного дыхания.

Следует иметь в виду, что констатировать смерть может только врач. Поэтому оказывать помощь пострадавшему надо непрерывно до прибытия врача.

Искусственное дыхание. Если к искусственному дыханию приступают на первой минуте, то исход несчастного случая всегда благоприятен. Пострадавшего укладывают на живот. Надо обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть пояс, ворот и другие части одежды, затрудняющие дыхание и кровообращение, а также вытянуть язык, который при параличе западает в гортань и перекрывает дыхательные пути. Один человек, расположившись у головы, удерживает пальцами язык носовым платком, а два других делают искусственное дыхание - перемещением локтей пострадавшего от нижних ребер до уровня маковки головы. Локти должны перемещаться параллельно земле, необходимо производить легкое нажатие локтями на середину ребер. Число движений равно числу собственных глубоких дыханий.

В настоящее время широкое распространение получил способ искусственного дыхания "рот в рот". В этом случае оказывающий помощь вдувает воздух непосредственно в рот пострадавшего. Пострадавший лежит на спине, под лопатки его подложен мягкий валик (одежда), голова запрокинута назад.

Оказывающий помощь делает глубокий вдох, плотно (через марлю, платок) прижимает свой рот ко рту пострадавшего и с силой вдувает воздух. При этом нос пострадавшего должен быть зажат. После вдувания рот и нос пострадавшего освобождают для свободного выхода воздуха. Вдувание производят каждые 5 - 6 с.

Этот способ более эффективен, чем ручной, так как при каждом вдувании в легкие пострадавшего воздуха поступает в 3 - 4 раза больше.

Поражение зрения. Электрическая сварочная дуга выделяет три вида излучений: световое, ультрафиолетовое и инфракрасное.

Световые лучи ослепляют, так как их яркость примерно в 10 000 раз превышает допустимую для глаза. Ослабление зрения, наступившее от действия световых лучей, исчезает через непродолжительный период времени.

Ультрафиолетовые лучи даже при кратковременном действии на небольшом расстоянии вызывают заболевание глаз - светобоязнь (электроофтальмия), выражающуюся в появлении рези в глазах, слезотечении, временном ослаблении зрения. Болезнь проявляется спустя несколько часов после облучения.

Электроофтальмия излечивается в течение 2 - 3 дней цинковыми каплями или каплями "Альбуцид", промыванием слабым чаем, холодным компрессом.

Инфракрасные лучи могут вызвать повреждение глаз только при длительном действии. Это повреждение выражается заболеванием, называемым катаракта (помутнение) хрусталика, которое может привести к частичной или полной потере зрения. Однако это заболевание у сварщиков встречается редко.

Защита органов зрения. Электросварщики работают со светофильтрами, которые задерживают и поглощают излучение дуги. В соответствии с мощностью дуги следует применять светофильтры:

Размер стекол 52×102 мм. Снаружи стекла предохраняются от забрызгивания простым оконным стеклом, которое сменяется по мере загрязнения.

В заводских условиях сварщики работают в изолированных кабинах. При работе на открытом воздухе сварщик должен огородить место сварки (щитами, ширмами и т. п.), учитывая, что вредные излучения дуги распространяются на 15 м.

Стены и потолки сварочных мастерских должны окрашиваться матовой краской темных тонов, исключающей отражение световых лучей.

Отравление вредной пылью и газами. Отравление возможно при сильном загрязнении воздуха сварочной пылью из окислов и соединений марганца, углерода, азота, хлора, фтора и др. По существующим нормам запыленность помещения не должна превышать 10 мг/м3 воздуха, содержание МnО2 не более 0,3 мг/м3, СО не более 30 мг/м3, NO не более 5 мг/м3, паров свинца не более 0,1 мг/м3 и т. д. Количество окисной и вредной пыли при дуговой сварке образуется от 10 до 150 г на 1 кг расплавленных электродов.

Признаками отравления обычно являются: головокружение, головные боли, тошнота, рвота, слабость, учащенное дыхание и др. Отравляющие вещества могут также откладываться в тканях организма человека и вызывать хронические заболевания.

Мероприятиями по борьбе с загрязнением воздуха служат внедрение новых марок покрытий электродов и флюсов с наименьшими токсичными свойствами; приточно-вытяжная вентиляция; устройство передвижных отсосов; приток свежего воздуха от воздухопроводов через электродержатель или шлем; пользование респиратором с химическим фильтром, а иногда и противогазом.

Ожоги. При сварке электродный металл и шлак разбрызгиваются; горячие брызги могут попасть на незащищенную кожу сварщика или вызвать тление и прогорание одежды, а тем самым ожоги. Для защиты от ожогов сварщиков обеспечивают специальной одеждой, обувью, рукавицами и головным убором. При работе рядом с легковоспламеняющимися материалами может возникнуть пожар. Опасность пожара особенно следует учитывать при работе на строительстве.

Если сварочные работы проводятся наверху, то необходимо находящиеся внизу аппаратуру и любые легковоспламеняющиеся материалы защищать от падающих сверху искр. Требуется также особая осторожность при сварке в тех случаях, когда около места выполнения работ располагаются деревянные леса или имеются отходы в виде стружки, опилок и т. д. Иногда для выполнения сварочных работ требуется обязательное разрешение пожарной охраны. В местах электросварочных работ должны быть средства пожаротушения в виде подведенной воды, ящика с песком, щита с инструментом (топор, лом, багор, лопата и т. п.) и огнетушителей.

Ушибы, порезы при сборке и сварке изделий. Основными причинами механических травм на производстве при сборочно-сварочных работах могут быть: отсутствие приспособлений для транспортировки и сборки тяжелых деталей; неисправные транспортные средства (тележки, краны и т. д.); неисправный и непроверенный такелаж (канаты, цепи, тросы, захваты и др.); неисправный инструмент (кувалды, молотки, зубила, ключи и т, д.); незнание и несоблюдение персоналом основных правил по такелажным работам.

При сборочно-сварочных работах чаще всего наблюдаются травмы в виде ушибов и ранений рук (от неумелого обращения с инструментом и деталями) и ног (от падения собираемых деталей). Правильно оснащенное рабочее место сварщика должно полностью обеспечить работающих от всяких механических повреждений.

При составлении технологии сборки и сварки следует самым тщательным образом продумать все проектируемые операции с точки зрения безопасности работы.

Заключение

Важным технологическими характеристики дуги – устойчивость зажигания и стабильность горения. Для надежного обеспечения процесса зажигания дуги необходимо достаточно высоко, но то же время безопасное для работающего напряжение холостого хода источника питания. Обычно напряжение зажигания дуги больше напряжения её горения на переменном токе в 1,2-2,5 раза, а на постоянном токе – в 1,2-1,4 раза.

Продолжительность установления дугового разряда составляет 10…100 мкс.

Непрерывное горение дуги будет поддерживаться, если приток энергии компенсирует её потери. Горящая дуга может быть растянута до определённой максимальной длины, после чего она гаснет.

Введение

Выполнение сварочных работ всегда требовало определенного профильного образования. Но современные технологии позволили настолько упростить этот процесс, что благодаря специальному оборудованию удается получить качественный результат даже в домашних условиях. Принцип работы аргонно-дуговой сварки также отличается простотой, что позволяет использовать его даже непрофессиональным рабочим. Основное отличие сварки с аргоном от обычного электродного метода заключается в том, что работы проводятся с использование защитного облака создаваемого с помощью аргона. При этом температура в столбе дуги достигает 2000°C, что позволяет использование вольфрамовой неплавящейся проволоки в качестве основного расходного материала.

2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ АРГОНОДУГОВОЙ СВАРКИ

2.1 Область применения преимущества и общие характеристики 	аргонодуговой сварки

Сварка аргоном – технология, пользующаяся большой популярностью на данный момент. Это обусловлено ее доступностью, а также возможностью работы с высоко и низколегированными сталями и цветными металлами. Если существует необходимость сварить ответственную конструкцию или труднообрабатываемые металлы, вроде алюминия или титана, то вам не обойтись без аргоновой сварки. Преимущества аргонно-дуговой сварки:

- Качественный шов;                                                                                                            - Долговечность соединений;
- Доступность;                                                                                                                                - Эстетичный вид шва.

Что такое аргонодуговая сварка?

Аргонно-дуговая сварка — способ сварки применимый для сваривания металлов с использованием электрической дуги и газа (аргона). Электрическая дуга плавит металл свариваемой детали, а также присадочный пруток, формируя шов.
           Аргон – инертный газ, играет роль изолятора, препятствующего попаданию кислорода и других газов, взаимодействующих со сварочной ванной. При попадании в место сваривания металлов кислород вызывает сильное окисление, влияя на качество шва, а некоторые металлы и вовсе могут возгораться от такой реакции. Благодаря своей инертности аргон сам не вступает в реакции и не дает кислороду реагировать с металлом в сварочной ванне, именно поэтому газ подается до розжига дуги и после окончания сваривания продолжает подаваться некоторое время.

Сварка аргоном проводится двумя видами электродов: плавящимися и неплавящимися.

1. Плавящиеся электроды вызывают розжиг дуги и одновременно являются припоем. Существует обширная классификация такой проволоки, разделяющейся по размеру, а также составу.                                                                              	2. Неплавящиеся электроды выполнены из самого тугоплавкого металла – вольфрама. При работе аппарата электрод провоцирует розжиг дуги, температура которой – 2000 градусов, а сам вольфрам начинает плавиться при 3600 и более градусов. Такой пруток нужен исключительно для розжига дуги и ее поддержания, присадочный металл подается вручную. Разделяют неплавящиеся электроды по толщине, длине и составу сплава, подходящего под тот или иной металл и способ сварки.

2.2 Оборудование для аргонно-дуговой сварки

Ручная аргонодуговая сварка неплавящимся электродом предполагает наличие специального оборудования, состоящего из источника питания, газовой установки, при необходимости – механизма подачи проволоки и ряда других систем.каждой системы есть свое предназначение и свои особенности, так для проведения качественных работ вам понадобятся:

- источник напряжения сварки аргонодуговой – разделяют трансформаторы и инверторы. Последние более удобны в использовании и универсальны, являются источником постоянного и переменного тока. Инвертор может использоваться практически в любых условиях квартиры, загородного дома или гаража. Работают инверторы от трехфазной сети и обычных 220В. Лучше всего чтобы аргонная сварка была универсальная и нечувствительная	к	перепадам	напряжения.                                                                                                                   - горелка – основной рабочий элемент, конструкция которого может различаться, в зависимости от выбранной техника сварки. Существуют горелки для плавящихся электродов и вольфрамовых прутков.

Использование аргонной сварки с подачей проволоки подразумевает наличие специальной горелки.

- сопло – наконечник горелки, регулирующий точность подачи защитного газа и ряд других параметров. Так, как этот элемент работает в непосредственной близости от сварочной ванны, то подвергается высоким температурам. Оптимальным материалом для сопла считается – керамика.                                                                   - осциллятор – система розжига дуг без контакта со свариваемой поверхностью.
- газовый баллон с редуктором. Объем емкости для газа напрямую влияет на частоту заправки и соответственно отрыв от работы. Редуктор – регулирует расход	аргона	при	сварке.                                                                                                                  - дополнительные аксессуары.

Сюда	 входят	основные	средства индивидуальной защиты, без которых не обойтись при работе с аргонно дуговой сваркой. Также, к аксессуарам стоит отнести – сварочный столик.

Этот элемент во многом облегчает работу сварщика. Ведь позволяет жестко фиксировать свариваемые детали, оборудован системой отвода газов, хорошим освещением. Правильный сварочный стол защитит мастерскую от возгораний, вызванных разбрызгиванием искр.

2.3 Применение аргона при сварке

Сварка в инертных газах выполняется как неплавящимся, так и плавящимся электродом.

Инертные газы не растворяются в металле сварочной ванны и не вступают в химическое взаимодействие с расплавленным металлом                                                                             и его окислами, они лишь обеспечивают защиту дуги и расплавленного металла от газов окружающего воздуха.

Сварка в инертных газах применяется в тех случаях, когда другие сварочные процессы не могут дать достаточно высокое качество сварных соединений.

Аргон – одноатомный инертный газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха. Получают аргон из воздуха. Аргон поставляется двух сортов: высшего и первого. Высший сорт содержит 99,992% аргона, не более 0,006% азота и не более 0,0007% кислорода. Первый сорт содержит аргона 99,987%, азота – до 0,01% и кислорода – не более 0,002%. Аргон поставляется в газообразном виде в баллонах типа А под давлением 15 Мпа. Баллоны окрашены в серый цвет с зеленой полосой и зеленой надписью «Аргон чистый».

Аргон применяют при сварке ответственных сварных швов и при сварке высоколегированных сталей, титана, алюминия, магния и их сплавов (рисунок 1).

Рис. 1.  Баллон с аргоном

2.4 Режимы аргонодуговой сварки

Способ сварки подразумевает защиту шва от кислорода с помощью инертного газа – аргона. Поэтому сварщик должен следить за тем, чтобы сварная ванна не выходила из облака газа. Запрещено начинать сваривание до того, как был включен газ.

После окончания работ горелка удерживается в последнем положении, а газ подается еще 5 – 15 секунд. Для лучшего эффекта аргон подается с обеих сторон соединения.

- Скорость подачи проволоки должна быть постоянной, стоит исключить подачу припоя рывками. Если проволока подается автоматически, то оптимальные параметры можно найти в специальных таблицах. При ручной подаче припоя все зависит от самого сварщика. Пруток должен подаваться под правильным углом, перед горелкой и строго по направлению движения шва.

- Расход газа – величина постоянная, прописанная в ГОСТах. Там же можно найти оптимальный баланс между аргоном и другими примесями.

- Настройки тока – один из наиболее сложных, после работ с горелкой, пунктов. Особенно это касается начинающих сварщиков. Основная идея заключается в том, что не стоит настраивать режимы аргонодуговой сварки вручную, не имея опыта.

2.5 Технология ручной аргонодуговой сварки

Ручная аргонодуговая сварка выполняется следующим образом: в специальную сварочную горелку подводится инертный газ и сварочный ток, другая фаза сварочного тока подсоединяется к изделию. В этой горелке установлен вольфрамовый электрод, который в процессе сварки не плавится.

Дуга горит между вольфрамовым электродом и изделием, а присадочная проволока подается в зону сварочной дуги. При ручной аргонодуговой сварке конец вольфрамового электрода затачивают на конус. Длина заточки, как правило, должна быть равна двум-трем диаметрам электрода.

Рис. 2. Схема сварки в инертных газах: а) – неплавящимся электродом на постоянном токе, б) – то же, на переменном токе обратной полярности; 1 – сварочный преобразователь, 2 – амперметр; 3 – вольтметр; 4 – балластный реостат; 5 – наконечник горелки; 6 – вольфрамовый электрод; 7 – редуктор- расходомер для инертного газа; 8 – баллон с аргоном; 9 – сварочный трансформатор; 10 – осциллятор; 11 – механизм подачи проволоки; 12 – плавящаяся сварочная проволока; 13 – контактор; 14 – катушка с проволокой

Дуга зажигается на специальной угольной пластине. Зажигание дуги на основном металле не рекомендуется из-за загрязнения и оплавления конца электрода. Для возбуждения дуги можно применить источник питания с повышенным напряжением холостого хода или дополнительный источник питания с высоким напряжением (осциллятор), так как потенциал возбуждения и ионизации инертных газов значительно выше, чем кислорода, азота или паров металлов. Дуговой разряд инертных газов отличается высокой стабильностью.

Характерной особенностью аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом при использовании переменного тока является возникновение в сварочной цепи составляющей постоянного тока, величина

которой может достигать 50% от величины эффективного значения переменного тока сварочной цепи. Выпрямление тока зависит от размеров и формы вольфрамового электрода, материала изделия и режимов сварки (величины тока, скорости сварки и длины дуги)

При чрезмерной величине составляющей постоянного тока нарушается стабильность горения дуги, резко ухудшается качество поверхности наплавляемого металла, появляются подрезы, чешуйчатость и снижается прочность сварных соединений и пластичность металла шва. Особенно

отрицательно появление в сварочной цепи составляющей постоянного тока сказывается на процессе сварки и качестве сварных соединений из алюминия и его сплавов. Устранение составляющей постоянного тока в сварочной цепи переменного тока является первостепенным условием для получения качественных сварных соединений.

При чрезмерной величине составляющей постоянного тока нарушается

стабильность горения дуги, резко ухудшается качество поверхности наплавляемого металла, появляются подрезы, чешуйчатость и снижается прочность сварных соединений и пластичность металла шва. Особенно отрицательно появление в сварочной цепи составляющей постоянного тока сказывается на процессе сварки и качестве сварных соединений из алюминия и его сплавов. Устранение составляющей постоянного тока в сварочной цепи переменного тока является первостепенным условием для получения качественных сварных соединений.

В отличие от ручной дуговой сварки качественными электродами, где необходимо давать три движения электроду (вдоль оси электрода, поперек шва и вдоль оси будущего шва), при ручной аргонодуговой сварке следует давать только одно движение - вдоль оси будущего шва (это правило относится и к механизированным способам сварки). Два других движения не используются при ручной аргонодуговой сварке по следующим причинам: движение вниз по оси электрода исключено потому, что при аргонодуговой сварке электрод не плавится; движение поперек шва не выполняется, чтобы не нарушать защиту расплавленного металла аргоном.

Вследствие исключения колебательного движения электрода поперек шва сварные швы при ручной аргонодуговой сварке образуются значительно уже, чем при ручной дуговой сварке качественными электродами.

После прихватки стык освобождается от приспособления и выполняется первый слой шва с применением присадочной проволоки, марка которой устанавливается либо технологическим процессом, либо техническими условиями. Дуга зажигается не на изделии, а на угольной пластине, гасить дугу лучше дистанционно.

Рис. 3.Технология ручной аргонодуговой сварки

С целью исключения насыщения металла шва кислородом или азотом воздуха конец расплавляемой сварочной проволоки и нагретый конец вольфрамового электрода должны всегда находиться в зоне защитного газа. Для исключения разбрызгивания расплавленного металла конец проволоки необходимо подавать в жидкую ванну плавно. При наложении корневого слоя шва необходимо тщательно следить за полным проплавлением кромок и отсутствием не провара. Степень проплавления можно определить по форме ванны расплавленного металла: хорошему проплавлению соответствует ванна, вытянутая в сторону направления сварки, а недостаточному проплавлению - круглая или овальная. При выполнении сварочных работ вне цеховых условий необходимо стремиться к защите.

Техника безопасностиъ

- Обувь должна быть армирована металлическими пластинами. Тогда она спасет ступню, если на нее упадет баллон с газом.

- Важно следить за исправностью баллона и вентилей на нем. Газ в баллоне находиться под давлением. Если герметизация нарушена, возможен взрыв.

- Утечка газа тоже серьезная проблема. Например, аргон не имеет запаха, и утечку вы даже не почувствуете. А так как он тяжелее воздуха, он будет стелиться понизу и постепенно наполнять комнату. Таким образом, возможно удушье. Чтобы этого избежать, нужно следить за исправностью рукавов, оборудования и наблюдать за своим здоровьем. Если вы чувствуете слабость и вам тяжело дышать, быстро открывайте все ока и двери, промойте глаза водой, а если симптомы не прошли – обращайтесь к врачу. Чтобы не происходило накопление газов, важна правильная и мощная вентиляция в сварочном помещении.

- Также важно не забывать о стандартной технике безопасности для всех видов сварки – заземление оборудования и защитная одежда.

- Заземление. Защитное заземление представляет собой соединение металлическим проводом частей электрического устройства (например, корпуса сварочного трансформатора) с землей.

- Заземление служит для защиты от поражения электрическим током при прикосновении к металлическим частям электрических устройств (корпуса источников питания, шкафы управления и др.), оказавшимися под напряжением в результате повреждения электрической изоляции.

- Земля в аварийном режиме работы электрооборудования используется в качестве проводника в цепи замыкания. При правильном заземлении электрооборудования образуются параллельные электрические ветви: одна с малым сопротивлением (3 - 4 Ом), а другая, в которую входит человек или группа людей, с

большим сопротивлением (2000 Ом). Поэтому практически ток не пройдет через тело человека в случае соприкосновения его с корпусом источника питания, случайно оказавшимся под напряжением.

- Включение в работу незаземленных источников питания дуги запрещается (однако имеются некоторые исключения).

Заключение

Сварка ручная аргонодуговая становится все более доступной и дешевой. Сегодня, за стоимость дорогих инверторов для работы с электродами, можно купить стартовый набор ТИГ сварка или МИГ. Но учтите, что купленная ручная аргонодуговая сварка это только часть расходов, ведь для работ необходимо постоянно докупать недешевые прутки и газ, поэтому для нечастого использования покупка может потерять свой смысл. Ценность сварки аргоном и технологии заключается в том, что благодаря опыту сварщика и качеству, предлагаемому при сварке аргоном, можно получить соединение исключительной прочности и красивое внешне.

Список литературы

Научно-техническая литература

1.​ Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

2.​ Виноградов В.С. Оборудование и технология дуговой автоматической и механизированной сварки: Учеб.85 для проф. учеб. заведений. - 4-е изд., стереотип. - М.: Высш. шк.; Изд. Центр «Академия», 2001. - 319 с.: ил.

3.​ Герасименко А.И. Основы электрогазосварки: учебное пособие /А.И. Ге​расименко. - Изд. 6-е. - Ростов н/Д : Феникс, 2008. - 380 с.: ил. - (НПО).

4.​ Гуськова Л.Н. Газосварка: рабочая тетрадь: учебное пособие для образо​вательных учреждений начального проф. образования / Л.Н. Гуськова. - М.: Издательский центр «Академия», 2008.- 96 с.

5.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2002. - 240с.: ил.

6.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В. Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

7. Овчинников В.В. Дефекты сварных соединений: учеб. Пособие / В.В. Овчинников. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 64 с. - (Сварщик).

Интернет ресурсы

- https://wikimetall.ru/metalloobrabotka/svarka-alyuminiya.html

- https://aluminium-guide.com/argonno-dugovaya-svarka-alyuminiya-neplavyashhimsya-elektrodom/

- https://ru.wikipedia.org/wiki/Сварка

https://ru.wikipedia.org/wiki/Электрическая_дуговая_сварка