ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«СМОЛЕНСКИЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ»

Допускается к защите

Зам. директора по УР

_________ Е.А. Холменкова

«____» __________ 2025 г.

ПИСЬМЕННАЯ ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема 1: «ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКОЙ СТЫКОВЫМ ШВОМ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ»

Тема 2: «ТЕХНИКА НАПЛАВКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ И ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ»

Студента группы ЭГС-1-17

Лабуткина Никиты Валерьевича Профессия: 15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки))

Руководитель:

________________ Якимов С.Г.

«____» _____ 20____г.

2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | стр. |
| --- | --- | --- |

Введение	3

1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК РУЧНОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКОЙ СТЫКОВЫМ ШВОМ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ	4

1.1 Понятие о сварке и ее сущность	4

1.2 Сварка стыкового соединения в нижнем положении	6

1.3 Технология ручной дуговой сварки	7

Техника безопасности	8

Заключение	12

Введение	13

2. ТЕХНИКА НАПЛАВКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: ТЕЛ    ВРАЩЕНИЯ И ПЛОСКИХ ПОВЕХНОСТЕЙ	14

2.1 Общие сведения о наплавке	14

2.2 Общие требования к наплавке	15

2.3 Наплавка плоских поверхностей	16

2.4 Наплавка цилиндрических поверхностей	17

Техника безопасности	20

Заключение	25

Список литературы	26

Введение

Современный технический прогресс в промышленности неразрывно связан	с	совершенствованием	сварочного	производства.
 	Сварка – такой же  необходимый  технологический процесс, как  и обработка металлов резанием, литья, ковка и штамповка. Высокая производительность и технологические возможности  сварки обеспечили ее  широкое применение для  создания неразъемных соединений при производстве металлургического, химического и энергетического оборудования, различных трубопроводов, изготовлении и ремонте судов, автомобилей, самолетов, турбин, котлов, реакторов,	строительных	и	других	конструкций.
	Перспективы сварки как в научном, так и в технологическом плане безграничны. Применение сварки способствует совершенствованию машиностроения и развитию новых отраслей техники- ракетостроения, атомной энергетики,	 радиоэлектроники.

В настоящее время сварочное производство является самостоятельной отраслью машиностроительной промышленности и для его дальнейшего развития требуется решение целого ряда вопросов, таких, как разработка новых сварочных машин, аппаратов и материалов.

С развитием техники возникает необходимость сваривать детали толщиной от нескольких микрометров (в микроэлектронике) до 10–ов см и даже метров (тяжелом машиностроении). В условия непрерывного усложнения конструкций и роста объема сварочных работ важную роль играет теоретическая и практическая подготовка квалифицированных рабочих-сварщиков.

1. ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СВАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ БЕЗ СКОСА КРОМОК РУЧНОЙ 	ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКОЙ СТЫКОВЫМ ШВОМ В НИЖНЕМ ПОЛОЖЕНИИ

1.1 Понятие о сварке и ее сущность

Сваркой называется процесс получения не разъемных соединений по средствам установления межатомных связей между свариваемыми частями при их местном или общем нагреве, или пластическом деформировании, или совместном действием того и другого.

Различают два вида сварки: сварку плавлением и сварку давлением. 	Сущность сварки плавлением состоит в том, что металл по кромкам свариваемых частей оплавляется под действием теплоты источника нагрева. 	Источником могут быть электрическая дуга, газовое пламя, расплавленный шлак, плазма, энергия лазерного луча.

При всех видах сварки плавлением образующейся жидкий металл одной кромки соединяется и перемешивается с жидким металлом другой кромки, создаются общий объем жидкого металла, который называется сварочной ванной. После затвердевания металла сварочной ванны получается сварной шов. [1]

Сущность сварки давлением состоит в пластическом деформировании металла по кромкам свариваемых частей путем их сжатия под нагрузкой при температуре ниже температуры плавления.

Сварной шов получается в результате пластической деформации. Сваркой давлением хорошо свариваются только пластические металлы: медь, алюминий, свинец и др. (холодная сварка).

Среди большого разнообразия различных видов сварки плавлением ведущее место занимает дуговая сварка, источником теплоты при которой служит электрическая дуга.

1.2 Выбор соединения и режима сварки

Сварные соединения могут быть стыковыми, угловыми, тавровыми, нахлесточными, торцовыми, прорезными.

Стыковые соединения наиболее часто применяются при сварке, так как дают высокую прочность при статических и динамических нагрузках. Они обеспечивают оптимальные условия передачи усилий от одного элемента к другому. Стыковые соединения требуют меньшего расхода основного и присадочного металла.

Сваривать встык можно элементы одинаковой или разной толщины. В последнем случае на более толстом из свариваемых листов делают скос с одной или двух сторон до толщины меньшего листа. Без скоса

кромок сваривают листы толщиной до 6мм при односторонней сварке и до 8мм при двухсторонней сварке. При сварке листов толщиной более 8 мм производят односторонней и двухсторонний скос кромок.

Стыковые соединения выполняют также с отбортовкой двух кромок.

Под режимом сварки понимают совокупность ряда факторов, определяющих протекание сварочного процесса и обеспечивающих получение сварного шва заданных размеров формы и качества.

При ручной дуговой сварке к основным факторам относится: тип, марка, и диаметр электрода, сила, род (постоянный или переменный) полярность (прямая или обратная) сварочного тока. Скорость сварки, наклон электрода и изделия.

Сварка может производится электродом, расположенным вертикально, а также углом вперед и углом назад. При сварке углом вперед глубина провара уменьшается, а ширина шва увеличивается. Уменьшается так же высота усиление шва, что дает возможность производить сварку металла небольшой толщины. При сварке углом назад жидкий металл давлением газов вытесняется из-под дуги. При этом толщина прослойки жидкого металла под дугой и ширина шва уменьшаются, а глубина провара и высота усиления шва увеличиваются. [7]

При ручной дуговой сварке более широко используется сварки углом назад.

Рис. 1. Техника сварки стыкового соединения:
а - вертикально расположенным электродом, б - углом назад, в - углом вперед

1.3 Технология ручной дуговой сварки

Ручную дуговую сварку выполняют сварочными электродами, которые вручную подают в дугу и перемещают вдоль заготовки. В процессе сварки металлическим покрытым электродом — дуга горит между стержнем электрода и основным металлом. Стержень электрода плавится, и расплавленный металл каплями стекает в металлическую ванну. Вместе со стержнем плавится покрытие электрода, образуя газовую защитную атмосферу вокруг дуги и жидкую шлаковую ванну на поверхности расплавленного металла. 	Металлическая и шлаковые ванны вместе образуют сварочную ванну. По мере движения дуги сварочная ванна затвердевает и образуется сварочный шов.

Жидкий шлак после остывания образует твердую шлаковую корку.

Электроды для ручной сварки представляют собой стержни с нанесенными на них покрытиями. Стержень изготовляют из сварочной проволоки повышенного качества. Сварочную проволоку всех марок в зависимости от состава разделяют на три группы: низкоуглеродистая, легированная и высоколегированная.

Техника сварки. Дуга — мощный стабильный разряд электричества в ионизированной атмосфере газов и паров металла. Ионизация дугового промежутка возникает во время зажигания дуги и непрерывно поддерживается в процессе ее горения. Процесс зажигания дуги в большинстве случаев включает в себя три этапа: короткое замыкание электрода на заготовку, отвод электрода и возникновение устойчивого дугового разряда.

Дуга может возбуждаться двумя приемами: касанием конца электрода к свариваемому изделию и отводом от изделия перпендикулярно вверх на расстояние 3—4 мм (рис. 2), или быстрым боковым движением электрода к свариваемому изделию и отводе электрода от изделия («чирканьем» электродом по изделию, подобно зажиганию спички). Прикосновение электрода к изделию должно быть кратковременным, иначе он приваривается к изделию. Второй способ удобнее, но неприемлем в узких и неудобных местах.

Рис. 2. Методы зажигания дуги: а — боковым движением; б — касанием электрода

В процессе сварки необходимо поддерживать определенную длину дуги, которая зависит от марки и диаметра электрода. Ориентировочно нормальная длина дуги должна быть в пределах как расплавленный металл быстро проходит дуговой промежуток и меньше подвергается окислению и азотированию. Кроме этого, сварка на длинной дуге электродами с покрытием основного типа, приводит к пористости металла шва.

Для правильного формирования шва при сварке плавящимся электродом необходимо электрод по отношению к поверхности свариваемого металла держать наклонно, под углом 15—20° от вертикальной линии. Изменяя угол наклона электрода, можно регулировать глубину расплавления основного металла и влиять на скорость охлаждения сварочной ванны.

При сварке стыковых соединений с двух сторон необходимо после выполнения первого шва тщательно зачистить корень шва от наплывов шлака и окалины затем произвести подварку шва с обратной стороны.

Сварку коротких швов (длиной до 300 мм) выполняют сквозным швов на проход. Сварку швов средней длины (300 – 100 мм) производят от середины к концам шва или обратноступенчатым способом.

Для сварки длинных швов (более 1000 мм) применяют обратноступенчатый способ от середины к краям шва. Сущность способа состоит в том, что весь шов разбивают на участки длиной 100 – 350 мм с таким расчетом чтобы каждый участок мог быть сварен целым числом электродов (двумя – тремя и т. д.). Переход от участка к участку при этом совмещается со сменой электрода.

Данный способ применяемся с той целью, чтобы уменьшить, нагрев детали и предотвратить тем самым коробление ее.

Техника безопасности

При работе с различным сварочным оборудование сварщик всегда должен помнить об опасностях, связанных воздействием на его организм вредных испарений и различных излучений, образующихся в процессе выполнения работ. Для предотвращения травм на производстве весь рабочий персонал проходит различные инструктажи, прежде чем приступать к своей работе. Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или смерти сварщика!

Общие требования безопасности:

- К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- К работе на электросварочном аппарате под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: ослепление глаз вольтовой дугой; ожоги расплавленным металлом; поражение электрическим током при отсутствии или неисправности	заземления	трансформатора:
отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.

- При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска.

- При работе на электросварочном аппарате соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Место, где производятся электросварочные работы, должно быть обеспечено огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом инструктору.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, создать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

- Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.

- При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

Требования безопасности во время работы:

- Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные приспособления.

- Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования.

- При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

- При кратковременных перерывах в работе электрододержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата, прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжал только после устранения неисправности.

- При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата, немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При поражении электрическим током немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему

- искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить сварочный аппарат от сети.

- Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- Выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заключение

Ручная сварка удобна при выполнении коротких и криволинейных швов в любых пространственных положениях — нижнем, вертикальном, горизонтальным, потолочном, при наложении швов в труднодоступных местах, а также при монтажных работах и сборке конструкций сложной формы. Ручная сварка обеспечивает хорошее качество сварных швов, но обладает более низкой производительностью, например, по сравнению с автоматической дуговой сваркой под флюсом.

Для получения сварных соединений не требуется применения каких-либо специальных соединительных элементов (заклепок, накладок и т. д.). Для сварных соединений характерно возникновение металлической связи обусловленной взаимодействием ионов и обобществленных электронов.

Для получения сварного соединения совершенного недостаточно простого соприкосновения поверхностей, соединяемых деталей. Межатомные связи могут устанавливаться только тогда, когда соединяемые атомы получат некоторую дополнительную энергию, необходимую для преодоления существующего между ними определенного энергетического барьера. При этом атомы достигают состояния равновесия и действия сил напряжения и отталкивания.

Введение

В настоящее время электродуговая сварка является крупным самостоятельным видом производства и применяется для создания и возведения принципиально новых конструкций и сооружений, для ремонта машин и аппаратов, получения изделия со специальными свойствами.

Сварные конструкции работают при сверхвысоких и сверхнизких температурах, при давлениях, значительно превосходящих атмосферное, и в условиях космического вакуума. Современные достижения в области сварки помогают соединять не только металлы, но и пластмассы, стекло, керамику и другие материалы.

При этом свариваемые элементы могут иметь размеры от нескольких микрон в производстве изделий электронной техники до десятков метров в машиностроение и строительстве. В последнее время сварку применяют для соединения мягких живых тканей.

Дуговая наплавка покрытыми электродами является наиболее распространенным способом ремонта (восстановления формы и размеров) деталей автомобилей, тракторов и других машин, и механизмов вследствие простоты ее осуществления и мобильности оборудования. Наплавку осуществляют обычно вручную, поэтому такой способ называют также ручной дуговой наплавкой.

2. ТЕХНИКА НАПЛАВКИ РАЗЛИЧНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ТЕЛ ВРАЩЕНИЯ И 	ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

- 2.1 Общие сведения о наплавке

- Наплавка предусматривает нанесение расплавленного металла на оплавленную металлическую поверхность с последующей его кристаллизацией для создания слоя с заданными свойствами и геометрическими параметрами. Наплавку применяют для восстановления изношенных деталей, а также при изготовлении новых деталей с целью получения поверхностных слоев, обладающих повышенными твердостью, износостойкостью, жаропрочностью, кислотостойкостью или другими свойствами. Она позволяет значительно увеличить срок службы деталей и намного сократить расход, дефицитных материалов при их изготовлении.

Рис. 1 наплавка

При большинстве методов наплавки, так же как и при сварке, образуется подвижная сварочная ванна. В головной части ванны основной металл расплавляется и перемешивается с электродным металлом, а в хвостовой части происходят кристаллизация расплава и образование металла шва. Наплавлять можно слои металла как одинаковые по составу, структуре и свойствам с металлом детали, так и значительно отличающиеся от них. Наплавляемый металл выбирают с учетом эксплуатационных требований и свариваемости. Наплавка может производиться на плоские, цилиндрические, конические, сферические и другие формы поверхности в один или несколько слоев. Толщина слоя наплавки может изменяться в широких пределах - от долей миллиметра до сантиметров. При наплавке поверхностных слоев с заданными свойствами, как правило, химический состав наплавленного металла существенно отличается от химического состава основного металла.

2.2 Общие требования к наплавке

При наплавке должен выполняться ряд технологических требований. В первую очередь таким требованием является минимальное разбавление направленного слоя основным металлом, расплавляемым при наложении валиков. Поэтому в процессе наплавки необходимо получение наплавленного слоя с минимальным проплавлением основного металла, так как в противном случае возрастает доля основного металла в формировании наплавленного слоя. Это приводит к ненужному разбавлению наплавленного металла расплавляемым основным. Далее при наплавке необходимо обеспечение минимальной зоны термического влияния и минимальных напряжений и деформации. Это требование обеспечивается за счет уменьшения глубины проплавления регулированием параметров режима, погонной энергии, увеличением вылета электрода, применением широкой электродной ленты и другими технологическими приемами.

Технология наплавки различных поверхностей предусматривает ряд приемов нанесения наплавленного слоя: ниточными валиками с перекрытием один другого на 0,3 - 0,4 их ширины, широкими валиками, полученными за счет поперечных к направлению оси валика колебаний электрода, электродными лентами и др. Расположение валиков с учетом их взаимного перекрытия характеризуется шагом наплавки (рис. 2.1).

Рис. 2. - Схема наплавки слоев:В - соответственно ширина валика, hн - высота наплавки, hпр- глубина проплавления.

2.3 Наплавка плоских поверхностей

Наплавка малоуглеродистых и низколегированных сталей производится обычным способом при обычных условиях. Во время наплавки электрод должен быть наклонен под углом 15…20° к вертикали во избежание попадания жидкого шлака на еще не расплавленный основной металл. Наплавка должна осуществляться углом назад (рис. 2, а).

Для получения узкого валика шириной до 1,5 диаметра электрода электрод при наплавке перемещают прямолинейно без поперечных колебаний.

Рис. 3. Техника наплавки: а – углом назад; б – с поперечными колебаниями

Однако из-за высокой скорости охлаждения в металле наплавки могут остаться не успевшие выделиться газы и шлаковые включения. С целью устранения таких дефектов при наплавке накладываются более широкие валики, которые получаются при поперечном перемещении конца электрода (рис. 2, б). Такой прием увеличивает прогрев кромок валика и замедляет скорость охлаждения сварочной ванны, что уменьшает вероятность появления дефектов

С помощью определения состава металла подбирается тип электрода, а толщина и форма заготовок влияет на диаметр сварочного стержня. Если толщина наплавленного материала составляет менее 1,5 мм. – то диаметр прутка должен быть 3 мм. При толщине более 1,5 мм. – 4-6 мм.

Поверхность детали нужно очистить от различного рода загрязнений.

Необходимость предварительного подогрева и последующей термообработки также зависит от марки используемых электродов.

Наплавка изделий из стали осуществляется на постоянном токе обратной полярности.

Данный метод подразумевает применение различных схем наплавочных швов.

При работе с плоскими изделиями выделяют два основных вида:

использование узких валиков (на картинке), каждый последующий валик должен перекрывать другой на 0,3-0,4 своей ширины;

применение широких валиков, которые получаются при увеличенных поперечных движениях электрода.

Ещё одним видом является накладка узких валиков на некотором расстоянии друг от друга. Шлаковая корка удаляется после наложения нескольких валиков. Затем промежутки также заполняются валиками.

Рис. 4 Наплавка узкими валиками

2.4 Наплавка цилиндрических поверхностей

Для восстановления поверхности цилиндров применяются следующие методы наплавления:

1. Наплавка электродами с обмазкой осуществляется тремя способами: а) валиками вдоль образующей цилиндра (продольная наплавка); б) валиками по замкнутым окружностям (круговая наплавка) и в) по винтовой линии.

Изделия малого диаметра и значительной длины следует обрабатывать первым способом. На очищенную поверхность наплавляют валик. Затем деталь поворачивают на 180° и на противоположной стороне наплавляют второй валик. После изделие поворачивают на 90° и наплавляют третий валик, через 180° – четвертый. Далее наплавляется пятый валик, который перекрывает первый. Следует отметить, что перед наложением следующего валика, предыдущие необходимо очистить от шлака.

Второй способ подразумевает, что деталь должна поворачиваться вокруг своей оси в течение всего рабочего процесса. Последний вариант является особенно удобным в случае механизированной наплавки, при которой деталь в процессе наплавки равномерно вращается.

Технологические особенности наплавки

Наплавлять можно металл или одинаковый по составу, структуре и свойствам с основным металлом, или значительно отличающийся от него. В последнем случае на основной металл часто предварительно наплавляют промежуточные слои. При выполнении наплавки необходимо ограничивать перемешивание наплавляемого металла с основным для обеспечения заданного химического состава наплавленного слоя и предупреждения появления трещин. 	Протяженность зоны термического влияния при наплавке должна быть минимальной — это позволяет предотвратить возникновение значительных сварочных напряжений и деформаций.

Подготовка поверхностей под наплавку

Перед наплавкой поверхность тщательно очищают от масла, краски, окалины и других загрязнений. Поверхностные дефекты, в том числе и ранее наклепанный слой, удаляют механическим путем или резаком для поверхностной кислородной резки. С целью снижения сварочных напряжений необходимо добиваться равномерной толщины наплавленного слоя. Поверхность, имеющую неравномерную выработку с большими колебаниями по высоте, выравнивают механическим путем на металлорежущем оборудовании.

При подготовке под наплавку поверхностей с локальными износами следует избегать плавных переходов наплавляемого металла к основному (рис. 5).

Рис. 5. Правильная (П) и неправильная (Н) подготовка поверхностей под наплавку;
1...6 — последовательность наложения валиков

Наплавку плоских и фасонных поверхностей выполняют отдельными валиками (рис. 6 а...г) или челночным способом (рис. 6, д). При наплавке отдельными валиками каждый из них накладывают на всю длину на расстоянии друг от друга, равном 1/3 ширины валика. После очистки наложенных валиков от шлака заполняют промежутки между ними (см. рис. 6, б,д). Применяют и другие способы наплавки валиками, например, как показано на рис. 6, а, — с перекрытием 1/3 ширины валика после очистки предыдущего валика от шлака.

Рис. 6. Схемы наплавки плоских и фасонных поверхностей:
а, б — отдельными валиками соответственно маленьких и больших плоских поверхностей, в, г — отдельными валиками соответственно зуба и впадин шестерни, д — челночным способом; 1...24 — последовательность наложения валиков

Челночный способ используют для наплавки поверхностей шириной 40...80 мм. Особенность способа заключается в том, что шлак на предыдущем валике не успевает затвердеть, а следовательно, отпадает необходимость в удалении шлака с предыдущего валика.

Наплавку тел вращения выполняют одним из трех способов — по образующим, по окружностям и по винтовой линии.

Наплавку по образующим (рис. 7 а) ведут отдельными валиками так же, как и плоских поверхностей в нижнем положении, периодически поворачивая наплавляемое изделие.

Наплавку по окружностям (рис. 7, 6) выполняют тоже отдельными валиками. Последующий валик накладывают после очистки от шлака предыдущего с перекрытием ≈1/3 ширины валика.

Наплавку по винтовой линии (рис. 7, в)  осуществляют непрерывно, а очистка предыдущего валика от шлака может производиться подпружиненными резцами.

Рис. 18.3. Схемы наплавки тел вращения:
а — по образующим, б — по окружностям,  в — по винтовой линии; 1...6 — последовательность наложения валиков

Предотвращение возникновения напряжений

В процессе наплавки в изделии появляются значительные внутренние напряжения, которые приводят к его короблению, а иногда и к разрушению. К мерам, принимаемым для предотвращения возникновения напряжений или снятия их с целью уменьшения деформации изделия, относятся следующие: предварительный подогрев до 200...400 °С; ведение наплавки с погружением изделия в воду без смачивания наплавляемой поверхности; ведение процесса при жестком закреплении изделия в приспособлении; предварительный изгиб изделия в направлении, обратном ожидаемому изгибу; высокотемпературный отпуск после наплавки с нагревом до 650...680 °С.

Техника безопасности

При работе с различным сварочным оборудование сварщик всегда должен помнить об опасностях, связанных воздействием на его организм вредных испарений и различных излучений, образующихся в процессе выполнения работ. Для предотвращения травм на производстве весь рабочий персонал проходит различные инструктажи, прежде чем приступать к своей работе. Несоблюдение техники безопасности может привести к травмам или смерти сварщика!

Общие требования безопасности:

- К самостоятельной работе на электросварочном аппарате допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, имеющие квалификационную группу допуска по электробезопасности не ниже II, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- К работе на электросварочном аппарате под руководством инструктора допускаются обучающиеся с 15-летнего возраста, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

- Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

- При работе на электросварочном аппарате возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов: ослепление глаз вольтовой дугой; ожоги расплавленным металлом; поражение электрическим током при отсутствии или неисправности	заземления	трансформатора:
отравление угарным газом при отсутствии вентиляции.

- При работе на электросварочном аппарате должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: костюм сварщика, берет, рукавицы, защитная маска.

- При работе на электросварочном аппарате соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Место, где производятся электросварочные работы, должно быть обеспечено огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым, ящиком с песком, бочками с водой.

- При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить инструктору, который сообщает об этом администрации учреждения. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом инструктору.

- В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, создать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

- Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

Требования безопасности перед началом работы:

- Надеть спецодежду, приготовить защитную маску.

- Проверить надежность заземления корпуса сварочного аппарата.

- Убрать с рабочего стола посторонние и ненужные для работы предметы, убедиться, что вблизи места работы нет легковоспламеняющихся материалов и горючих жидкостей.

- Внешним осмотром проверить исправность сварочной части аппарата.

- При проведении сварочных работ в помещении включить вытяжную вентиляцию.

Требования безопасности во время работы:

- Уложить устойчиво свариваемую деталь, для чего применять специальные приспособления.

- Не смотреть глазами, не защищенными маской со светофильтрами, на пламя вольтовой дуги.

- Не использовать в качестве обратного провода сети заземления металлические строительные конструкции зданий, коммуникаций и не сварочного технологического оборудования.

- При смене электродов огарки бросать в металлический ящик.

- При кратковременных перерывах в работе электрододержатель не бросать на землю или пол, а вешать на специальную подставку.

- При зачистке поверхностей свариваемого изделия или удалении с наплавленного металла слоя нагара, надеть защитные очки. Напильники для зачистки применять только с исправными, хорошо насаженными ручками.

- Не оставлять включенный в сеть сварочный аппарат без присмотра.

Требования безопасности в аварийных ситуациях:

- При неисправности сварочного аппарата, сварочных проводов, а также нарушении защитного заземления корпуса сварочного аппарата, прекратить работу и выключить сварочный аппарат. Работу продолжал только после устранения неисправности.

- При коротком замыкании и загорании сварочного аппарата, немедленно отключить электропитание, приступить к тушению очага возгорания углекислотным, порошковым огнетушителем или песком.

- При поражении электрическим током немедленно отключить сварочный аппарат, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему

- искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации учреждения.

- При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения

Требования безопасности по окончании работы:

- Отключить сварочный аппарат от сети.

- Привести в порядок рабочее место и сварочный аппарат.

- Выключить вытяжную вентиляцию.

- Снять спецодежду, принять душ или тщательно вымыть лицо и руки с мылом.

Заключение

Суть процесса состоит во взаимопроникновении раскаленных материалов друг в друга, происходящем на молекулярном уровне. Для этого поверхностный слой основного изделия нагревается до расплавления на небольшую глубину, а присадка – до жидкого состояния.

Получившееся соединение отличается высоким уровнем надежности. Основным достоинством технологии является возможность регулировать толщину данного слоя в значительных пределах и нанесения присадки на элементы различной формы.

Наплавка электродами с покрытием является наиболее универсальным методом, может осуществляться во всех пространственных положениях. Применяется как в промышленной отрасли, так и в бытовой сфере.

Популярность данного способа обусловлена несколькими причинами: простота, удобство, гибкость, отсутствие необходимости в специальном оснащении.

Список литературы

Нормативные акты

1.​ ГОСТ 26001-84 Свариваемость материалов.

2.​ ГОСТ 14771-76 Ручная дуговая сварка в среде защитных газов.

Научно-техническая литература

3.​ Маслов В.И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования / Ва​лентин Иванович Маслов. - 2-е изд., стер. - М.: Изд. Центр «Академия» , 2002. - 240с.: ил.

4.​ Овчинников В.В. Газосварщик: учеб. пособие / В.В.Овчинников. М.: Из​дательский центр «Академия», 2007. - 64 с. - (Сварщик).

5. Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования/ В.С. Виноградов. -3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2009. -320 с.

6.Рыбаков В.М. Дуговая и газовая сварка. М.: Высшая школа, 2008.

7.Чернышев, Г.Г., Полевой, Г.В. Справочник электрогазосварщика и газорезчика [Текст]: учеб. Пособие для НПО / Г.Г. Чернышев, Г.В. Полевой. – М.: Академия, 2007. – 400 с.

Интернет-ресурсы

- Сварка. Все для сварки (Электронный ресурс) Режим доступа: www.svarka.net. –Доступ 23.08.2012 г.

- Svarkfinfo.ru. Все для надежной сварки. Интернет учебник (Электронный ресурс) Режим доступа: http://www.svarkainfo.ru. – Доступ 23.08.2012 г.

- Ремонт своими руками. Все о сварке для сварщика (Электронный ресурс) Режим доступа: http://otdelka-profi.narod.ru–Доступ 23.08.2012 г.