Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Курганский техникум сервиса и технологии»

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

ПО МДК 02.01 ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ ТЕКСТИЛЬНЫХ ИЗДЕЛИЙ ИЗ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

В ФОРМАТЕ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования

Автор-составитель: Рева Дарья Михайловна,

мастер производственного обучения

2021

Учебное пособие по МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий из различных материалов /авт. – сост. Д. М. Рева; ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий». – Курган, 2021. – с.

Автор-составитель: Рева Дарья Михайловна, мастер производственного обучения, первая квалификационная категория.

Учебное пособие по МДК 02.01 Технология обработки текстильных изделий из различных материалов может быть использовано на занятиях по изучению междисциплинарного курса в формате дистанционного обучения профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования (в соответствии с ФГОС СПО). Данное учебное пособие позволит студентам профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования изучить теоретические вопросы курса и облегчить подготовку к экзамену.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………………..3

РАЗДЕЛ 1 РУЧНЫЕРАБОТЫ……………………………………………………...6

Тема 1.1 Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ.……..6

Тема 1.2 Инструктажи по охране труда…………………………………………..10

Тема 1.3 Правила техники безопасности при выполнении ручных работ……...14

Тема 1.4 Технические условия на выполнение ручных работ…………………  15

Тема 1.5 Строчки прямых и косых ручных стежков  временного назначения...16

Тема 1.6 Строчки косых стежков постоянного назначения……………………  18

Тема 1.7 Строчки петлеобразных, петельных и крестообразных стежков постоянного назначения…………………………………………………………   19

ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ…………………………………………….23

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ……………………………………………..25

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1…………………………………………………26

Определение качества швейных ниток органолептическим методом, подбор ниток по номеру и цвету в соответствии с выполняемой операцией

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1……………………………………………….28

Выполнение строчек ручных стежков. Пришивание фурнитуры

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ……………………………..30

ВВЕДЕНИЕ

Учебное пособие  по МДК 02.01. Технология обработки текстильных изделий из различных материалов разработано в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования

По ФГОС СПО обучающиеся должны знать:

•	ассортимент швейных изделий и технологические параметры обработки их деталей;

•	виды и качество обрабатываемых материалов;

•	назначение и принцип работы обслуживаемого оборудования, правила его наладки;

•	способы устранения мелких неполадок обслуживаемых машин

уметь:

•	обрабатывать детали, узлы, изделия из текстильных материалов;

•	выполнять контроль качества кроя и выполненной работы;

•	устранять мелкие неполадки в работе оборудования;

•	выполнять наладку обслуживаемого оборудования для конкретных операций и материалов;

иметь практический опыт:

•	выполнения операций вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов;

При изучении материалов, представленных в учебном пособии, формируются следующие профессиональные и общие компетенции:

ПК 2.1.	Выполнять операции вручную или на машинах, автоматическом или полуавтоматическом оборудовании по пошиву деталей, узлов, изделий из текстильных материалов.

ПК 2.2.	Контролировать соответствие цвета деталей, изделий, ниток, прикладных материалов.

ПК 2.3.	Контролировать качество кроя и качество выполненных операций.

ПК 2.4.	Устранять мелкие неполадки в работе оборудования.

ПК 2.5.	Соблюдать правила безопасного труда.

ОК 1. 	Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. 	Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. 	Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. 	Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. 	Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. 	Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Необходимость создания учебного пособия вызвана тем, что в образовательном учреждении недостаточно необходимой учебной литературы, которая в полном объеме раскрывала бы темы по МДК 02.01. Технология обработки текстильных изделий из различных материалов,  поэтому материал собран из разных источников с тем, чтобы как в условиях дневного, так и дистанционного обучения в компактной и доступной форме донести всю информацию до обучающихся.

Учебное пособие включает в себя первый раздел по МДК 02.01. «Технология обработки текстильных изделий из различных материалов»,  который состоит из нескольких тем. Каждая тема содержит план изложения информации, теоретический материал, контрольные вопросы и задания, которые направлены на закрепление полученных знаний.

Знания обучающихся проверяются в схемной, табличной, конспектной, тестовой и других формах.

Для оценивания заданий используются следующие критерии:

«отлично» - 90-100% правильно выполненных заданий;

«хорошо» - 70-89% правильно выполненных заданий;

«удовлетворительно» - 50-69% правильно выполненных заданий;                    «неудовлетворительно» - менее 50% правильно выполненных заданий.

Представленные материалы учебного пособия направлены на формирование у обучающихся умений самостоятельно и осознанно систематизировать теоретический материал, на организацию самоподготовки к экзамену по МДК 02.01«Технология обработки текстильных изделий из различных материалов»  как в очном, так и в дистанционном формате.

Данное пособие предназначено для обучающихся и преподавателей профессии 29.01.08 Оператор швейного оборудования  при изучении междисциплинарного курса «Технология обработки текстильных изделий из различных материалов».

Сборник может быть использована в дополнительном профессиональном образовании по профессиям «Оператор швейного оборудования», «Швея».

РАЗДЕЛ 1 РУЧНЫЕ РАБОТЫ

Тема 1.1 Инструменты и приспособления для выполнения ручных работ

План

- Инструменты для выполнения ручных работ

- Приспособления для выполнения ручных работ

К инструментам для ручных работ относятся ручные иглы, наперсток, ножницы, сантиметровая лента.

Ручные иглы основной инструмент для выполнения ручных работ, который представляет собой металлический стержень, тупой с одного конца, заостренный с другого. Иглы должны быть острыми, упругими, неломкими, хорошо отполированными, с ушками достаточных размеров и без заусенцев. Иглы бывают различные по диаметру (толщине) и по длине, имеют ушко разной величины. В зависимости от длины и диаметра иглы подразделяют по номерам: от №1до №12. Все иглы нечетных номеров длиннее, чем иглы четных номеров. Иглы под №1 самые тонкие. Иглы подбирают в зависимости от вида изделия, обрабатываемой ткани и выполнения операции.

Номера и назначения ручных игл

| Номер | Диаметр, мм | Длина, мм | Назначение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0,6 | 35 | Пошив изделий из легких хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей |
| 2 | 0,7 | 30 | То же из легких тканей, а также из тканей средней толщины (трико, легкие камвольные и т.п.) |
| 3 | 0,7 | 40 |  |
| 4 | 0,8 | 30 | То же, из тканей средней толщины (трико, легкие камвольные и т.п.) |
| 5 | 0,8 | 40 |  |
| 6 | 0,9 | 35 |  |
| 7 | 0,9 | 45 |  |
| 8 | 1,0 | 40 | Изготовление мешков, погон и т.п. |
| 9 | 1,0 | 50 |  |
| 10 | 1,2 | 50 |  |
| 11 | 1,6 | 75 |  |
| 12 | 1,8 | 80 |  |

Наперсток предназначен для предохранения пальца от укола, при проталкивании иглы в ткань. Наперсток подбирают соответственно размеру (толщине) среднего пальца правой руки. Наперстки бывают с донышком и без донышка. По видам наперстки могут быть конусообразные без донышка, внизу с ободком, применяемые для изготовления верхней одежды; конусообразные с донышком, применяемые при изготовлении легкого платья и белья; кольцеобразные, надеваемые при изготовлении головных уборов и изделий из меха. На поверхности наперстка имеются расположенные в шахматном порядке углубления, препятствующие соскальзыванию иглы и необходимые для упора

Размеры наперстков по номерам

| Номер | Диаметр большой, мм | Диаметр малый, мм | Высота, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 15 | 11 | 15-19 |
| 3 | 16 | 12 | 15-20 |
| 4 | 17 | 13 | 15-20 |
| 5 | 18 | 14 | 15-21 |
| 8 | 17 | 14 | 15-21 |
| 10 | 18 | 15 | 15 |
| 12 | 19 | 16 | 15 |

Ножницы применяют для раскроя, подрезки деталей одежды и обрезки концов ниток. Лезвия ножниц должны быть гладкими, хорошо отполированными, без заусенцев. В зависимости от толщины материалов и характера выполняемых работ ножницы подбирают по номерам.

Характеристика и назначение ножниц

| Назначение | Характеристика | Изображение |
| --- | --- | --- |
| Раскрой и подрезка тяжелых тканей (пальтовые , джинсы и т.д. ) | Профессиональные кованые о отполированные раскройные ножницы, изготовленные из стали Solingen, длина лезвий 200 мм. |  |
| Раскрой и подрезка тканей костюмной группы, подрезка крупных деталей верхней одежды | Ножницы изготовлены из закаленной нержавеющей стали, длина лезвий 260 мм. Ножницы самозатачивающиеся, лезвия с лазерной заточкой обеспечивают отличное качество резки. Эргономичны, удобны, долговечны. |  |
| Подрезка деталей из ткани средней толщины | Стальное лезвие ножниц, длиной 230 мм, благодаря лазерной заточке остается острым долгое время. Соединительный узел изготовлен из закаленной стали. При помощи завинчивающегося крепления регулируется натяжение лезвий. |  |
| Раскрой кожи и других материалов | Лезвия ножниц изготовлены из высокоуглеродистой нержавеющей стали c никелевым покрытием для достижения высокой прочности и сохранения режущей способности заточки на длительный срок. Длина лезвий 228 мм. |  |
| Раскрой и подрезка деталей из тонких шерстяных, шелковых и хлопчатобумажных тканей | Ножницы портновские с увеличенным углом наклона и длиной лезвия 230 мм. Лезвия ножниц изготовлены из высокоуглеродистой нержавеющей стали для достижения высокой прочности и сохранения режущей способности заточки на длительный срок. Винт, регулирующий положение лезвий относительно друг друга, позволяет производить настройку максимально точно и легко. |  |
| Раскрой подкладочных и других осыпающихся материалов | Длина лезвия 210 мм. Ножницы изготовлены из закаленной нержавеющей стали. Ножницы самозатачивающиеся, лезвия с лазерной заточкой обеспечивают отличное качество резки. Эргономичны, удобны, долговечны. |  |
| Подрезка швов, неровностей деталей, обрезка концов ниток | Длина лезвий 140 мм. Ножницы изготовлены из закаленной нержавеющей стали. Ножницы самозатачивающиеся, лезвия с лазерной заточкой обеспечивают отличное качество резки. Эргономичны, удобны, долговечны. |  |
| Раскрой любого типа материалов | Длина лезвий 250 мм. Портновские ножницы идеальны для работы с различными тканями, в том числе с тяжелыми материалами. Лезвия выполнены из высококачественной нержавеющей стали. Точная шлифовка до самых кончиков гарантирует превосходное качество резания. Соединение лезвий винтом с резьбой предотвращает расшатывание. Ручки с прорезиненными вставками комфортны в использовании. Пальцы имеют достаточно места, что способствует работе без устали. |  |

Сантиметровая лента - мягкая прорезиненная лента длиной 150 см с нанесенными по всей длине сантиметровыми и миллиметровыми делениями. Применяется для измерения фигуры, измерения тканей и деталей при раскрое и обработке изделия. В процессе работы, ленты могут вытягиваться, поэтому необходимо систематически проверять ее по жесткой линейке. Снимать мерки и производить раскрой следует по одной сантиметровой ленте.

К приспособлениям для ручных работ относятся манекен, булавки, портновский мел, резец, распарыватель, колышек рассекатели.

Манекен представляет собой муляж фигуры человека. Манекены выпускают женские, мужские и детские различных размеров, длин и полнот. Их используют в процессе обработки изделий, при подготовке их к примерке и для проверки качества готовых изделий. Для удобства пользования манекены устанавливают на подставках, чтобы его высоту можно было регулировать.

Портновские булавки применяют при изготовлении легкой одежды для скалывания деталей, уточнения конструктивных линий, при переводе линий с одной детали на другую, при выполнении машинных работ без предварительного сметывания, заметывания или наметывания деталей. Булавки должны быть тонкими, острыми, хорошо отшлифованными, длиной 3...4 см.

Портновский мел применяется для обводки лекал, нанесения конструктивных линий, контрольных знаков и условных обозначений при проведении примерок. Он выпускается в виде треугольных, прямоугольных и закругленных спрессованных плиток размером до 7 см, а также в виде маркеров и карандашей для раскроя материалов. Мел различается по составу, твердости и цветам. Линии, нанесенные портновским мелом, исчезают максимум после первой стирки изделия, даже в случае обычного, не самоисчезающго мела.

При использовании края мелков затачивают до 1...1,5 мм, намелку линий проводят в направлении от себя. При нанесении линий по линейки мел держат всей плоскостью вплотную к линейке и перпендикулярно поверхности ткани.

Резец применяют для перенесения меловых линий с одной детали на другую.

Колышек применяют для выправления углов и удаления ниток.

Все инструменты и приспособления должны содержаться в порядке, так как от их состояния зависит качество выполняемых работ.

Задание:

Законспектируйте материал в соответствии с планом, письменно ответьте на вопросы для самоконтроля и отправьте на адрес мастера производственного обучения.

Вопросы для самоконтроля:

- Перечислите инструменты для выполнения ручных работ

- Перечислите приспособления для выполнения ручных работ

- Как и где применяются инструменты и приспособления для ручных работ

- Назовите номера и назначения ручных игл

- Как правильно подобрать наперсток и ножницы

- Назовите требования, предъявляемые к  инструментам и приспособлениям для ручных работ

Тема 1.2. Инструктажи по охране труда.

План.

- Вводный инструктаж

- Первичный инструктаж на рабочем месте

- Повторный инструктаж

- Внеплановый инструктаж

- Целевой инструктаж

Вводный инструктаж

Вводный инструктаж по охране труда проводится со всеми вновь принимаемыми на работу независимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику.

Вводный инструктаж на предприятиях проводит инженер по охране труда или лицо, на которое приказом работодателя возложены эти обязанности. Для проведения вводного инструктажа разрабатываются программа и инструкция, которые утверждаются работодателем.

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в документы о приеме на работу.

От последующих инструктажей на рабочем месте освобождаются лица, не связанные с обслуживанием, испытанием, наладкой оборудования и инструментом. Составляется Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от инструктажей на рабочем месте, который утверждается работодателем.

Первичный инструктаж

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводится до начала работы руководителем подразделения или по его поручению мастером:

со всеми поступающими на работу в подразделение, включая работников, выполняющих работу на условиях трудового договора, заключенного на срок до двух месяцев или на период выполнения сезонных работ, в свободное от основной работы время (совместители), а также на дому (надомники) с использованием материалов, инструментов и механизмов, выделяемых работодателем или приобретаемых ими за свой счет;

с работниками организации, переведенными в установленном порядке из другого структурного подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы;

с командированными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений соответствующих уровней, проходящими производственную практику (практические занятия), и другими лицами, участвующими в производственной деятельности организации.

Работники, не связанные с эксплуатацией, обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом оборудования, использованием электрифицированного или иного инструмента, хранением и применением сырья и материалов, могут освобождаться от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте. Перечень профессий и должностей работников, освобожденных от прохождения первичного инструктажа на рабочем месте, утверждается работодателем.

Первичный инструктаж по охране труда проводится по разработанным и утвержденным программам инструктажа на рабочем месте с использованием инструкций по охране труда с целью получения конкретных знаний для безопасного выполнения производственного задания.

Программа первичного инструктажа предусматривает:

общее ознакомление с технологическим процессом на данном участке работы;

ознакомление с устройством оборудования, а также с опасными зонами оборудования и их ограждениями;

порядок подготовки к работе (проверка исправности оборудования, пусковых приборов, заземляющих устройств, инструмента, приспособлений);

порядок применения предохранительных приспособлений;

требования к спецодежде, спец обуви и другим средствами индивидуальной защиты;

случаи производственного травматизма и их причины;

требования безопасности к электрооборудованию, осветительным приборам;

правила безопасности при выполнении работ совместно несколькими рабочими;

меры оказания первой помощи при несчастных случаях, личную гигиену рабочего;

ответственность рабочих за нарушение правил безопасности груда.

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель). Данный инструктаж проводится с каждым работником индивидуально с показом безопасных приемов труда.

Вновь принятый работник проходит стажировку от 2 до 14 смен под наблюдением руководителя подразделения (мастера) или опытного работника. Затем руководитель подразделения проверяет работу вновь принятого работника и как усвоены требования инструкции по охране труда и осуществляет допуск к самостоятельной работе (ставит свою подпись в журнале инструктажей).

О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, стажировки и о допуске к работе работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа на рабочем месте и в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Повторный инструктаж

Повторный инструктаж по охране труда проходят работники, прошедшие первичный инструктаж на рабочем месте. Повторный инструктаж проводится не реже 1 раза в 6 месяцев. С работниками, обслуживающими оборудование повышенной опасности, повторный инструктаж проводят не реже 1 раза в 3 месяца.

Предприятиями, организациями по согласованию с профсоюзными комитетами и соответствующими местными органами власти государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен более продолжительный (до 1 года) срок проведения повторного инструктажа.

Повторный инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Повторный инструктаж проводят по программам, разработанным для проведения первичного инструктажа на рабочем месте с целью проверки и повышения уровня знаний правил и инструкций по охране труда индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады.

О проведении повторного инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего.

Внеплановый инструктаж

Внеплановый инструктаж по охране труда проводят:

При введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по охране труда.

При изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда.

При нарушении работниками требований охраны труда, если эти нарушения создали реальную угрозу наступления тяжких последствий (несчастный случай на производстве, авария и пр.).

По требованию должностных лиц органов государственного надзора и контроля.

При перерывах в работе: для работ с вредными и (или) опасными условиями более 30 календарных дней, а для остальных работ – более 2 месяцев;

По решению работодателя (или уполномоченного им лица).

Внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

О проведении внепланового инструктажа работник, проводивший инструктаж, делает запись в журнале регистрации инструктажа и в личной карточке с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего. При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его проведения.

Целевой инструктаж

Целевой инструктаж по охране труда проводят:

При выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне цеха предприятия и пр.)

При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф, производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

При проведении экскурсий на предприятии.

При организации массовых мероприятий с учащимися (экскурсии, походы, спортивные соревнования и др.).

Целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, инструктор производственного обучения, преподаватель).

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-допуску, разрешению, фиксируется в наряде-допуске или другом документе, разрешающем производство работ.

Проверка знаний после инструктажа по охране труда на рабочем месте

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний путем устного опроса или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Лица, показавшие в результате проверки неудовлетворительные знания, к практическим занятиям или самостоятельной работе не допускаются и обязаны вновь пройти инструктаж.

Задание:

В соответствии с планом составьте краткий конспект в тетрадях, фотографии конспекта отправьте на адрес мастера производственного обучения.

Тема 1.3 Правила техники безопасности при выполнении ручных работ

План

- Изучение инструкции

Инструкция № 60

по технике безопасности для работающих на ручных операциях в швейном цехе

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная инструкция предусматривает безопасные приемы работы при выполнении ручных операций.

ШВЕЯ ОБЯЗАНА:

- Изучить и совершенствовать методы безопасности работы

- Выполнять только порученную работу

- Не работать неисправным инструментом

- При получении травмы на производстве немедленно сообщить мастеру о случившемся.

2. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ:

- Убедиться в исправности одежды, волосы убрать под головной убор.

- Проверить свое рабочее место, убедиться, что оно достаточно освещено и не загорожено.

3.	БЕЗОПАСНЫЕ ПРИЕМЫ И МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- При работе с ручной иглой, во избежании травмирования пальца, работать с наперстком.

- Для хранения ручных иголок иметь специальную игольницу, не втыкать иглу в поверхность стола и не держать ее в зубах.

- Сломанные иглы, бобины не бросать на пол, а складывать в определенные места.

- Осторожно работать с режущим инструментом: ножницами, ножом.

- Содержать в чистоте и порядке рабочее место и проходы, не загромождать их.

4.	МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ОКОНЧАНИЮ РАБОТЫ:

- Убирать инструмент в специально отведенное место

- Тщательно убранное рабочее место сдать мастеру и сообщить о замеченных во время работы недостатках.

5.	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕВЫПОЛНЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ:

За невыполнение настоящей инструкции виновные привлекаются к дисциплинарному взысканию, согласно правилам внутреннего трудового распорядка.

Задание:

Изучите инструкцию. Законспектируйте в тетрадь.

Тема 1.4 Технические условия на выполнение ручных работ

- Намелку вспомогательных линий производят по подсобным лекалам или линейкам, толщина меловых линий 1 мм.

- При проверке кроя по лекалам внутренняя сторона меловой линии должна совпадать с контурами лекала.

- Концы надсечек и линий разрезов деталей не доходят до линии строчек на 1-15 мм.

- При переводе меловых линий резцом колесико резца должно проходить посередине намеленных линий.

- Строчки временного назначения выполняют х/б нитками светлых тонов или белыми. Скалывают и сметывают детали точно по намеченным линиям.

- При смётывании двух деталей с посадкой одной из них смётывают со стороны детали с посадкой.

- Детали в изделиях из бархата, шифона сметывают частыми стежками двумя строчками с расстоянием между ними 5 мм. Стачивают между строчками сметывания.

- Все сметочные работы выполняют на расстоянии 1-15 мм от намеченной меловой линии в сторону среза детали.

- Концы сметочных строчек закрепляют 1-2 обратными стежками.

- Для удаления ниток сметывания необходимо разрезать их ножницами через каждые 10-15 см, а затем вытянуть из ткани.

- При выполнении ручных стежков и строчек постоянного назначения применяют нитки, совпадающие по цвету с материалом.

- Отделку пришивают нитками в цвет отделки. Пуговицы со сквозными отверстиями пришивают нитками в цвет пуговиц, а пуговицы со стойкой — нитками в цвет ткани.

- Номера игл должны соответствовать толщине ткани и характеру выполняемых операций. Длина стежков должна соответствовать толщине материала и выполняемой операции.

- Концы внутренних строчек закрепляют 2—3 стежками.

Задание:

Изучите технические условия на выполнение ручных работ. Законспектируйте в тетрадь.

Составьте тест для самоконтроля и отправьте на адрес мастера производственного обучения.

1.5 Строчки прямых и косых ручных стежков  временного назначения

План

- Классификация

- Строчки прямых стежков  временного назначения

- Строчки косых стежков  временного назначения

Для того, чтобы пользоваться всеми ручными стежками, необходимо познакомимся с ними поближе. Такие знания могут пригодиться вам в работе, поскольку пошив каждого изделия начинается именно с ручных работ — копировальные строчки, сметка деталей и многие другие швейные операции мы выполняем вручную.

Все ручные стежки разделяют по расположению стежков на ткани (прямые косые, крестообразные, петлеобразные, петельные). А сами строчки делят по назначению: сметочные,  выметочные, заметочные, подшивочные, отделочные и т. д. Для простоты картины и большей наглядности представим ручные стежки и строчки в виде таблицы.

Стежок —  элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя одноимёнными проколами материала иглой путём переплетения одной или нескольких ниток.

Строчка - последовательный ряд стежков.

Прямые стежки применяются для временного соединения и закрепления деталей при подготовке изделия к примерке. При помощи прямых стежков обозначают меловые линии припусков швов, разметок настрочных деталей (карманов, шлевок), контрольных меток для втачивания рукавов, воротников и т. п., образования сборок.

Прямыми стежками можно выполнить сметочные, заметочные, наметочные, выметочные, копировальные и строчки для образования сборок.

Сметочная строчка

Сметочная строчка выполняется для временного соединения (сметывания) деталей изделия. Детали складывают, срезы уравнивают по краю, детали сметывают без натяжения или с небольшой посадкой одной из деталей (сметывают плечевые и боковые срезы, швы рукавов, вметывают рукава в пройму, детали воротников и т. п.). Длина стежков может меняться в зависимости от ткани и назначения строчки (от 0,5 до 5 см). При выполнении строчки без посадки длина стежков составляет от 1,5 до 2 см, с посадкой — от 0,7 до 1,5 см.

Наметочная строчка

Наметочными прямыми строчками скрепляют детали изделия между собой путем накладывания одной детали на другую и дальнейшим наметыванием. Наметывают бортовую прокладку на полочку, карманы и т. п. Строчки выполняют без посадки и с посадкой.

Заметочная строчка

Заметочными строчками прямым стежком подгибают и закрепляют припуски по низу изделия и рукавов. Длина стежка заметочной строчки составляет в зависимости от вида ткани 1-3 см.

Копировальная строчка

Копировальные строчки используются для переноса контуров и разметок на парных деталях. Детали накладываются друг на друга, уравниваются по срезам, По разметке прокладываются копировальные стежки длиной 0,5-1,5 см (в зависимости от вида ткани), вытягиваются петли высотой 1-1,5 см. Затем детали аккуратно раздвигаются и разрезаются по центру стежков.

Строчка для сборок

Для образования сборок применяют прямой стежок. Две строчки прокладывают на расстоянии 0,2-0,4 см друг от друга длиной стежка 0,5-0,7 см. Нитки стягивают на нужную длину с образованием складок

Косые стежки также применяются для временного и постоянного скрепления деталей, но косые стежки, в отличие от прямых стежков, создают более прочные и эластичные соединения. Косыми стежками временного назначения выполняют наметочные и выметочные строчки, постоянного назначения – обметочные, а также стегальные, подшивочные и штуковочные (используются для незаметного соединения деталей).

Наметочная строчка

Наметочную строчку косых стежков применяют в тех случаях, когда требуется получить устойчивое прочное соединение нескольких слоев ткани. Такая строчка исключает смещение деталей в процессе дальнейшей обработки. Наметывают детали карманов, воротников, подборта на полочках и т. п. Длина стежка 0,5-2 см.

Выметочная строчка

Выметочная строчка косыми стежками применяется для обработки краев стачанных деталей. Для начала детали стачивают машинной строчкой, припуски подрезают, детали отгибают на лицевую стороны, швы выправляют и выметывают косыми стежками с лицевой стороны. Припуски остаются внутри.

Задание:

Законспектируйте теоретический материал в тетрадь в соответствии с планом.

Составьте таблицу «Строчки прямых стежков  временного назначения» с рисунками и отправьте на адрес мастера производственного обучения.

Тема 1.6 Строчки косых стежков постоянного назначения

Обметочная строчка

Обметочные строчки косыми стежками выполняются при обметывании срезов деталей, с целью предохранить их от осыпания. Такую строчку выполняют и на изделиях с подкладкой. Обметочная строчка, выполненная тонкими шелковыми нитками при пошиве изделий из тонких тканей практически не видна и не создает излишней толщины припуска шва, что важно для внешнего вида изделия. Как правило, выполняют 3-4 стежка на каждые 10 мм длиной 0,5-0,7 см.

Стегальная строчка

Стегальные строчки применяются для соединения нескольких слоев деталей — как правило из основной и прокладочной тканей, для получения детали, хорошо держащей форму и для придания ей определенного изгиба для посадки по фигуре. Прокладочную ткань прошивают насквозь, основную ткань на половину толщины. С лицевой стороны стегальная строчка не должна быть видна. Простегают полочки мужских костюмов и пальто, подборта, воротники. При этом косые стежки выполняют по всей поверхности детали. В зависимости от ткани, длина и расстояние между стежками можгут меняться: длина стежка 0,5-1,5 см, ширина 0,5-0,7 см, расстояние между строчками 0,5-0,7 см.

Подшивочная строчка

Подшивочная строчка косыми стежками используется при закреплении припусков и подогнутых деталей с открытыми срезами и выполняется аналогично обметочной (рис. Обметочная строчка косыми стежками). Такой строчкой обрабатывают припуски и подгибы низа рукавов в жакете с подкладкой на сыпучих тканях и т. п.  Выполняют 3-4 стежка на каждые 10 мм, длина стежка 0,4-0,5 см.

Штуковочная строчка

Штуковочная строчка используется в основном для ремонта одежды. С ее помощью сшиваются плотные неосыпающиеся ткани в местах разрыва или прореза. Выполняется 6-7 стежков на каждые 10 мм, длиной 0,2-0,3 см.

Задание:

Законспектируйте теоретический материал в тетрадь.

Составьте таблицу «Строчки косых стежков  временного и постоянного назначения» с рисунками и отправьте на адрес мастера производственного обучения.

Тема 1.7 Строчки петлеобразных, петельных и крестообразных стежков постоянного назначения.

Петлеобразные стежки применяют для наиболее прочных и эластичных строчек. Используя петлеобразные стежки можно выполнить постоянные строчки для прочного потайного скрепления деталей. С помощью петлеобразных стежков выполняют стачные, подшивочные, вспушные, разметочные  строчки. Само название «петлеобразные» говорит о том, что стежки выполняются в форме петли.

Стачная строчка

Стачная строчка напоминает машинный шов и выполняется в тех местах, где выполнить машинную строчку не представляется возможным или затруднено. Ее особенность в том, что между стежками не делают промежутков, а вход иглы производят в выход предыдущего стежка.

Вспушная строчка

Вспушная отделочная строчка применяется для отделки краев манжет, рукавов, лацканов пиджаков и пальто, бортов и т. п. Расстояние между стежками, а также длина стежков определяется дизайнером. Еще такой ручной шов называют «назад иголку». Верхний слой ткани прокалывается насквозь, нижний наполовину. Вспушная строчка может также применяться для фиксации внутренних припусков с целью их закрепления в изделии (обтачки, подборта и т. п.).

Копировальная строчка

Копировальная строчка петлеобразным стежком применяется для переноса разметки контуров на парные детали. После выполнения каждого стежка нить вытягивается на 1-1,5 см. Длина стежков 0,5-0,7 см, 1-2 стежка на каждые 10 мм строчки. После того, как стежки проложены, детали раздвигают и разрезают нити по центру.

Подшивочная строчка

Подшивочная строчка применяется для постоянного закрепления подгибок низа изделия и рукавов, подкладки, карманов. Припуск предварительно обметывают. Изделие отгибают вниз от припуска и выполняют петлеобразную подгибочную строчку. Особенностью этой строчки является то, что стежки не видны ни с лицевой, ни с изнаночной стороны изделия, а полностью скрыты внутри подгиба. Выполняют 3-4 стежка на каждые 10 мм длиной стежка 0,3 — 0,4 см.

Крестообразные стежки применяются для подшивания низа изделий. Особенностью ручного подшива является отсутствие шва с лицевой стороны изделия. Стандартно выполняется 2-3 стежка на каждые 10 мм длины для легко осыпающихся тканей и 1 стежок на 5 мм для обычных тканей. Ширина стежка 0,3-0,5 см в зависимости от вида ткани. Подгиб может выполняться в открытом виде по краю или потайным — внутри припуска на подгиб. Крестообразными стежками также выполняются отделочные строчки при изготовлении женской и детской одежды.

Крестообразная строчка

Крестообразные строчки подразделяются на подшивочные и отделочные. Подшивочные строчки очень гибкие, за счет переплетения стежков крест-на-крест и применяются для фиксации подгиба низа изделия и рукавов. Также крестообразные строчки используются для отделки женской и детской одежды.

Петельные стежки применяются для закрепления концов строчек после выполнения ручных работ, таких как пришивание пуговиц, крючков, кнопок.  А также для выполнения закрепок на концах петель, карманов и т.д. Длина стежка 0,3 — 0,4 см.

Петельная строчка

Петельная строчка используется для обметывания петель, а также ее выполняют как отделочную для обработки краев салфеток, покрывал, одежды.

Частота и длина стежков определяются задачами дизайнера. Для выполнения петель частота стежков 6-10 на каждые 10 мм, ширина 0,2-0,3 см.

Специальными стежками выполняют закрепки и пришивают фурнитуру к изделию: пуговицы, крючки, петли, кнопки и т. п.  Прямые закрепки выполняют на карманах (для закрепления углов), концов петель. Фигурные закрепки применяют для закрепления концов складок и рельефов. При помощи стежков могут быть выполнены воздушные нитяные петли (разновидность прямых закрепок).

Пуговицы с двумя отверстиями пришивают 4 – 5 стежками, с четырьмя – 3 – 4 стежками в каждую пару отверстий, под пуговицу подкладывают спичку для формирования «ножки» высотой 0,1 – 0,2 см в зависимости от толщины ткани. Ножку обвивают 2 – 3 витками нитей, конец нити закрепляют и обрезают.

Задание:

Законспектируйте теоретический материал в тетрадь.

Составьте таблицу «Строчки петлеобразных, петельных и крестообразных стежков постоянного назначения» с рисунками и отправьте на адрес мастера производственного обучения.

ТЕРМИНОЛОГИЯ РУЧНЫХ РАБОТ

Операции временного назначения.

- Сметывание – это соединение двух деталей, примерно равных по площади, по намеченным линиям и по копировальным строчкам стежками временного назначения.

- Наметывание – это соединение двух деталей, наложенных одна на другую стежками временного назначения.

- Выметывание – это закрепление обтачного или вывернутого края детали стежками временного назначения для сохранения определенной формы. Закрепление может быть произведено с образованием канта, рамки или с расположением шва на сгибе (на ребро). Строчка может быть выполнена прямым или косым стежком. Строчку прямым стежком выполняют как правило в изделиях легкого ассортимента, косым же стежком обычно работают с изделиями пальтово-костюмной группы.

Где применяется операция выметывания? Например, мы выметываем клапаны, воротники, паты, край борта и др. после обтачивания и вывертывания.

- Заметывание – это закрепление подогнутого края детали, изделия, складок, вытачек, защипов стежками временного назначения. Мы заметываем низ изделия, низ рукава, низ брюк.

- Приметывание – это временное соединение мелкой детали с крупной или неосновной с основной стежками временного назначения. Например, мы приметываем клапаны к линии кармана.

- Вметывание – это временное соединение двух деталей по овальному контуру стежками временного назначения. Например, мы вметываем воротник в горловину, рукава в проймы.

- Разметывание – это раскладывание припусков швов или складки в разные стороны и закрепление их стежками временного назначения. Чаще всего данная операция используется при сборке на примерку одежды пальтово-костюмной группы. Мы не можем разутюжить припуски, поэтому разметываем их.

Операции постоянного назначения:

- Обметывание – это ниточное закрепление среза детали и краев прореза ручными стежками постоянного назначения в целях предохранения от осыпания. Например, мы обметываем срезы открытых швов, петли.

- Подшивание – это прикрепление подогнутых краев одной детали к другой или к той же детали стежками постоянного назначения. Например, мы подшиваем низ изделия, низ рукавов или низ подкладки изделия. Данной операции предшествует обычно операция заметывания, мы вначале заметали край или припуск, а потом подшили.

- Пришивание – это прикрепление одной детали к другой, фурнитуры и отделочных элементов стежками постоянного назначения. Мы пришиваем пуговицы, крючки, кнопки и так далее. Если мы прикрепляем к изделию тесьму временно, то мы ее приметываем. А если прикрепляем тесьму ручными стежками навсегда, то пришиваем. Это значит, что вначале мы можем тесьму приметать, а потом пришить.

- Вспушивание – это закрепление и отделка обтачного и выметанного края детали потайными петлеобразными стежками постоянного назначения с скреплением материалов изнутри. Выполняется данная операция для фиксации, например, края борта, а также для украшения швов соединения подкладки с изделием.

- Соштуковывание – это соединение двух деталей потайными стежками постоянного назначения срезами встык. Очень часто данную операцию применяют при соштуковывании различных надставок, при работе с изделиями из ворсовых толстых тканей или из натурального меха.

- Выстегивание – это данная операция выполняется косыми стегальными стежками для соединения основных деталей с прокладочными для придания устойчивости и упругости отдельным участкам изделия (лацкан, воротник и т.д.) Применяется данная операция в изделиях пальтово-костюмной группы.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ

- Перечислите инструменты для выполнения ручных работ.

- Перечислите приспособления для выполнения ручных работ.

- При выполнении каких операций, применяются инструменты и приспособления для ручных работ?

- Назовите номера и назначения ручных игл.

- Игла какого номера самая тонкая?

- Как правильно подобрать наперсток.

- Как правильно подобрать ножницы?

- Назовите требования предъявляемые к  инструментам для ручных работ.

- Назовите требования предъявляемые к  приспособлениям для ручных работ.

- Назовите виды инструктажей по охране труда.

- Кто проводит вводный инструктаж на предприятиях?

- Когда и кем проводится первичный инструктаж на предприятиях?

- Кто проходит повторный инструктаж на предприятиях?

- Назовите номер инструкции по технике безопасности для работающих на ручных операциях в швейном цехе.

- Перечислите правила техники безопасности при выполнении ручных работ.

- Назовите технические условия на выполнение ручных работ.

- Назовите строчки прямых и косых ручных стежков  временного назначения, применение, технические условия.

- Назовите строчки косых стежков постоянного назначения, применение, технические условия.

- Назовите строчки петлеобразных, петельных и крестообразных стежков постоянного назначения, применение, технические условия.

- Дайте определения терминам:

- Сметывание

- Приметывание

- Вметывание

- Наметывание

- Подшивание

- Обметывание

- Разметывание

- Выметывание

- Пришивание

- Выстегивание

- Заметывание

- Соштуковывание

- Вспушивание

Лабораторная работа №1

Тема: Определение качества швейных ниток органолептическим методом, подбор ниток по номеру и цвету в соответствии с выполняемой операцией.

Цель:

- Приобрести практические навыки в определении волокнистого состава, крутки, равновесности и числа сложений швейных ниток.

- Изучить отличительные особенности швейных игл различных номеров.

- Приобрести практические навыки по подбору ниток по номеру и цвету в соответствии с выполняемой операцией.

Порядок выполнения работы:

- Отрежьте ножницами 4 образца ниток: один образец длиной 100см; три образца длиной 50см.

- Определите волокнистый состав нитки, используя образец длиной 50см.

- Для определения направления крутки образец нитки длиной 50см. зажимают пальцами и раскручивают. Если нитка раскручивается правой рукой от себя, то она имеет правую крутку «Z» (шелковая нить – крутку «S»). Если нитка раскручиваются правой рукой к себе, то она имеет левую крутку «S» (шелковая нить – крутку «Z»).

- Для определения равновесности крученой нитки образец нитки длиной 100см. складывают пополам и считают, сколько витков образуется на её свободной петле. Нить считается равновесной, если образуется не более 6 петель.

- Для определения числа сложений образец длиной 50см. разрезают пополам. Раскручивают каждый образец и разделяют иглой на отдельные стренги. Стренги подсчитывают. После этого отрезки отдельных стренг раскручивают и разделяют иглой на отдельные нити, которые подсчитывают. Общее число сложений определяют, складывая общее число нитей во всех стренгах.

- Результаты испытаний занесите в таблицу №1.

Таблица №1

Общая характеристика ниток

| Образец | Торговый номер | Волокнистый состав | Направление крутки | Равновесность крутки | Число сложений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Вклеить образец нитки | №40 | Хлопок | Правая крутка «Z» | Число кручений – пять. Крутка равновесная. | Шесть сложений |

- Сравните длину игл различных номеров. Определите, иглы каких номеров длиннее.

- Сравните толщину игл различных номеров. Определите, иглы каких номеров толще.

- Сравните длину ушка игл  различных номеров. Определите у игл  какого номера самое длинное ушко.

- Аккуратно, строго перпендикулярно к листу картона выполните прокол иглой каждого номера. Сравните диаметры отверстий от прокола иглами. Определите диаметр прокола, какой иглой больше.

- Вставьте нитки в проколы иглами на картоне. Определите нитки, каких номеров свободно входят в отверстия игл каждого номера. Вклейте в тетрадь.

- Изучите таблицы №2 «Распределение номеров игл» и №3 «Применение игл и ниток в зависимости от вида ткани».

- По результатом исследований сделайте вывод и запишите в тетрадь.

Таблица №2

Распределение номеров и игл

| Наименование изделия | Номера игл, применяемых при операциях. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сметывание | Подшивание | Обметывание | Пришивание пуговиц |
| Мужские |  |  |  |  |
| Пальто (зимнее, демисезонное) | 5,6,7,8 | 2,3,5,6 | 5,6,8, | 7,8,9 |
| Пальто летнее | 3,5 | 1,2,3 | 5,6 | 6,7 |
| Пиджак | 3,5,6 | 1,2,3 | 5,6,7 | 6,7,8 |
| Брюки | 3,5,6 | 2,4 | 5,6 | 6,8 |
| Женские |  |  |  |  |
| Пальто (зимнее, демисезонное) | 5,6,7,8 | 2,3,4,5 |  | 7,8,9 |
| Пальто летнее | 3,5,6 | 1,2,3 |  | 6,7 |
| Жакет | 3,5,6 | 1,2,3 |  | 6,7,8 |
| Юбка | 2,3,5 | 2,4 |  | 4 |
| Платье | 1,2,3 | 1,2 | 1,2 | 2 |

Таблица №3

Применение игл и ниток в зависимости от вида ткани

| Наименование тканей | Номер игл | Диаметр игл, мм. | Длина игл, мм. | Номер ниток |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ХБ - х | Шелковых |
| Платьевые и бельевые | 1,2,3 | 0,6 -0,7 | 30 - 40 | 80,60,50 | 65,75 |
| Костюмные | 4,5,6 | 0,6 -0,9 | 30 - 40 | 50,40 | 25 |
| Пальтовые | 7,8,9,1 | 0,9 -1,2 | 40 - 50 | 40,30 | 18 |

Форма отчета.

На адрес мастера производственного обучения отправляете:

- заполненную таблицу 1 «Общая характеристика ниток»;

- описание применения игл и ниток в зависимости от вида ткани.

Практическое занятие №1

Тема: Выполнение строчек ручных стежков различного назначения

Цель: Приобрести практические навыки выполнения строчек ручных стежков различного назначения.

- При выполнении работы соблюдайте правила техники безопасности.

- Правильно выполняйте трудовые приемы, показанные преподавателем.

- Будьте внимательны и аккуратны.

- Соблюдайте порядок выполнения.

Порядок выполнения работы:

- Заметайте поперечные срезы образца в соответствии со схемой.

- Выполните подшивочные строчки в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Выполните выметывание обтачного края образца в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Выполните копировальную строчку прямых стежков в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Выполните сметочную строчку прямых стежков в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Обметайте срез петельными стежками в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Пришейте пуговицы в соответствии с техническими условиями.

- Пришейте металлический крючок в соответствии техническими условиями.

- Выполните фигурную закрепку.

- Обметайте в соответствии со схемой и техническими условиями выполнения ручных стежков.

- Пришейте маркировку.

Форма отчета: готовую работу сфотографируйте и вышлите  на адрес мастера производственного обучения

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Армирова, Э.К. Технология швейных изделий: учебник для студ.учреждений сред. проф. Образования / Э.К. Армирова, А.Т. Труханова, О.В. Сакулина, Б.С. Сакулин.- М.: ИЦ «Академия», 2016.- 512 с.

- Крючкова, Г.А. Технология швейных изделий. В 2 частях. Часть 2: учебник для нач. проф. образования / Г.А. Крючкова. – М.: ИЦ «Академия», 2016. - 288 с.

- Поляковская, Т.В.. Особенности технологии обработки трикотажных изделий: учебное пособие для студ. высших учебных заведений / Т.В. Поляковская. - М.: ИД «Форум-М», 2016.- 160 с.

- Силаева, М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам.: учебник для нач. проф. образования / М.А.Силаева. – М.: ИЦ «Академия», 2016. - 528 с.

- https://korfiati.ru/2017/01/ruchnyie-shvi/

- https://myfashionhouse.ru/bez-rubriki/ruch-stezhki-strochki

- https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/component/k2/item/1854-5-12