Итоговый тест по дисциплине «Устройство автомобиля» для группы заочного отделения, 1-й год обучения. Темы:

- Общее устройство автомобиля

- Классификация и общее устройство двигателя. Теория ДВС.

- Механизмы двигателя (КШМ, ГРМ, назначение, устройство, принцип действия)

- Системы двигателя: назначение, составные части, принцип работы систем (охлаждения, смазки, питания карбюраторного, дизельного, двигателя с инжекторным впрыском, кроме системы зажигания).

Выберите один правильный ответ из предложенных:

- Автомобиль состоит из следующих основных частей:

- двигатель, ходовая часть, трансмиссия

- двигатель, кузов, трансмиссия, механизмы управления

- двигатель, шасси, кузов

- Сколько механизмов и систем составляют двигатель?

- 2 механизма и 5 систем

- 2 механизма и 4 системы

- 2 механизма и 3 системы

- Выберите правильный порядок работы цилиндров для 8-цилиндрового V-образного двигателя

- 1-5-3-2-7-8-6-3

- 1-5-4-2-6-3-7-8

- 1-5-4-2-7-8-6-3

- Какую колесную формулу имеет автомобиль 3-хосный со средним и задним ведущими мостами:

- 4х2

- 6х6

- 6х4

- Как называется газоприемная труба для сбора и отведения отработавших газов:

- выхлопной коллектор

- выходной патрубок

- выпускной коллектор

- Какие клапаны открыты во время 3-го такта рабочего цикла одноцилиндрового двигателя:

- впускной открыт, выпускной закрыт

- впускной закрыт, выпускной открыт

- оба клапана закрыты

- оба открыты

- Что поступает в цилиндр дизельного двигателя во время такта впуска:

- топливовоздушная смесь

- впрыскивается топливо

- чистый воздух

- Что означает цифра 40 или 65 в марке антифриза Тосол-40 или Тосол-65

- температуру кристаллизации (ниже 0 градусов Цельсия)

- процент содержания этиленгликоля в антифризе

- нормальную температуру охлаждающей жидкости (выше 0 градусов Цельсия)

- Каковы пределы нормальной рабочей температуры двигателя:

- 70-85 градусов

- 75-90

- 85-95

- Какой прибор системы охлаждения автоматически регулирует температуру охлаждающей жидкости:

- радиатор

- термостат

- вентилятор

Дополните утверждение, вписав правильное слово или сочетание слов:

- _____________________ - это сложные смеси на минеральной или синтетической основе с добавлением присадок, изменяющих свойства в нужном направлении.

- _____________________ - это смесь углеводородов с различной температурой кипения.

- Показатель детонационной стойкости бензинов – это ______________________

- _____________________ - это самовозгорание в форме взрыва.

15. _____________________ служит для тонкого распыления топлива в виде топливного тумана.

16. _____________________ - этот элемент ТНВД служит для точного дозирования топлива на различных режимах работы двигателя

17. ______________________ служит для закачивания топлива в ТНВД

18. ______________________ служит для закачивания топлива в поплавковую камеру карбюратора.

19. _______________________ - этот прибор системы смазки создает давление масла в главной масляной магистрали.

20. _______________________ - этот прибор, расположенный на приборной панели, сигнализирует о снижении давления масла ниже допустимого минимума.

Выберите один или несколько правильных ответов:

21.Больше легких фракций в _____________бензине:

1) зимнем

2) летнем

3) в том и другом одинаково

22. Что произойдет, если тепловой зазор в системе ГРМ будет больше рекомендованного значения?

1) отсутствие компрессии в цилиндре

2) клапан неплотно сядет в седло

3) ухудшение газообмена в цилиндре

4) догорание топлива в коллекторах

5) прогорание глушителя, хлопки в карбюраторе

23. В цилиндре какого двигателя происходит самовоспламенение топливовоздушной смеси от сжатия:

1) дизельного

2) карбюраторного

3) с инжекторным впрыском

24. Что скапливается в самой нижней части топливного бака и затем удаляется через сливное отверстие:

1) стружка и продукты износа металлических частей

2) вода и тяжелые смолистые составляющие топлива

3) все вышеперечисленное

25. Может ли в бензобаке содержаться вода в небольших количествах?

1) да, это конденсат из паров воды в воздухе

2) нет, так как на заправке заливают чистое топливо и система герметична

26. Где скапливается вода в картере двигателя?

1) внизу, так как вода тяжелее масла

2) сверху, так как вода легче моторного масла

3) растворяется в масле.

27. Каким образом приводится во вращение распределительный вал грузовых автомобилей:

1) от коленчатого вала цепной передачей

2) от коленчатого вала зубчатоременной передачей

3) от коленчатого вала зубчатой передачей

28. Для чего служит центрифуга системы смазки?

1) для тонкой очистки масла

2) для грубой очистки масла

3) для охлаждения масла

29. На работоспособность центрифуги указывает:

1) характерное жужжание в течение нескольких минут, пока не упадет давление масла в системе

2) немедленная остановка после выключения зажигания или остановки двигателя

3) ни то, ни другое

30. Как определяют необходимость замены масла в картере двигателя:

1) масло темное

2) масло непрозрачное

3) на салфетке после впитывания масла остается темный кружок из продуктов износа

4) повышен уровень масла в картере (возможна протечка охлаждайки, что испортило качество масла).

31. О чем свидетельствует дымный выхлоп (белый дым) из выхлопной трубы автомобиля?

1) неполное сгорание топлива

2) выгорание масла со стенок цилиндра, оставшегося после работы маслосъемных колец (последствия изменения геометрии цилиндра в результате износа)

32. А черный дым?

33. Выберите правильный порядок работы цилиндров для 4-цилиндрового рядного двигателя:

1) 1-4-3-2

2) 1-2-4-3

3) 1-3-4-2

34. Какой тип масла заливают в картер коробки передач, редуктора ведущего моста и рулевого редуктора?

1) моторное

2) трансмиссионное

3) консистентную смазку

35. Какие параметры указывают в маркировке отечественных масел?

1) класс вязкости

2) степень форсировки двигателя

3) тип смесеобразования в двигателе (карбюраторный, дизельный)

36. Какой двигатель с внешним смесеобразованием:

1) карбюраторный

2) дизельный

3) оба

4) оба с внутренним.

37. Выберите из предложенных агрегаты трансмиссии:

1) сцепление

2) карданная передача

3) полуоси

4) амортизатор

38. Выберите из предложенных элементы ходовой части:

1) дифференциал

2) рама

3) колесо

39. Выберите из предложенных валы, принадлежащие двигателю:

1) карданный

2) коленчатый

3) распределительный

40. На каких автомобилях в состав трансмиссии включена раздаточная коробка:

1) на переднеприводных

2) на полноприводных

3) на заднеприводных.