ОГБПОУ « РОСЛАВЛЬСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ТЕХНИКУМ»

Рассмотрено                                                 УТВЕРЖДАЮ

На заседании ЦМК ОПД                             Заместитель директора

Протокол №__ от ______2022                       по учебно-воспитательной работе

Председатель ЦМК: ____                           _______________________

/Н.В. Некрашевич/

«___» _____________2022

Методическая разработка

теоретического занятия для преподавателя

Тема:  «Дозирование в технологии лекарственных форм. Средства упаковки и укупорки»

Междисциплинарный курс: «Технология изготовления лекарственных форм»

П.М. 02. « Изготовление лекарственных форм и проведение обязательных видов внутриаптечного контроля»

Составлена: Бойко А.А.,

преподавателем технологии

изготовления лекарственных

форм

г. Рославль

2022

Тема № 3:  Дозирование в технологии лекарственных форм. Средства упаковки и укупорки

Время занятия: 90 минут.

Вид занятия : теоретическое

Тип занятия: урок передачи и усвоения новых знаний

Цель занятия:

- Сформировать у студентов знания о способах дозирования при изготовлении лекарственных форм, о средствах упаковки и укупорки готовых препаратов

Задачи:

- Дать представление о способах дозирования лекарственных веществ, средствах упаковки и укупорки препаратов, приготовленных в условиях аптеки

- Развивать мышление, логику

- Воспитывать организованность, внимательность

Место проведения: кабинет технологии изготовления лекарственных форм

Дидактическое оснащение:

- методическая разработка теоретического занятия для преподавателя

- презентация

Студенты  должны знать:

- Способы дозирования лекарственных веществ

- Измерительные приборы для дозирования лекарственных веществ

- Средства упаковки и укупорки лекарственных форм

Студенты должны уметь:

- Подбирать средства для упаковки и укупорки лекарственных препаратов

- Пользоваться измерительными приборами

- В результате обучения студент должен овладеть общими компетенциями:

- ОК.1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии

- ОК.2. Организовывать собственную деятельность

- ОК.5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности

- ОК.6.Уметь работать в коллективе

Студент должен овладеть профессиональными компетенциями:

- ПК.2.3. Владеть обязательными видами внутриаптечного контроля лекарственных средств

- ПК.2.4. Соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, охраны труда, техники безопасности и противопожарной безопасности

- ПК.2.5. Оформлять документы первичного учета

Межпредметные связи:

- латинский язык ( перевод рецептов)

- фармакология (правила выписывания рецептов)

- контроль качества лекарственных средств

Внутрипредметные связи:

- Классификация лекарственных форм

- Основные термины и понятия

Литература:

- Погорелов В.И. Фармацевтическая технология. Феникс. 2002г.

- Краснюк И.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая технология. М. 2004г.

Структура занятия

1. Организационный момент                                                -  3 мин.

2. Изучение нового материала с элементами повторения -  80мин

.3. Закрепление изученного материала                                 - 5мин.

4. Задание на дом                                                                   - 2 мин.

Содержание занятия

I . Организационный момент. Преподаватель отмечает отсутствующих, опоздавших студентов, готовность аудитории к занятию. Сообщает тему и (сл. 3) план занятия

- Дозирование по массе

- Дозирование по объему

- Дозирование каплями

- Средства упаковки и укупорки лекарственных препаратов

II. Изучение нового материала. Преподаватель  излагает новый материал в сочетании с актуализацией базовых знаний  по изученным темам смежных дисциплинарных курсов (приложение 1)

III. Закрепление изученного материала: С целью актуализации опорных моментов темы, выяснения усвоения нового материала преподаватель проводит фронтальный опрос (приложение № 2)

IV. Задание на дом:

Преподаватель обращает внимание студентов на основные вопросы, необходимые для повторения к следующему занятию (приложение № 3)

Тема:  Дозирование в технологии лекарственных форм. Средства упаковки и укупорки.

Приложение № 1

Содержание нового материала:

Процесс изготовления лекарственной формы представляет собой комплекс операций, неразрывно связанных с измерением массы лекарственных и вспомогательных веществ различного назначения. Высокие требования, предъявляемые к точности отпускаемых лекарственных форм, определяют значение операций измерения, проводимых в аптеке. Фармацевт должен безукоризненно знать устройство и работу дозирующих устройств и предъявляемые к ним метрологические требования.

В аптечной практике применяют 3 способа дозирования: по объему, по массе, каплями.

Дозирование по массе (отвешивание) – применяется наиболее часто, т.к. отвешивать можно и твердые вещества, и жидкие.

Дозирование по массе обычно проводят на рычажных весах 2-го класса и показывают массу тела в сравнении с эталонными массами (гирями). Это:

- весы ручные аптечные

- настольные

- тарирные (весы Мора)

Весы ручные аптечные – предназначены для взвешивания сыпучих лекарственных веществ. Они бывают 4-х типоразмеров – ВР- 1,0; ВР- 5,0; ВР- 20,0 и ВР- 100,0. Цифры показывают максимальную массу, которую можно взвесить на данных весах. С устройством этих весов и других мы познакомимся ближе па практическом занятии.

Весы тарирные – применяют для взвешивания густых, порошкообразных и жидких веществ, взвешивание состоит из 2-х операций- уравновешивание (тарирование) и отвешивание.

Весы настольные обыкновенные – служат для взвешивания жидких веществ или сыпучих, выписанных в больших количествах.

Для обеспечения точного дозирования любые весы должны обладать 4-мя метрологическими свойствами:

Устойчивость – способность весов, выведенных из состояния равновесия, возвращаться в исходное положение после 4-6 колебаний.

Верность – способность показывать правильное соотношение между массой груза и массой взвешиваемого тела.

Чувствительность – способность показывать минимальную разницу между грузами, лежащими на чашках.

Постоянство показаний – способность показывать одинаковые результаты при многократных определениях массы тела в одних и тех же условиях.

Как вы думаете, достаточно ли одних весов, чтобы взвесить определенную массу лекарственного вещества?

Взвешивая тело, мы сравниваем его массу с величиной принятой, принятой за единицу по международной метрологической системе мер. За единицу массы принимается килограмм. В повседневной аптечной практике основной единицей измерения массы лекарственного вещества является грамм. Названия единиц долей грамма образуются с помощью латинских приставок «деци», «санти», «милли». При взвешивании лекарственных веществ пользуются гирями, которые комплектуются в – разновес – набор граммовых и миллиграммовых гирь. Граммовые гири – стандартные тела цилиндрической формы, с головкой. Миллиграммовые гири имеют форму пластинок разной формы (квадрата, треугольника, шестиугольника). На гирях обозначена масса и ставится поверительное клеймо.

Исправность весов и гирь контролируется представителями местных метрологических служб 1 раз в 2 года.

Дозирование по объему (отмеривание) – менее точный, т.к. на его точность влияет ряд факторов (температура воздуха, радиус измерительного прибора, природа жидкости и др.). Правила отмеривания жидкостей:

- комнатная температура (с увеличением температуры вместимость измерительных приборов увеличивается)

- глаза работающего должны находиться на уровне мениска

- бесцветная жидкость отмеривается по нижнему мениску, окрашенная по верхнему

- радиус измерительного прибора должен быть приближен к объему жидкости

- вода и водные растворы отмериваются без учета плотности

- тяжеловесные и легковесные жидкости отмеривают с учетом  их плотности (плотность учитывают, если она < 1 <)

- чистота мерной посуды

Для отмеривания жидких веществ используют колбы, цилиндры, стаканы, пипетки и др.

Цилиндр – имеет минимальный и максимальный объем, чем меньше его диаметр, тем точнее отмеривание, термонеустойчив.

Колба – имеют разную вместимость, бывают градуированные (калиброванные) и неградуированные, термостойкие и простые, можно отмерить только определенный объем.

Пипетка – стеклянная трубка небольшого диаметра, на стенках нанесена шкала; предназначены для точного отмеривания небольших количеств жидкости.

Бюретка – стеклянная градуированная трубка различной вместимости, комплектуется в бюреточную установку.

Вся стеклянная посуда моется и обрабатывается согласно приказу МЗ РФ    № 309 ( Что регламентирует этот приказ?)

Дозирование каплями – используется для отмеривания малых (до 1 мл) количеств жидкости. Стандартный каплемер – стеклянная трубка, дозирующая 20 капель воды в 1 мл при 20 0С, наружный диаметр 3 мм, внутренний- 0,6 мм.

Число капель в 1 мл (1,0) различных жидкостей указано в таблице капель ГФ по стандартному каплемеру. На практике чаще используют обычные глазные пипетки, предварительно прокалиброванные по стандартному каплемеру. Также для отмеривания каплями используют эмпирические каплемеры – капельницы.

При отмеривании жидкостей используют условные меры : 1 чайная ложка – 5 мл; 1 десертная ложка – 10 мл; 1 столовая ложка – 15 мл; стакан – 200 мл.

После изготовления лекарственную форму помещают в соответствующую упаковку. Упаковкой в узком смысле называют материалы, которыми пакуют. Средства упаковки и укупорки лекарственных препаратов в технологии лекарственных форм играют особую роль, не только обеспечивая возможность удобного применения препарата, но и сохраняя заданные их свойства при хранении от воздействия факторов внешней среды (света, микроорганизмов, воздуха и пр.). Качество лекарственных средств, срок их годности существенно зависят от вида и свойств упаковочных материалов, поэтому они должны отвечать определенным требованиям:

-обеспечивать сохранность лекарственного вещества или лекарственной формы

- быть химически и физически индифферентными

- прочность

- устойчивость к микроорганизмам

- занимать минимальный объем или обладать минимальным весом

- быть дешевыми и доступными

Упаковочные материалы принято делить на тару и укупорочные средства.

Тара – изделия, служащие для паковки, хранения, производства и транспортировки.

Укупорочные средства – предметы, служащие для герметизации тары.

Аптечная тара изготавливается:

/                                                  \

неорганические материалы                           органические материалы

|                                                                        |

Стекло, фарфор, металлы                                  бумага, картон, пластмассы,

резина

Аптечная тара бывает:

/                                 \

Материальная                     Экстемпоральная (рецептурная)

|                                                      |

для хранения лекарственных         для отпуска лекарственных

средств                                             препаратов

Штанглас – аптечная стеклянная тара с притертыми пробками для хранения лекарственных средств в аптеке.

Материальная тара отличается от рецептурной более толстыми стенками.

Металлическая тара в аптеках используется для хранения кислорода, больших количеств спирта этилового, вазелина, ланолина, воды для инъекций. Для упаковки жидких лекарственных форм в аптеках используют стеклянные флаконы с узким горлышком различной емкости, нейтрального или темного стекла (последние для светочувствительных веществ). Для отпуска мазей используют банки стеклянные с широким горлышком, металлические тубы. Порошки отпускают в капсулах из вощеной, пергаментной или парафинированной бумаги, бумажных пакетиках или коробках.

Таким образом, каждый вид упаковки имеет свое определенное предназначение: неразумным было бы, например, отпустить мазь во флаконе с узким горлышком и т.д.

Закупоривание аптечной посуды в зависимости от ее вида и содержимого осуществляют с помощью пробок, крышек, колпачков.

Виды укупорочных средств:

- крышка натягиваемая

- крышка навинчивающаяся

- колпачок

- пробка

- прокладка

Для изготовления укупорочных средств используют такие же материалы, что и для изготовления тары, а также резину.

Пробки бывают из стекла, пластмассы, резины. Корковые пробки, ввиду их негигиеничности используются редко.

Стеклянные пробки используют для укупорки материальной тары (штангласов). Пластмассовые пробки применяют самостоятельно или вместе с крышками. Резиновые пробки используются только с алюминиевыми колпачками, навинчивающимися крышками или «под обвязку».

Колпачки используют для фиксации пластмассовых и резиновых пробок на флаконах.

Крышки используются для укупорки флаконов и банок, изготавливаются из пластмассы или алюминия.

Под навинчивающиеся крышки, резиновые пробки подкладывают стерильные бумажные прокладки из пергаментной бумаги.

Тема:Дозирование в технологии лекарственных форм. Средства упаковки и укупорки.

IV. Закрепление изученного материала:                                                    Приложение № 2

Итак, сегодня на занятии вы узнали, какие способы дозирования используют в аптечной практике, с помощью чего их производят, а также какие упаковочные и укупорочные средства применяют при изготовлении лекарственных форм. Давайте теперь закрепим основные моменты:

- Что значит «дозирование по массе» и с помощью чего оно осуществляется?

- Что значит «дозирование по объему» и какие факторы влияют на него?

- Какая мерная посуда используется для отмеривания жидкостей?

- Какие виды упаковок используют при изготовлении лекарственных форм?

- Какие укупорочные средства используют при изготовлении лекарственных форм?

- Какие виды аптечной тары бывают и чем они отличаются?

V. Задание на дом: Повторить:                                                                    Приложение № 3

- Что значит «дозирование по массе» и с помощью чего оно осуществляется?

- Какие лекарственные средства относят к сп. Б?

- Какие лекарственные средства относят к сп. А?

- Каковы общие правила выписывания рецептов?

- Что называется лекарственным средством?

- Что называется лекарственным препаратом?

- Что называется лекарственной формой?

Рекомендуемая литература:

- Погорелов В.И. Фармацевтическая технология. Феникс. 2002г.

- Краснюк И.И., Михайлова Г.В. Фармацевтическая технология. М. 2004г.

- Лекционный материал

- Дополнительные источники