Лекция  №2

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОДЕЖДЫ. 

     Технология – совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств, формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе производства продукции.
     Задача  технологии как науки – выявление физических, химических, механических и других закономерностей с целью определения и использования на практике наиболее эффективных и экономичных производственных процессов.
     Процесс – совокупность последовательных действий для достижения какого-либо результата. Технологический процесс изготовления швейных изделий – комплекс взаимодействий орудий труда с обрабатываемым материалом, в результате которого детали кроя собираются в узлы, затем в сборочные единицы и изделие в целом.
     Технологическая операция – объем работ, дальнейшее деление которого на части невозможно или нецелесообразно. Например: стачать средние срезы спинки; обтачать борта; приутюжить воротник и т.д.
     Организационная (технологическая) операция – часть технологического процесса, выполняемая на одном рабочем месте. Она является основной расчетной единицей для определения производительности, планирования загрузки оборудования и технического нормирования труда. При этом одну организационную операцию могут выполнять одна или несколько работниц; на одном рабочем месте может быть установлена одна или несколько единиц оборудования.
     Методы  обработки – различные сочетания технологических операций, выполняемых в определенной последовательности и применяемых для соединения, формования, обработки краев и отделки изделий.
     От  правильности выбора методов обработки отдельных узлов и изделия в целом зависит производительность труда, качество обработки, материало- и энергоемкость изделия, его себестоимость.
     При изготовлении швейных изделий применяют  последовательные, параллельные и последовательно-параллельные методы обработки. При последовательном методе рабочий инструмент перемещается от одного участка детали к другому. Например, стачивание боковых срезов на швейной машине, разутюживание шва с помощью утюга. При параллельном – контакт осуществляется сразу по всей длине или поверхности обрабатываемого участка (соединение клеевых прокладок с деталями из основного материала на прессе). Пример последовательно-параллельного метода обработки – выполнение соединения деталей на стачивающе-обметочных машинах.
     Характеристика применяемой технологии изготовления изделия представляется в разных видах технологической документации:

перечень (справочник) технологических операций, т.е. техноло-гическая последовательность обработки;
технологические операционные карты;
карты инженерного обеспечения операций;
граф (графическая модель) технологического процесса.

Примеры оформления этих документов приведены  в практикуме по «Технологии швейных изделий» [2, с. 134–144]. 

     ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБОВ СОЕДИНЕНИЯ 
     ДЕТАЛЕЙ ОДЕЖДЫ

# Детали  одежды соединяются различными способами:

ниточным 
клеевым 
сварным
комбинированным.

Применение  того или иного способа зависит  от требований, предъявляемых получаемым соединениям, вида соединяемых материалов, а также производительности труда при выполнении соединения.
    Ниточные  способы соединения являются классическими и занимают наибольший удельный вес не только в швейной, но и других отраслях промышленности (трикотажной, обувной, кожгалантерейной и т. д.). Под ниточным способом соединения деталей одежды понимают соединение двух или нескольких слоев материала скрепляющими стежками, состоящих из одной, двух и более ниток. Ниточные соединения имеют достаточную прочность, эластичность, красивый внешний вид. Этот способ позволяет соединять все виды материалов, используемых в швейной промышленности и других отраслях.
    Клеевой способ соединения представляет собой процесс, который позволяет физико-химическим путем образовать из нескольких слоев материалов систему, работающую как единое целое. Соединение деталей одежды клеевым способом осуществляется с помощью термопластичных клеев, которые при склеивании доводятся до вязкотекучего состояния, затем склеиваемые материалы подвергаются фиксации. В швейном производстве применяют главным образом термопластичные клеи на основе полиамидов, полиэтилена и других видов. Клеевые материалы используют в виде пленок и нитей, порошков и паст, нетканого материала со сплошным или точечным клеевым покрытием, текстильной кромки с нанесенным клеевым порошком или пастой. Наиболее широкое применение при изготовлении одежды получили следующие клеевые материалы:

клеевая нить;
«паутинка» – изотропный нетканый клеевой материал;
прокладочные материалы с нанесенным клеевым порошком или пастой для дублирования деталей по всей площади.

К настоящему времени в швейной промышленности сложились три основных направления в области применения клеевого способа соединения – обработка краев деталей одежды, фронтальное дублирование и клеевая аппликация. 
    Сварные способы соединения представляют собой технологический процесс образования неразъемного соединения путем доведения соединяемых поверхностей в зоне контакта тканей до вязкотекучего состояния с последующей фиксацией. Данный способ стал возможен благодаря такому свойству синтетических материалов, как термопластичность. Из всего многообразия способов сварки в швейном производстве находят применение три: термоконтактный с использованием электрического нагревательного инструмента; высокочастотный и ультразвуковой с генерацией тепла в свариваемых материалах.
    Комбинированный способ соединения деталей одежды представляет собой сочетание двух способов соединения – ниточного и клеевого или  ниточного и сварного – и применяется  для получения прочных и герметичных  швов. Герметизация швов достигается промазыванием их жидким клеем, проклеиванием специальными пленками, лентами или сваркой срезов шва. Проклеивание швов с целью их герметизации осуществляют на материалах с резиновым покрытием, а сварку – на материалах с термопластичным полимерным покрытием. Комбинированный способ ввиду своей сложности и трудоемкости находит весьма ограниченное применение и применяется там, где другие способы соединения не могут обеспечить надлежащей защиты (например, при изготовлении защитной и специальной одежды). 

    Свойства машинных строчек и ниточных швов
    Межгосударственный  стандарт ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» [12] дает следующие определения терминов:
    Стежок  – один элемент структуры, полученный при ниточном способе между двумя последующими проколами материала иглой, при безниточном – между контактами инструмента с соединяемыми деталями.
    Строчка – последовательный ряд стежков.
    Шов – последовательный ряд стежков  на материале толщиной в один или  несколько слоев.
    Швейное соединение – соединение двух и более слоев материала посредством одного или нескольких швов.
    Для соединения деталей одежды и обработки  их срезов используют швы ниточные, клеевые, сварные, заклепочные или  комбинированные (ниточные швы с  последующим проклеиванием, ниточные швы с заклепочным соединением в углах). В клеевых швах материалы скрепляются клеем. В сварных швах используются термопластические свойства синтетических материалов.
    В зависимости от способа выполнения стежки и строчки бывают ручные и  машинные. В зависимости от вида переплетения машинные стежки разделяют на челночные и цепные.
    Технологические параметры строчки содержат следующие  данные: количество ниток (верхних и нижних), образующих строчку; длина стежка в миллиметрах (или количество стежков на 10 мм строчки); номер иглы и ниток. Стежки, образуемые под углом к линии строчки, измеряются и по ширине.
    Параметры швов: ширина шва; количество строчек  и расстояние между ними; частота  стежков и плотность затягивания  их в строчке; номера ниток и игл.
    Частота строчки зависит от вида материала, назначения и вида выполняемого шва. Наибольшую частоту имеют строчки соединительных швов, подвергающихся растягивающим нагрузкам в процессе эксплуатации одежды (плечевые, боковые швы, швы втачивания рукавов в проймы, средний шов спинки, шаговые и средние швы брюк).
    Ширина  шва зависит от вида изделия, материала  и выполняемой операции. Так, ширина шва при стачивании средних срезов спинки, боковых срезов пальто, пиджака, при втачивании рукавов в проймы изделия, соединении боковых, шаговых, средних срезов и надставок брюк равна 10?15 мм. При притачивании манжет и надставок деталей из основного материала, втачивании воротников, стачивании вытачек ширина стачного шва равна 7?10 мм; при выполнении операций обтачивания воротников, манжет, бортов, клапанов и т.д. – 5 мм. Соединение деталей подкладки, надставок к ней и утепляющей прокладки выполняется стачным швом шириной 10?12 мм.
    Кроме соблюдения параметров швов, необходимо соблюдать правила выполнения швов на машине, определяющие порядок укладывания деталей под иглу и последовательность выполнения шва, знать, по какой детали следует стачивать, с какого конца начинать соединение и др. [1–4].
    В соответствии с ГОСТ 12807-2003 «Изделия швейные. Классификация стежков, строчек и швов» выделены следующие классы стежков:
    класс 100 – цепные стежки, образованные одной  и более верхними нитками;
    200 – ручные (машинные) стежки, образованные  одной верхней ниткой;
    300 – челночные стачивающие стежки, образованные двумя и более верхними и нижними нитками;
    400 – цепные стачивающие стежки, образованные двумя и более  верхними и нижними нитками;
    500 – цепные обметочные и стачивающе-обметочные  стежки, образованные одной верхней или двумя и более верхними и нижними нитками;
    600 – цепные плоские (с покровной  нитью) стежки, образованные двумя  и более верхними и нижними  нитками;
    700 – сварные стежки.
    Стежки  и строчки, состоящие из одного ряда стежков одного вида, обозначают кодом, состоящим из трёх знаков. Первая цифра – класс стежка, вторая и третья – его вид. На рисунке 2 представлены некоторые виды стежков.

| а) | б) | в) | г) |
| --- | --- | --- | --- |

Рис. 2. Виды стежков:
    а) однониточный однолинейный прямой цепной (код 101); 
    б) ручной прямой (код 209); в) двухниточный однолинейный челночный (код 301); 
    г) двухниточный однолинейный зигзагообразный челночный (код 304) 

     При эксплуатации на одежду и соединение ее деталей действуют разнообразные факторы: деформация (растяжения, сжатия, изгиба, кручения, истирания), температура, влажность и т.д.
     Для обеспечения качества изделия во время его изготовления и носки  ниточные соединения должны удовлетворять целому ряду требований.
     По  классификации В.Ф. Шаньгиной выделено 5 групп показателей качества ниточных соединений:

эстетические: ровнота линии строчки; равномерность частоты строчки; плотность затягивания стежков, целостность строчки;
деформационные: волнистость материала по линии шва, стягивание материала нитками строчки, посадка нижнего слоя материала;
механические: прочность шва вдоль строчки, удлинение шва вдоль строчки, прочность шва поперек строчки, жесткость шва, повреждаемость материала;
эксплуатационные: выносливость или долговечность, остаточная циклическая деформация, устойчивость к истиранию, светопогоде, стирке, химчистке; распускаемость строчки; осыпание ткани в шве;
экономические: расход материала, расход ниток.

В зависимости от вида строчки (соединительная или отделочная), материалов (натуральные или синтетические), вида изделия, назначения и условий эксплуатации изменяется значимость свойств.
     В процессе образования стежков на качество ниточных соединений влияют следующие факторы:

вид переплетения и структура стежка;
вид и свойства материала;
вид и свойства ниток, образующих стежки;
технологические режимы пошива: частота строчки, натяжение ниток, скорость стачивания, давление лапки на сшиваемые материалы;
параметры швов: число стачиваемых слоев, ширина шва, число ниточных строчек, толщина шва.

Прочность ниточных швов
     Наиболее  важными показателями прочности  швов являются:

максимальная нагрузка при растяжении в поперечном направлении шва;
удлинение при разрыве в продольном направлении;
выносливость при многократном растяжении вдоль и поперек строчки.

Процессы  образования машинных стежков и строчек 

     Технологическая схема процесса образования челночных стежков включает следующие основные этапы:
     прокалывание  материала иглой и проведение нитки через материал;
     образование петли-напуска из игольной нитки;
     захват  и расширение петли-напуска носиком челнока;
     обвод петли-напуска вокруг шпульки для  введения внутрь петли челночной нитки;
     затягивание ниток стежка;
     продвижение материала на длину стежка.
     При образовании цепных стежков меняется состав и порядок выполнения этапов. Например, для однониточной цепной прямолинейной строчки:
     прокалывание  материала иглой и проведение игольной нитки;
     образование петли-напуска над ушком иглы;
     проникание  в игольную петлю носика крючка или  петлителя;
     выход иглы из материала;
     продвижение материала;
     образование последующей петли стежка и вывод  ее на линию движения иглы;
     вход  иглы в последнюю петлю предыдущего  стежка;
     повторное прокалывание материалов иглой;
     сбрасывание петель предыдущего стежка (с крючка, петлителя);
     затягивание петель предыдущего стежка. 

     Прокалывание  материалов иглой
     Прокалывание  материалов иглой может быть сквозным и несквозным. Во время прокола материала иглой происходит взаимодействие силы прокола Р, сил упругости материала q и сил трения  ( – коэффициент трения между иглой и материалом,  – нормальное давление). Взаимодействие сил представлено на рисунке 11.
      
     Рис. 11. Прокол материалов иглой:
     1 – материалы; 2 – игольная пластина; 3 – лапка 

     Сила  прокола зависит от следующих основных факторов:
     толщина сшиваемых материалов h и их физико-механические свойства;
     угол  заточки острия ;
     диаметр иглы ;
     коэффициент трения  между иглой и материалом, который во многом зависит от чистоты обработки поверхности острия и стержня иглы. Например, для тонких материалов максимальная сила прокола рассчитывается по формуле:

, (1.6)

где – условный модуль упругости материала при проколе.
     В наибольшей степени на величину влияют  и . Угол заточки острия при сшивании толстых материалов почти не влияет на .
     Повреждаемость материалов иглой П, %, рассчитывается по формуле:

|  | (1.7) |
| --- | --- |

где n – число проколов материала с повреждениями нитей; n0 – общее число проколов.
     Повреждаемость  материалов зависит от их плотности, структуры, волокнистого состава, диаметра иглы, чистоты обработки ее поверхности, угла заточки острия, давления прижимной лапки машины, количества слоев материала и т.д. Потеря прочности материала достигает 15  %, снижение удлинения – 20 %.
     Для обеспечения качества строчки большое  значение имеет правильный подбор для конкретного материала номеров игл и ниток. Для тканей справедлива зависимость

| , | (1.8) |
| --- | --- |

где – номер иглы; – линейная плотность ниток, текс; = 40 – для армированных ниток; = 30 – для хлопчатобумажных ниток; = 25 – для лавсановых ниток.
     При стачивании материалов из синтетических  волокон их повреждение происходит и из-за нагрева иглы до 280–330 оС. Для снижения нагрева используют иглы с более тонкой или двойной заточкой, специальные устройства для воздушного охлаждения иглы и силиконовую смазку синтетических ниток.
     Проведение  нитки в отверстие прокола  сначала осуществляется при неподвижной нитке в ушке иглы (пока не израсходуется ее напуск со стороны предыдущего стежка). Затем нитка перемещается в челночных строчках – в сторону стежка, в цепных – в сторону нитепритягивателя. Условия проведения нитки через материал во многом зависят от радиуса закругления (затупления) граней ушка и кромки желобка, т.е. качества изготовления игл.
     Для правильного хода процесса образования стежков необходимо, чтобы длина нитки, освобождаемая нитепритягивателем и перетягиваемая со стороны предыдущего стежка, была не меньше длины нитки, проводимой через материал, которая равна удвоенному рабочему ходу иглы (рис. 12).
      
     Рис. 12. Схема перемещения иглы при образовании стежка
                                   (1.9)
     где l0 – общий ход иглы, мм (расстояние от крайнего верхнего до крайнего нижнего положения); l1 – расстояние от ушка иглы в крайнем верхнем положении до игольной пластины (холостой ход), мм; – толщина стачиваемых материалов, мм.
     Величины  l0 и l1 измеряются конструкцией машины определенного класса.
     В машинах челночного стежка несоответствие количества подаваемой игле нитки расчетному значению Lu приводит к обрыву ниток, а в машинах цепного стежка – к неправильному (некачественному) затягиванию ниток стежка.
     Образование петли-напуска
     Образование петли-напуска из нитки происходит при движении иглы вверх из крайнего нижнего положения (рис. 13). Образование петли происходит вначале вследствие взаимодействия сил трения F1 и F2 нитки о материал, сил упругости нитки q, а затем и дополнительной силы Рд взаимодействия нитки и нижней стенки ушка иглы.
     Сначала петля распределяется по обе стороны  от иглы, а затем смещается в сторону короткого желобка, так как она смещена относительно оси иглы в отверстии прокола. Увеличение размера петли и смещение ее в сторону короткого желобка позволяет облегчить захват петли носиком челнока.
     На  размер и форму петли оказывают  влияние плотность материала, крутка и неуравновешенность ниток, их свойства, подъем ткани вместе с иглой и другие факторы. Нормальная ширина петли – 1,5–2 мм, наибольшую ширину она имеет на уровне 1,5–2 мм выше верхней стенки ушка. Именно на этом уровне должен находиться носик челнока или петлителя в момент захвата петли.
     Челнок  захватывает петлю верхней нитки, расширяет и обводит ее вокруг половины шпульки. Ветвь петли, идущая от иглы, заводится внутрь челнока, а ветвь, идущая от строчки, проходит с наружной стороны шпуледержателя (рис. 14).
      
     Рис. 14. Схема образования челночного прямолинейного стежка:
     1 – игла; 2 – верхняя нитка; 3 –  челнок; 4 – шпулька; 5 – нижняя нитка 

     После того, как петля обведена вокруг половины шпуледержателя, происходит подтягивание нитки со стороны иглы. Благодаря этому петля сдергивается с носика челнока и обводится вокруг второй половины шпуледержателя.
     При выполнении зигзагообразных строчек на машинах, где отклоняется игла, при правом и левом проколе петля нормальных размеров образуется на одном и том же уровне. Для захвата второй петли носик челнока должен пройти расстояние, примерно равное величине отклонения иглы, а петля к этому времени уже изменит свои размеры и форму. Для нормального процесса образования стежков ось челнока в таких машинах смещается по отношению к точкам прокола иглы.
     В машинах цепного стежка петлитель захватывает образовавшуюся петлю а1 нити иглы (рис. 15а), петля расширяется носиком 1 и удерживается петлителем 2. Материал перемещается на величину стежка (рис. 15б). Петлитель захватывает следующую петлю а2 (рис. 15в) и вводит ее в предыдущую петлю а1, которая при дальнейшем движении петлителя сходит с него, образуя переплетение ниток стежка (рис. 15г). При выполнении двух- и многониточных строчек петлитель не только удерживает петлю нитки иглы, но и вводит в нее петлю своей нитки.