Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение           Чувашской Республики

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум»

Министерства образования Чувашской Республики

Рассмотрен                                                         Утвержден

на занятии    ЦК                                                 приказом  от «31» августа 2023 г. №1

Протокол от «30» августа 2023 г. № 1

Руководитель ЦК:   __________________

Фонд оценочных средств по учебной дисциплине

ОП. 03 Техническая механика с основами технических измерений

по профессии СПО    35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП

Вурнары 2023

- Паспорт фонда оценочных средств

учебной дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений».

| № п/п | Контролируемые разделы (темы) дисциплины | Контролируемые знания, умения и общие компетенции (или ее аспекты) | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1.1. Основные сведения о машинах и ее деталях. Тема 1.2. Соединения деталей. Тема 1.3. Валы, оси, муфты | уметь: - читать кинематические схемы; - проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; знать: - Виды машин и механизмов, принцип действия, кинематические и динамические характеристики; - Типы кинематических пар; - Характер соединения деталей и сборочных единиц; - Основные сборочные единицы и детали; - Типы соединений деталей и машин; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | контрольная работа дифференцированный зачет контрольная работа дифференцированный зачет |
|  | Тема 1.4. Виды передач. Тема 1.5. Механизмы. Подшипники. Тема 1.6. Допуски и посадки. Стандартизация. | уметь: - проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц; - производить расчет прочности несложных деталей и узлов; - подсчитывать передаточное число; знать: - Виды движений и преобразующие движения механизмы; - Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах; - Передаточное отношение и число; - Принцип взаимозаменяемости; - Требования к допускам и посадкам; ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и экологической безопасности. | контрольная работа дифференцированный зачет контрольная работа дифференцированный зачет |
|  | Тема 1.7. Технические измерения. | уметь: - пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом; знать: - Принципы технических измерений; - Общие сведения о средствах измерения и их классификацию. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. | контрольная работа дифференцированный зачет |

Формой аттестации по учебной дисциплине является  дифференцированный зачёт.

2. Комплект оценочных средств.

2.1. Задания для текущего контроля.

Контрольная работа по темам 1.1-1.3.

Тесты по теме: «Основные сведения о машинах и деталях».

1. Устройство, осуществляющее механические движения для преобразования энергии, материалов и информации с целью облегчения физического и умственного труда человека называется…
1) машиной
2) узлом
3) механизмом
4) сборочной единицей
2. Деталью называют изделие, …
1) выполненное из одного материала без применения сборочных операций
2) представляющее собой законченную сборочную единицу, состоящую из деталей, имеющих общее функциональное назначение
3) составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными операциями

3. Узлом называют изделие,…
1) выполненное из одного материала без применения сборочных операций
2) представляющее собой законченную сборочную единицу, состоящую из деталей, имеющих общее функциональное назначение
3) составные части которого подлежат соединению между собой на предприятии изготовителе сборочными операциями

4. Механизм представляет собой…
1) совокупность звеньев соединенных кинематическими парами
2) кинематическую цепь со стойкой 
3) механическую систему для преобразования движения
4) систему тел, преобразующих энергию из одного вида в другой

5.Надежность это:

1) соответствие изделия требованиям производства и эксплуатации

2) способность выполнять заданные функции, сохраняя во времени значения установленных эксплуатационных показателей в заданных пределах

3) способность материала деталей сопротивляться изменению формы и размеров при нагружении

6. Угол профиля метрической резьбы…
1) 200
2) 300
3) 450
4) 600

7. В качестве крепежных применяют… резьбы
1) метрические
2) прямоугольные
3) трапецеидальные

8. В условное обозначение метрической резьбы входит
1) внутренний диаметр резьбы
2) наружный диаметр резьбы
3) угол подъема витка
4) угол профиля резьбы

9. Пустотелые заклепки применяют…
1) в силовых соединениях
2) в плотных соединениях
3) для соединения тонких листов и неметаллических деталей
4) для соединения толстых листов

10. Шпоночное соединение предназначено для передачи … между валом и ступицей.
1) растягивающих сил
2) радиальных сил
3) изгибающего момента
4) вращающего момента
11. (установить соответствие)
 Соединение … шпонкой изображено на рисунке …
1) сегментной
2) призматической
3) цилиндрической
4) клиновой

А                               Б                      В                            Г                     Д
12. Материалом для изготовления шпонок служит …
1) бронза
2) сталь
3) чугун
4) латунь
13. Наибольшей нагрузочной способностью при одинаковых габаритах ступиц, материалах и термообработке обладает …
1) соединение цилиндрической шпонкой
2) соединение сегментной шпонкой
3) соединение призматической шпонкой
4) соединение клиновой шпонкой
5) шлицевое соединение

14. Основными функциями муфт являются…
1) соединение концов валов и передача крутящего момента
2) компенсирование погрешностей расположения валов
3) уменьшение динамических нагрузок, предохранение от перегрузок
4) создание дополнительной опоры для длинных валов

15. По назначению механические муфты подразделяют на…
1) постоянные, управляемые, самоуправляемые
2) фланцевые, цепные, центробежные
3) втулочные, кулачковые, обгонные
4) предохранительные, зубчатые, фрикционные

16. По назначению постоянные муфты подразделяют на… 
1) некомпенсирующие (глухие), жесткие компенсирующие,
упругие компенсирующие
2) втулочные, поперечно-свертные, продольно-свертные
3) фрикционные, зубчатые, цепные

17. Упругие компенсирующие муфты служат для…
1) постоянного соединения строго соосных валов
2) автоматического разъединения валов при опасных перегрузках
3) смягчения динамических нагрузок, компенсации неточности взаимного расположения соединяемых валов, демпфирования колебаний
4) соединения или разъединения валов при их вращении или в покое

18. Управляемые муфты предназначены для…
1) соединения или разъединения валов при их вращении или в покое
2) автоматического разъединения валов при опасных перегрузках
3) смягчения динамических нагрузок, компенсации неточности взаимного расположения соединяемых валов
4) передачи вращения только в одном направлении

19. Управляемые муфты по конструкции разделяют на…
1) кулачковые, зубчатые, фрикционные
2) цепные, втулочные, кулачковые
3) фланцевые, предохранительные, центробежные

20. Из управляемых муфт плавное соединение валов обеспечивают… муфты
1) кулачковые
2) зубчатые
3) фрикционные

21. Самоуправляемые муфты предназначены для …
1) автоматического соединения или разъединения валов при определенных условиях
2)соединения или разъединения валов при их вращении или в покое
3) смягчения динамических нагрузок, компенсации неточности взаимного расположения соединенных валов, демпфирования колебаний

22. Предохранительные муфты используют для …
1) включения исполнительного механизма
2) защиты машины от перегрузки
3) передачи вращения только в одном направлении
4) компенсации вредного влияния несоосности валов

23. Муфта, обеспечивающая передачу момента в одном направлении и свободное относительное вращение в противоположном, называется …
1) обгонной
2) предохранительной
3) центробежной

24. Валы предназначены для…
1) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей
2) поддержания вращающихся деталей машин
3) соединения различных деталей
4) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин

25. Оси предназначены для…
1) передачи крутящего момента и поддержания вращающихся деталей
2) для поддержания вращающихся деталей машин
3) обеспечения синхронности работы отдельных деталей машин

26. Сварным - называется соединение, выполненное:

- С  применением деталей из высоко пластичного материала, состоящих из стержня  и закладной головки

- путём установления межатомных связей между свариваемыми частями при их нагревании или пластическом деформировании

- соединение составных частей изделия с применением клея

- соединение  межатомными связями путем нагрева соединяемых материалов ниже температуры их плавления и применения легкоплавкого присадочного материала

Критерии оценки: от 25 баллов до 29 баллов – 5 (отлично)                        90-100%

от 21 баллов до 24 баллов – 4 (хорошо)                         75-90%

от 17 баллов до 20 баллов – 3 (удовлетворительно)     60-75%%

Ответы к тестам по машинам:

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1-в 2-ад 3-г 4-б | 2 | 5 |
| № вопроса | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|  | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |

Критерии оценки: от 25 баллов до 29 баллов – 5 (отлично)                        90-100%

от 21 баллов до 24 баллов – 4 (хорошо)                         75-90%

от 17 баллов до 20 баллов – 3 (удовлетворительно)     60-75%%

Контрольная работа по темам 1.4-1.6.

Тесты по теме передачи.      1.Как называется тип передачи, показанный на рисунке?

Написать правильный ответ____________________.

2. Наиболее высокий КПД имеет … передача.
1) зубчатая коническая
2) цепная
3) червячная
4) ременная
5) зубчатая цилиндрическая

3. К механическим передачам зацеплением относятся …
1) зубчатые, волновые, клиноременные
2) зубчатые, фрикционные, червячные
3) зубчатые, цепные, червячные, планетарные
4) зубчатые, червячные, ременные, фрикционные

4. К механическим передачам трением относится …
1) червячная
2) клиноременная
3) волновая зубчатая
4) планетарная
5) винтовая

5. Принцип действия ременной передачи основан на использовании сил…
1) Скольжения
2) Зацепления
3) Трения
4) Давления

6. Основным недостатком ременных передач является… (несколько ответов)
1) Непостоянство передаточного отношения
2) Шум при работе
3) Высокая стоимость
4) Низкий кпд

7. К недостаткам цепной передачи по сравнению с ременной относится…
1) Постоянство передаточного отношения
2) Меньшие габариты
3) Шум при работе
4) Меньшие нагрузки на валы и подшипники

8. К достоинствам фрикционных передач относится…
1) простота тел качения
2) большие нагрузки на вал и подшипники 
3) необходимость специальных нажимных устройств
4) непостоянство передаточного числа

9. Большее передаточное отношение имеет … передача.
1) коническая зубчатая
2) ременная
3) цепная
4) цилиндрическая зубчатая
5) червячная
10. Подшипник качения состоит из…
1) Внутреннего и наружного колец, тел качения, сепаратора
2) Вкладыша, корпуса, тел качения
3) Корпуса, сепаратора, тел качения
4) Внутреннего и наружного колец, тел качения

11. Сепаратор в подшипнике…
1) Разделяет и направляет тела качения
2) Увеличивает нагрузочную способность
3) Уменьшает трение
4) Направляет тела качения

12. По форме тел качения подшипники разделяют на …
1) Шариковые, роликовые
2) Радиальные, упорные
3) Роликовые, упорные
4) Шариковые, радиальные

13.К каким передачам относятся вариаторы?

    - с постоянным передаточным числом;

    - с переменным передаточным числом;

    - и с постоянным и с переменным  передаточным числом;

14. Установите соответствие между механизмом и его назначением

| Механизм | Назначение |
| --- | --- |
| 1.Подшипник | А. для соединения валов со ступицами различных механизмов |
| 2.Муфта | Б. опоры валов и осей |
| 3.Шпонка | В. для соединения валов и передачи вращательного момента |

15.Основным достоинством заклепочных соединений является:

- простота конструкции;

- надежная работа при вибрациях и динамических нагрузках;

- герметичность и плотность.

16.Недостатком сварных швов является:

1) трудность изготовления;

2) низкая технологичность;

3) неоднородность структуры и свойств, остаточные деформации.

17. Для преобразования вращательного движения в поступательное применяется

1) червячная передача

2) реечная передача

3) ременная передача

18. Для передачи вращения между удаленными друг от друга валами применяется

1) зубчатая передача

2) ременная передача

3) Червячная передача

19. К недостаткам фрикционных передач относятся… (несколько ответов)
1) простота тел качения
2) большие нагрузки на валы и подшипники
3) необходимость специальных нажимных устройств
4) постоянство передаточного числа

Критерии оценки: Отлично - 90% -100% правильных ответов (от 21 - до 23 баллов)

Хорошо – 75% - 90% правильных ответов (от 17 - до 20 баллов)

Удовлетворительно – 60% - 75% правильных ответов (от 14 - до 16 балло

Ответы по теме передачи:

| №п/п | Ответы |
| --- | --- |
| 1. | Шевронная |
| 2. | 5 |
| 3. | 3 |
| 4. | 2 |
| 5. | 3 |
| 6. | 1,4 |
| 7. | 3 |
| 8. | 1 |
| 9. | 5 |
| 10. | 1 |
| 11. | 1 |
| 12. | 1 |
| 13. | 2 |
| 14. | 1-Б, 2-В, 3А. |
| 15. | 2 |
| 16. | 3 |
| 17. | 2 |
| 18. | 2 |
| 19. | 2,3 |

Критерии оценки: Отлично - 90% -100% правильных ответов (от 21 - до 23 баллов)

Хорошо – 75% - 90% правильных ответов (от 17 - до 20 баллов)

Удовлетворительно – 60% - 75% правильных ответов (от 14 - до 16 баллов)

Тесты по допускам и посадкам, техническим измерениям.

1.Размер, относительно которого определяют предельные размеры и который проставляется на чертеже, называется:

- Наибольший предельный размер

- Действительный размер

- Номинальный размер

- Наименьший предельный размер

2. Размер готовой детали, установленный измерением с допустимой погрешностью, называется:

- Наибольший предельный

- Действительный

- Наименьший предельный

- Номинальный

3. На чертеже отверстия указан размер 0,03. Наибольший предельный размер отверстия равен:

- 50,06

- 50,03

- 50,00

- 49,97

4. На чертеже поставлен диаметр вала: Ø 40 + 0,25. Вал, годный к использованию, имеет диаметр:

- 40,28

- 40,11

- 39,75

- 38,94

5. Допуск размера   равен:

- 0,3

- 0,2

- 0,1

- - 0,1

6. Разность между наибольшим предельным размером отверстия и наименьшим предельным размером вала это:

- Наибольший натяг

- Наименьший натяг

- Наименьший зазор

- Наибольший зазор

7. На чертеже сопрягаемых деталей для отверстия указан размер ,

а для вала – размер . Величина наибольшего натяга данного сопряжения  составляет:

- 0,5

- 0,3

- 0,2

- 0,1

8.   Графическое изображение посадки типа:

0________________________0

- Посадка с зазором

- Посадка с натягом

- Переходная посадка

- Посадка с равновероятными натягами и зазорами

9. Размер, указанный на чертеже, к которому относится термин «отверстие»:

- 2.  3. 4.

10. Рассмотрите схемы полей допусков. Определите допуск вала, отверстия, тип посадки.

|  | Схема полей допусков |  | Допуск отверстия |  | Допуск вала |  | Тип посадки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1 | 0,052 | 1 | 0,040 | 1 | С зазором |
| 2 |  | 2 | 0,046 | 2 | 0,019 | 2 |  |
| 3 |  | 3 | 0,030 | 3 | 0,032 | 3 | Переходная |
| 4 |  | 4 | 0,040 | 4 | 0,025 | 4 | С натягом |

11. Определить диаметр детали d=________ мм

12. Определите диаметр детали d = ______ мм

13. Установите соответствие между колонками

| Средства для измерения линейных размеров |  | Названия средств измерений линейных размеров |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | а | Индикатор часового типа |
| 2. | 1 2 3 4 5 67 8 | б | Штангенглубиномер |
| 3. |  | в | Микрометрический нутромер |
| 4. | ис. . Штангенглубиномер | г | Микрометр гладкий |

Критерии оценки: Отлично - 90% -100% правильных ответов (от 24 - до 27 баллов)

Хорошо – 75% - 90% правильных ответов (от 20 - до 23 баллов)

Удовлетворительно – 60% - 75% правильных ответов (от 16 - до 19 баллов)

Эталоны ответов к тесту по допускам и посадкам и ТИ.

| № вопроса | I вариант |
| --- | --- |
| 1. | 3 |
| 2. | 2 |
| 3. | 2 |
| 4. | 2 |
| 5. | 1 |
| 6. | 4 |
| 7. | 2 |
| 8. | 2 |
| 9. | 2 |
| 10. | 1-2-1-3 2-1-3-1 3-4-4-4 4-3-2-1 |
| 11. | 16,8 |
| 12. | 8,13 |
| 13. | 1-в 2-г 3-а 4-б |

Критерии оценки: Отлично - 90% -100% правильных ответов (от 24 - до 27 баллов)

Хорошо – 75% - 90% правильных ответов (от 20 - до 23 баллов)

Удовлетворительно – 60% - 75% правильных ответов (от 16 - до 19 баллов)

  - Задания для проведения дифференцированного зачёта.

Вопросы для дифференцированного зачета:

- Машины и их основные элементы. Примеры машин.

- Кинематические схемы. Чтение кинематической схемы.

- Муфты. Виды муфт. Применяемость, примеры.

- Фрикционные передачи. Вариаторы. Применяемость, примеры.

- Ременные передачи. Применяемость, примеры.

- Зубчатые передачи, передаточное число и как оно определяется у зубчатых передач.

- Червячные передачи. Применяемость, примеры.

- Цепные передачи. Применяемость, примеры.

- Передача винт-гайка скольжения, качения. Применяемость, примеры.

- Реечные передачи. Применяемость, примеры.

- Резьбовые соединения. Виды деталей резьбовых соединений. Применяемость, примеры.

- Шпоночные соединения. Виды шпонок. Применяемость, примеры.

- Шлицевые соединения. Виды шлицов. Применяемость, примеры.

- Сварные соединения. Виды сварных швов. Применяемость, примеры.

- Виды заклёпочных соединений. Виды и материал заклёпок. Применяемость, примеры.

- Виды валов и осей. Их назначение. Применяемость, примеры.

- Классификация подшипников, их смазка. Применяемость, примеры.

- Кривошипно-шатунный механизм. Применяемость, примеры.

- Разновидности редукторов зубчатых передач. Применяемость, примеры.

- Взаимозаменяемость. Основные параметры взаимозаменяемости деталей.

- Допуски и посадки. Примеры.

- Система вала и система отверстия. Примеры.

- Предельные размеры, предельные отклонения. Примеры.

- Штангенциркуль. Устройство и назначение. Практическое использование.

- Микрометр. Устройство и назначение. Практическое использование.

Критерии оценивания:

5 баллов:

–  обучающийся демонстрирует системность и глубину знаний, полученных при изучении программы учебной дисциплины;

–  стилистически грамотно, логически правильно излагает ответы на вопросы;

–  дает исчерпывающие ответы на дополнительные вопросы преподавателя по темам,

предусмотренным программой учебной дисциплины.

4 балла:

–  обучающийся демонстрирует достаточную полноту знаний в объеме программы учебной дисциплины,

при наличии лишь несущественных неточностей в изложении содержания основных и

дополнительных ответов;

–  владеет необходимой для ответа терминологией;

–  недостаточно полно раскрывает сущность вопроса;

–  допускает незначительные ошибки, но исправляется при наводящих вопросах преподавателя.

3 балла:

–  обучающийся демонстрирует недостаточно последовательные знания по вопросам программы учебной дисциплины;

–  использует специальную терминологию, но могут быть допущены 1–2 ошибки в определении основных понятий, которые студент затрудняется исправить самостоятельно;

–  способен самостоятельно, но неглубоко анализировать материал, при наводящих вопросах раскрывает сущность решаемой проблемы.

2 балла:

–  обучающийся демонстрирует фрагментарные знания в рамках программы учебной дисциплины;

–  не владеет минимально необходимой терминологией;

–  допускает грубые логические ошибки, отвечая на вопросы преподавателя, которые не

может исправить самостоятельно.