Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение        Чувашской Республики

«Вурнарский сельскохозяйственный техникум»

Министерства образования Чувашской Республики

Рассмотрен                                                         Утверждены

на занятии    ЦК                                                 приказом  от «31» августа 2023 г. №329

Протокол от «30»августа 2023 г. № 1

Руководитель ЦК:   __________________

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ
для обучающихся
ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ
ПО УД ОП.03 Техническая механика с основами технических измерений

Профессия  35.01.14  Мастер по ТО и ремонту МТП

2023

Содержание

Стр.
1. Введение                                                                                                3-5
2. Правила выполнения практических работ                                         5-6
3. Практические  работы №1-2                                                                6-12
4. Практическая работа №3                                                                     13-24
5. Практическая работа №4                                                                     24-29
6. Практическая работа №5                                                                     30-32
7. Практическая работа №6                                                                     32-36
8. Практическая работа №7                                                                     36-38
9. Практическая работа №8                                                                     38-40
10. Практическая работа №9                                                                   40-47

Введение

Дисциплина «Техническая механика с основами технических измерений» входит в общепрофессиональный цикл ППКРС Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии 35.01.14 Мастер по ТО и ремонту МТП.

Количество часов, отведенных на освоение дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений »  составляет:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 часа;

самостоятельной работы обучающегося – 16 часа.

Программой дисциплины предусмотрено 18 часов практических занятий, результатом выполнения которых является приобретение практического опыта при выполнении заданий, имеющих практическую направленность.

Перечень практических работ.

| № | Содержание практических работ | Количество часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Изучение различных видов передач | 2 |
| 2. | Определение передаточных отношений передач | 2 |
| 3. | Овладение навыками пользования измерительными приборами. | 2 |
| 4. | Измерение деталей машин измерительным инструментом. | 2 |
| 5. | Чтение размеров предельных отклонений. | 2 |
| 6. | Определение допуска по размерам предельных отклонений. | 2 |
| 7. | Определение годности действительных размеров. | 2 |
| 8. | Определение годности деталей по внешним признакам. | 2 |
| 9. | Определение группы посадки по чертежам сопрягаемых деталей | 2 |
|  | Итого | 18 |

Цель выполнения практических работ дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений»  составляет:

- закрепление у обучающихся знаний по дисциплине;

- освоение необходимых умений и способов деятельности;

- формирование первоначального практического опыта через включение обучающихся в различные виды деятельности;

- формирование практических профессиональных умений пользоваться разметочными инструментами; инструментами и приспособлениями, применяемыми при правке, гибке, рубке, резке, опиливании металла, при обработке отверстий, при нарезании резьбы, при клепке, при распиливании и припасовке, при шабрении, при притирке, при пайке, лужении, склеивании металла.

Выполнение обучающимися практических заданий (работ)  дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений»  направлено на:

- формирование умений применять полученные знания на практике,

- развитие интеллектуальных и учебных умений у будущих рабочих:

- получение навыков планирования своей деятельности, самоконтроля;

- совершенствование умения работы с учебной и справочной литературой, Интернет-источниками;

- выработку при решении поставленных задач таких профессионально значимых качеств, как самостоятельность, ответственность, точность, творческая инициатива.

В результате освоения дисциплины «Техническая механика с основами технических измерений»  должен знать:

- Виды машин и  механизмов, принцип  действия, кинематические и динамические характеристики;

- Типы кинематических пар;

- Характер  соединения деталей и сборочных единиц;

- Принцип взаимозаменяемости;

- Основные сборочные единицы и детали;

- Типы соединений деталей и машин;

- Виды движений и преобразующие движения механизмы;

- Виды передач их устройство, назначение, преимущества и недостатки, условные обозначения на схемах;

- Передаточное отношение и число;

- Требования к допускам и посадкам;

- Принципы технических измерений;

- Общие сведения о средствах измерения и их классификацию.

В результате освоения дисциплины  «Техническая механика с основами технических измерений»  обучающийся должен уметь:
         -    читать кинематические схемы;

- проводить разборочно-сборочные работы в соответствии с характером соединений деталей и сборочных единиц;

- производить расчет  прочности несложных деталей и узлов;

- подсчитывать передаточное число;

- пользоваться контрольно-измерительными приборами и инструментом;

По окончании выполнения практических заданий обучающийся должен продемонстрировать способности, умения и степень владения следующими профессиональными компетенциями:

ПК 1.1. Выполнять работы по техническому обслуживанию сельскохозяйственных машин и

оборудования при помощи стационарных и передвижных средств технического

обслуживания  и ремонта;
ПК 1.2. Проводить ремонт, наладку, регулировку  отдельных узлов и деталей тракторов,

самоходных и других сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств,

оборудования животноводческих ферм и комплексов с заменой отдельных частей и

деталей;

ПК 1.3. Проводить профилактические осмотры  тракторов, самоходных и других

сельскохозяйственных  машин, прицепных и навесных устройств, оборудования

животноводческих ферм и комплексов;

ПК 1.4. Выявлять причины несложных неисправностей тракторов, самоходных и других

сельскохозяйственных машин, прицепных и навесных устройств, оборудования

ПК 1.5. Проверять на точность и испытывать под нагрузкой отремонтированные

сельскохозяйственные машины и оборудование;

ПК 1.6. Выполнять работы по консервации и сезонному хранению сельскохозяйственных машин и

оборудования.

ПК 2.1. Собирать и устанавливать агрегаты и сборочные единицы тракторов и самоходных

сельскохозяйственных машин стационарно и в полевых условиях.

ПК 2.2. Выполнять наладку и регулирование агрегатов и сборочных единиц сельскохозяйственных

машин и оборудования.

ПК 2.3. Выполнять плановое, ресурсное (перед отправкой в ремонт) и заявочное диагностирование

автомобилей, тракторов, самоходных сельскохозяйственных машин и агрегатируемого

оборудования;

ПК 2.4. Проводить ремонт агрегатов и сборочных единиц тракторов, самоходных и других

сельскохозяйственных машин.

ПК 3.3. Заправлять топливом и смазывать тракторы, навесные и прицепные сельскохозяйственные

орудия, самоходные и другие сельскохозяйственные машины.

ПК 3.4. Проводить техническое обслуживание машинно-тракторных агрегатов.

ПК 4.1. Управлять автомобилями категории «С».

ПК 4.2. Выполнять работы по транспортировке грузов.

ПК 4.3. Осуществлять техническое обслуживание транспортных средств в пути следования.

ПК 4.4. Устранять мелкие неисправности, возникающие во время эксплуатации транспортных  средств.

и общими компетенциями:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Организовывать собственную деятельность с соблюдением  требований охраны труда и экологической безопасности
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Правила выполнения практических работ.

- Внимательно выслушайте или прочитайте тему, цели и задачи практической работы.

- Участвуйте в обсуждении задания с преподавателем и группой, задавайте вопросы – нельзя оставлять невыясненными или непонятыми ни одного слова или вопроса.

- Внимательно прослушайте инструктаж по соблюдению требований охраны труда, пожарной и электробезопасности и распишитесь в специальном журнале.

- Вспомните весь теоретический материал, предшествовавший практической работе, четко отвечайте на вопросы преподавателя по изученному материалу.

- Ознакомьтесь с инструкцией (указаниями преподавателя) по выполнению данной практической работы.

- Прежде чем приступить к выполнению практической работы  выясните, какие инструкционные карты, инструменты, приспособления, материалы, заготовки нужны для работы, получите их у преподавателя, рационально (удобно и правильно) расположите на рабочем месте. Не следует браться за работу, пока не подготовлено рабочее место.

- Внимательно изучите инструкционную карту, продумайте ход выполнения работы.

- Если при выполнении практической работы применяется групповое или коллективное выполнение задания, старайтесь поддерживать в коллективе нормальный психологический климат, грамотно распределить роли и обязанности. Проводите анализ и самоконтроль организации труда на своем рабочем месте и в бригаде.

- Соблюдайте правильную рабочую позу при выполнении определенных видов работ и операций. Положение тела во время работы должно быть таким, чтобы работать было удобно и с минимальной затратой сил.

- Не отвлекайся во время выполнения работы на посторонние, не относящиеся к работе, дела.

- При выполнении практических работ соблюдайте правила техники безопасности.

- В процессе выполнения практической работы обращайтесь за консультациямик преподавателю, чтобы вовремя скорректироватьсвою деятельность, проверить правильность выполнения отдельных операций.

- По окончании выполнения практического задания сдайте готовую работу преподавателю для проверки и тщательно уберите рабочее место.

- Участвуйте в обсуждении и оценке полученных результатов практической работы.

- По окончании работы составьте письменный или устный отчет в соответствии с теми методическими указаниями по оформлению отчета, которые  вы получили от преподавателя.

Обучающиеся, которые вовремя сдали правильно оформленный отчет о выполнении практической работы, ответили на вопросы, получают оценку «отлично».

Оценку «хорошо» получают те, кто допустил ошибку в математических вычислениях при оформлении отчета, или ответы на вопросы были не достаточно полными. Работа так же должна быть сдана вовремя. Обучающиеся, которые не сдали отчет о работе вовремя, имеют право в течение недели прийти на дополнительные занятия по ликвидации пробелов в знаниях, представить отчет и защитить работу.

Обучающиеся, не сдавшие работу в течение недели после ее выполнения, получают оценку «неудовлетворительно».

Практическая работа № 1-2

Тема: Изучение различных видов передач. Определение передаточных отношений передач.

Цель работы: - изучить устройство и принцип работы механических передач на натурных и действующих моделях;

- ознакомиться с условными обозначениями элементов механических передач на кинематических схемах;

- научиться читать кинематические схемы  машин и рассчитывать основные параметры механических  передач.

Продолжительность – 4 часа.

Порядок выполнения работы

1. По натурным и действующим моделям, плакатам изучить устройство и принцип работы механических передач: зубчатых, червячных, фрикционных, ременных, цепных;

2. Используя методические указания по практической работе ознакомиться с условными обозначениями элементов механических передач на кинематических схемах;

3. По предложенному варианту вычертить кинематическую схему машины с указанием позиций основных узлов и агрегатов и обозначив цветными стрелками направление передачи движения от силовой установки к исполнительным механизмам;

4. Обозначить на изображенной кинематической схеме элементы механических передач римскими цифрами: I-цилиндрическую зубчатую передачу,

II	- коническую зубчатую передачу,

III - червячную передачу;

IV- фрикционную передачу;

V - ременную передачу;

VI -цепную передачу;

5. Изложить принцип работы машины по приведенной кинематической схеме, используя учебную литературу;

6.   По предложенному варианту решить задачу:

Условие задачи: Определить частоту вращения ведомого вала А, используя исходные данные, указанные в заданной по варианту кинематической схеме.

7. Оформить отчет.

Содержание отчета: тема, цель работы, наглядные и учебные пособия;

кинематическая схема  машины;

указание позиций основных узлов, направления передачи движения и элементов

механических передач; описание принципа работы машины;  решение задачи по варианту.

- Общие сведения

Основную часть производственных процессов современной хозяйственной деятельности человека выполняют машины – механические устройства, выполняющие движения и служащие для преобразования энергии, материалов и информации. Большинство современных машин создается по схеме двигатель – передаточный механизм (передача) – исполнительный орган машины.

Применение передач связано с тем, что стандартные двигатели с целью снижения массы, габаритов и стоимости выполняют быстроходными с узким диапазоном регулирования скорости, а исполнительные органы должны иметь малые скорости, причем часто требуется разветвление потоков энергии и одновременная передача движения с различными параметрами к нескольким исполнительным органам.

Передачи – это механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстояние.

Кроме основной функции передачи движения, они обеспечивают:

- согласование угловых скоростей исполнительных органов машины и двигателя;

- регулирование и реверсирование (изменение направления) скорости исполнительного органа машины при постоянной угловой скорости двигателя;

- преобразование вращательного движения двигателя в поступательное или другое движение  исполнительного органа;

- приведение в движение нескольких исполнительных органов (с различными скоростями движения) от одного двигателя.

Следовательно, под передачами понимают механизмы, служащие для передачи механической энергии на расстояние, с преобразованием скоростей и моментов, иногда с преобразованием видов и законов движения. В данной лабораторной работе рассматриваются только механические передачи. Эти передачи используются преимущественно для передачи равномерного движения и реже для преобразования вращательного движения в поступательное. Применение равномерного вращательного движения  обусловлено его непрерывностью и равномерностью при малых потерях трение.

- Классификация механических передач

Во всех механических передачах различают два основных звена: звено передачи, которое получает движения от двигателя, называемое ведущим, и звено, которому передается движение, называемое ведомым. Параметры, относящиеся к ведущему звену, обозначаются индексом 1, а параметры относящиеся к ведомому звену, - индексом 2.

Рис. 1. Основные типы механических передач: а - фрикционная; б –зубчатая; в - червячная; г – ременная; д – цепная; е – винт–гайка

- По принципу передачи движения от ведущего звена к ведомому механические передачи делятся на:

- передачи трением (основаны на использовании сил трения между элементами передачи); фрикционные (рис. 1,а), ременные (рис. 1,г);

- передачи зацеплением, работающие в результате возникновения давления между сопрягаемыми зубьями: зубчатые (рис. 1,е), зубчато ременные, цепные (рис. 1,д).

- По способу соединения звеньев механические передачи  делятся на:

- передачи непосредственного контакта сопрягаемых звеньев – фрикционные, зубчатые, червячные, винт–гайка;

- передачи гибкой связью – ременные, цепные.

- По характеру изменения скорости механические передачи делятся на понижающие и повышающие.

- Зубчатые передачи

Зубчатая передача – это механизм, который с помощью зубчатого зацепления передает или преобразует движение с изменением скоростей и моментов. Усилие от одного элемента сцепляющейся пары к другому передается посредством зубьев, последовательно вступающих в зацепление.

Зубья в основном имеют эвольвентный профиль. Меньшее зубчатое колесо передачи является ведущим и называется шестерней, а большее  зубчатое колесо, получающее движение от ведущего, является ведомым и называется колесо зубчатое.

Зубчатая передача, преобразующая вращательное движение между параллельными валами, называется цилиндрической, так как образующая сопрягаемых зубчатых колес является цилиндрической поверхностью. Цилиндрическая передача внешнего зацепления бывает с прямыми  (рис. 2,а), косыми (рис. 2,б) и шевронными (рис. 2,в) зубьями. На кинематических схемах такие передачи изображаются в виде (рис. 3,а,б). На одной из пары зацепляющихся зубчатых колес зубья могут нарезаться не на наружной, а на внутренней поверхности. Такая передача является цилиндрической передачей внутреннего зацепления (рис. 2,2). На кинематических схемах такая передача изображается в виде (рис. 3,в).

Для преобразования вращательного движения шестерни в поступательное движение рейки, или поступательного движения рейки во вращательное движение зубчатого колеса, применяется зубчато–реечная передача (рис. 2,д), которая на кинематических схемах изображается в виде (рис. 3,г). В таких передачах рейка рассматривается как колесо с бесконечно большим диаметром (числом зубьев).

Рис. 2. Основные виды зубчатых передач: а – цилиндрическая прямозубая; б – цилиндрическая косозубая; в - шевронная; г – цилиндрическая с внутренним зацеплением; д – реечная; е - коническая прямозубая; ж –коническая косозубая; з – коническая с круговыми зубьями

Рисунок 3. Условные обозначения передач на кинематических схемах:

а – цилиндрическая зубчатая передача; б – цилиндрические передачи    соответственно с прямыми, косыми и тангенциальными зубьями; в - цилиндрическая зубчатая передача с внутренним зацеплением; г – зубчато- реечная передача; д – коническая зубчатая передача; е – конические передачи соответственно с прямыми тангенциальными и круговыми зубьями;                   ж - червячная передача; з - цепная передача; к - передача винт–гайка; л - ременная передача

Зубчатая передача, передающая движение между пересекающимися осями, называется конической, так как пара зубчатых колес, находящихся в зацеплении, имеет форму усеченных конусов. Обычно межосевой угол 900. Конические передачи бывают с прямыми зубьями (рис. 2,е), с косыми (тангенциальными) зубьями (рис. 2,ж) и с круговыми зубьями (рис. 2,з). На кинематических схемах, коническая передача без указания типа зубьев приведена на (рис. 3,д), а с указанием типа зубьев - на (рис. 3,е).

- Червячные передачи

Предназначены для передачи движения между валами со скрещивающимися осями и состоят из винта, называемого червяком 1 (рис. 4), и червячного колеса 2. Ведущим элементом передачи обычно является червяк, движение от которого к червячному колесу осуществляется по принципу винтовой пары.

Рис. 4. Червячная передача:

1 - червяк; 2 - червячное колесо

При определенных параметрах (угле подъема винтовой линии червяка) ведущим элементом передачи может быть и червячное колесо (например в центрифугах). На кинематических схемах червячная передача изображается в виде (рис. 3,ж). Передача используется в машинах, где требуется большое передаточное число, а также точные перемещения.

- Цепные передачи

Относятся к передачам зацепления с гибкой связью и состоят из расположенных на некотором расстоянии друг от друга (межосевое расстояние передачи) двух зубчатых колес, называемых звездочками, и охватывающей их цепи (рис. 1,д). На кинематических схемах передача изображается (рис. 3,з). Движение в передаче осуществляется за счет зацепления зубьев звездочек, имеющих специальную форму, с шарнирами цепи. Последние состоят из чередующихся наружных и внутренних пластин, соединенных валиками с надетыми на них втулками. Для уменьшения трения и износа на втулки с зазором надеваются ролики, такие цепи – приводные роликовые обозначаются ПР. Цепные передачи широко используются в транспортных средствах и в сельскохозяйственных машинах.

- Передачи винт–гайка

Передача используется для преобразования вращательного движения одного из звеньев (винта или гайки) в поступательное движение другого. При этом как винт, так и гайка могут иметь либо одно из названных движений, либо оба движения одновременно. Один из элементов передачи может быть неподвижным. Винты в передачах делятся на грузовые (домкраты, прессы, нажимные устройства) и ходовые (создание установочных, рабочих и холостых перемещений в станках и приборах). В передачах используются пары винт– гайка скольжения либо качения (рис. 1,е). На кинематических схемах передача изображается (рис. 3,к). В винтовых передачах обычно используется трапецеидальная резьба, в домкратах и винтовых прессах – упорная.

- Ременные передачи

Это передачи трения с гибкой связью. Они состоят из двух или нескольких шкивов, охватываемых гибким ремнем (рис. 1,д). На кинематических схемах ременная передача изображается (рис. 3,л). Нагрузка в передается за счет сил трения, возникающих между шкивами и ремнем вследствие натяжения последнего. В качестве тягового органа ременной передачи (ремня), используются плоские, клиновые и поликлиновые ремни. Наибольшее применение получили прорезиненные и синтетические ремни. В настоящее время широкое применение получили зубчато–ременные передачи, соединяющие в себе достоинство ременных и цепных передач. Зубчато– ременные передачи лишены основного недостатка стандартных ременных передач – проскальзывание ремня и шкива, то есть они имеют постоянное передаточное отношение. Движение в таких передачах осуществляется за счет зацепления зубьев ремня с зубьями шкивов. Ременные передачи широко применяются в машинах легкой и текстильной промышленности.

Последовательность решения задачи:

- Определим передаточное отношение передач (ii):

Передаточное отношение определяется как отношение (по модулю) скорости входного звена к скорости выходного:

i = ω1/ ω2 = n1/ n2 = z2/ z1 = D2 /D1;

Выбираем по заданной кинематической схеме формулу для определения передаточного отношения.

- Определим общее передаточное отношение:

iобщ. = i1* i2* i3*... in

- Определим частоту вращения (n2 ) ведомого вала А, зная частоту вращения ведущего вала (n1 ).

n2  = n1/ iобщ.

Передаточное отношение показывает, во сколько раз изменяется скорость (угловая или линейная) ведомого вала по сравнению со скоростью ее ведущего звена.

Ответ: Частота вращения ведомого вала стала меньше в (i) раз и равна n2.

Список литературы:

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Практическая работа № 3
Тема: Овладение навыками пользования измерительными приборами.

Цель работы: изучить устройство, назначение штангенциркулей, микрометров, их подготовку к измерениям, приемы измерения и отсчетов показаний.

Продолжительность – 2 часа.

2.Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения.

Порядок выполнения работы

- Упражнение 1. Измерение штангенциркулем ШЦ-1

- Ознакомиться с устройством штангенциркуля:

- изучить все части и их назначение (рис. 1);

- освоить устройство нониуса штангенциркуля (рис. 2): длина нониуса 19 мм разделена на 10 равных частей. Одно деление нониуса равно 19:10=1,9 мм, это на 0,1 мм меньше целого числа миллиметров.

- Рис. 1. Штангенциркуль:

1 – штанга; 2,7 – губки; 3 – подвижная рамка;  4 – зажим; 5 – шкала нониуса;                                 6 – линейка глубомера

Рис. 2. Нониус

- Подготовить штангенциркуль к работе:

- проверить комплектность инструмента;

- промыть инструмент в авиационном бензине, протереть его досуха мягкой льняной тканью, особенно тщательно протереть измерительные поверхности.

- Произвести наружный осмотр:

- губки и торец штанги должны быть в полном порядке;

- на измерительных поверхностях не должно быть следов коррозии, забоин, царапин, затупленных острых концов губок или других дефектов, влияющих на точность измерения;

- штрихи и цифры шкал должны быть отчетливыми и ровными;

- проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля, плавность хода рамки 3, параллельность губок 2 и 7, нет ли перекоса, тугого передвижения движка рамки.

- Проверить нулевое положение штангенциркуля:

- привести соприкосновение губки штангенциркуля (рисм.3, а). Губки по всей длине должны быть параллельными. Зазора по краям губок не должно быть. Нулевой штрих нониуса должен совпадать с нулевой риской основной шкалы;

- Рис. 3. Проверка нулевого положения штангенциркуля

- размер просвета между измерительными поверхностями сведенных убог штангенциркуля оценивают при дневном освещении «на глаз» (рис. 3, б). При отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при небольшом просвете (не более 6 мм) должны совпадать нулевые штрихи нониуса с начальным штрихом основной шкалы (рис. 3, а);

- если инструмент не отрегулирован, то в фактическое показание инструмента нужно вносить соответствующую поправку, равную начальной погрешности, но с обратным знаком;

- в случае большого несовпадения нулевых штрихов необходимо отжать винты нониуса, сдвинуть нониусную пластинку до совпадения штрихов и закрепить ее винтами.

- Приемы измерения:

- взять деталь в левую руку, которая должна находиться за губками и захватить деталь недалеко от губок (рис. 4, а). Правая рука должна придерживать штангу, при этом большой палей этой руки должен перемещать рамку до соприкосновения с проверяемой поверхностью, не допуская перекоса губок и добиваясь нормального измерительного усилия;

- Рис. 4. Прием измерений штангенциркулем ШЦ-1

- закрепление рамки производить большим и указательным пальцами правой руки, придерживая штангу остальными пальцами этой руки. Левая рука при этом должна придерживать губку штанги (рис. 4, б).

- Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-1:

- при чтении показаний штангенциркуль держать прямо перед глазами (рис. 5, а).  Если смотреть на показания с боку (рис. 5, б), то это приведет к искажению и, следовательно, к неправильным результатам измерений. Для предупреждения искажений поверхность, на которой нанесена шкала нониуса, имеет скос для того, чтобы приблизить шкалу нониуса к основной шкале на штанге;

- целое число миллиметров отсчитывают по шкале штанги слева направо нулевым штрихом нониуса.

- Дробные значения (количество десятых) определяют умножением величины отсчета (0,1мм) на порядковый номер штриха нониуса, не считая нулевого, совпадающего со штрихом штанги.

- Рис. 5.Чтение показаний штангенциркуля

- ПРИМЕР. Нулевой штрих совпадал с 39-м делением на штанге, а нониус в  нулевое давление показал 7-е деление. Результат  измерений будет равен: 39+0,1х7 = 39,7мм.

- Упражнение 2. Измерение штангенциркулем ШЦ-II

- Ознакомиться с конструкцией штангенциркуля ШЦ-II (рис. 6,а).

- Рис. 6. Штангенциркуль ШЦ-II:

- – неподвижная  измерительная губка, 2 – подвижная измерительная губка, 3 – подвижная рамка, 4 – зажим рамки, 5 – рамка микрометрической подачи, 6 – зажим рамки микроподачи, 7 – штанга с миллиметровыми делениями, 8 – винт микроподачи, 9 – гайка подачи рамки, 10 – нониус

- Изучить устройство нониуса: он имеет длину 39 мм, разделен на 20 частей. Одно деление нониуса составляет 39:20=1,95 мм (рис.6, б), это на 0,05 мм меньше целого числа.

- Выполнить задания (см. упр.1, п.2 и 3).

- Проверить взаимодействие отдельных частей штангенциркуля:

- плавность хода рамки, параллельность губок, нет ли перекоса, мертвого хода в микрометрической паре, тугого перемещения движка рамки, ослабления и смещения пружины, расположенной под стопорным винтом;

- нет ли износа рабочих поверхностей шкалы линейки и рамки, вызывающего перекос измерительных поверхностей губок, неточности штрихов на шкале и нониусе.

- Проверить нулевое положение:

- проверить совпадение нулевого штриха нониуса 10 с нулевым делением (штрихом) штанги 7. Для грубых измерений рамку 3 переместить по штанге до плотного прилегания губок. Для точной установки штангенциркуля пользоваться микрометрической подачей 8, 9;

- при отсутствии просвета между губками для наружных измерений или при большом просвете (не более 3 мкм) нулевые штрихи штанги и нониуса при сдвинутых губках должны совпадать. Положение шкалы штангенциркуля и нониуса штангенциркуля ШЦ-II величиной отсчета 0,05 мм показано на рис. 7.

- Рис. 7. Чтение показаний штангенциркуля ШЦ- II

- Приемы измерения штангенциркулем ШЦ-II:

- установить приблизительно контролируемый размер (при наружном измерении рис.8, а несколько больше, а при внутреннем рис. 8, б несколько меньше контролируемого размера). Закрепить рамку микрометрической подачи 2;

- взять штангенциркуль правой рукой, а левой поддерживать губку штанги или деталь (если небольших размеров);

- правой рукой, закрепив движок 2 с помощью гайки микроподачи 3, плавно передвигать рамку 1 так, чтобы губки соприкасались с проверяемой поверхностью, закрепить рамку, не допуская перекоса и добиваясь нормального усилия;

- Рис. 8. Приемы измерений штангенциркулем ШЦ-II

- устанавливать штангенциркуль так, чтобы деталь – линия измерения не имела перекоса, а была перпендикулярно оси детали.

- Неправильная установка штангенциркуля ведет к завышению показания (рис.9 – наружные измерения; рис. 10 – внутренние измерения).

- Рис. 9. Установка штангенциркуля                   Рис. 10. Установка штангенциркуля

- при измерении наружных поверхностей         при измерении внутренних поверхностей

- Чтение показаний штангенциркуля ШЦ-II:

- штангенциркуль держать прями перед глазами (рис.5);

- отсчитывать целое число миллиметров слева направо нулевым штрихом нониуса;

- найти штрих нониуса, совпадающий со штрихом шкалы штанги. К ближайшей слева цифре, обозначающей сотые доли миллиметра, прибавить результаты умножения величины отсчета на порядковый номер короткого штриха нониуса, совпадающего со штрихом штанги, считая его от длинного оцифрованного штриха. Примеры показаны на рис. 11, а, б;

- Рис. 11. Примеры отсчета при измерениях:

- а,б – наружных поверхностей, в – внутренних

- при внутреннем измерении (рис.11, в) к показаниям штангенциркуля прибавляется толщина губок (10 мм), указанная на них.

- На  рисунках 12,13,14  найдите на шкалах штангенциркуля размер.

- Ответ:

- Ответ:

- Ответ:

- Контрольные вопросы:

- Назовите универсальные измерительные инструменты для контроля размеров, используемые в слесарном деле.

- Что такое универсальный штангенциркуль, для чего он предназначен и из каких элементов состоит?

- Что такое нониус?

- От чего зависит точность измерения размера?

- Упражнение 3. Измерения микрометрами различных типов.

Типы микрометров:

МК – микрометры гладкие для измерения наружных размеров изделий;

МЛ – микрометры листовые с циферблатом для измерения толщины листов и лент;

МТ – микрометры трубные для измерения толщины стенок труб;

МЗ – микрометры зубомерные для измерения зубчатых колес.

Микрометры типа МК предназначены для измерения наружных размеров. Они выпускаются с пределами измерений: 0-25; 25-50 и т.д. через каждые 25 мм, а затем с 300-400; 400-500; 500-600 мм.

Микрометры с верхним пределом измерений 50 мм и более снабжаются установочными мерами 8 (рис. 12). Микрометры с верхним пределом измерений более 300 мм имеют подвижные пятки, обеспечивающие возможность измерений любого размера в пределах данного микрометра.

Порядок выполнения работы

- Упражнение 1. Измерение микрометром МК

- Изучить конструкцию микрометра МК (рис.12, а).

- Рис. 12. Микрометр МК:

- а – устройство, б – микрометрический винт, в – барабан; 1 – скоба, 2 – пятка, 3 – винт, 4 – стопор, 5 – стебель, 6 – барабан, 7 – трещетка, 8 – устаносочная мера

- Ознакомиться с устройством и назначением нониуса (рис. 12, в):

- на наружной поверхности стебля 5 проведена продольная линия, ниже которой нанесены миллиметровые деления;

- микрометрический винт 3, шаг которого равен 0,5 мм, связан с барабаном 6. Коническая часть барабана разделена по окружности на 50 равных частей (нониус на рис. 12, в);

- за один оборот микрометрический винт 3 перемещается вдоль оси на шаг резьбы (рис.12, б). При повороте на одно деление микрометрический винт 3, соединенный с барабаном 6, перемещается вдоль оси на 1/50 шага, т.е. 0,5:50=0,01 мм, являющейся ценой деления микрометра.

- Установка нулевого положения нониуса (рис. 13):

- нулевое положение микрометра проверить перед измерением: у правильно отрегулированного микрометра пятка 2 и винт 3 (см. рис. 12) должны соприкасаться с измерительными поверхностями установочной меры 8 или непосредственно между собой (при пределах измерения диаметра 0 – 25 мм), а нулевой штрих барабана должен совпадать с продольным штрихом стебля, при этом скос барабана должен открывать нулевой штрих стебля (рис.13, а);

- Рис. 13. Установка нулевого положения микрометра МК

- при несовпадении штрихов микрометр следует отрегулировать:

- застопорить микрометрический винт 3 при сведенных измерительных плоскостях;

- ослабить колпачок 2, связывающий барабан с микроскопическим винтом, придерживая левой рукой за поясок 1 (рис. 13,б);

- освободить барабан от сцепления с винтом и провернуть его до совпадения нулевого штриха на скосе барабана с продольным штрихом стебля (рис. 13, а);

- закрепить барабан на винте с помощью колпачка.

- Измерение микрометром МК:

- протереть измерительные поверхности мягкой тканью или бумагой (рис. 14, а – б);

- установить микрометр на размер, несколько больший проверяемого;

- взять микрометр (рис. 14, в) левой рукой за скобу 1 (посередине), а измеряемую деталь 3 поместить между пяткой 2 и торцом микрометрического винта 4;

- пальцами правой руки плавно вращать трещотку 5, слегка прижимать торцом микрометрического винта 4 деталь 3 к пятке 2 до соприкосновения его поверхностью проверяемой детали, пока трещотка 5 не начнет провертываться и пощелкивать;

- при измерении детали линия измерения должна быть перпендикулярна образующей и проходить через центр (рис.14, г).

- Рис. 14. Измерения микрометром МК:

- а,б – протирка рабочих частей, в – прием установки микрометра, г – линия измерения

- Чтение показаний микрометра:

- при чтении показаний микрометр держать прямо перед глазами (рис.15, а);

- целое число миллиметров отсчитывать по нижней шкале, половины миллиметра – по верхней шкале стебля, а сотые доли миллиметра отсчитывать по делениям шкалы барабана, по штриху, совпавшему с продольной риской на втулке;

- на рис. 15, б приведены примеры отсчетов.

- Рис. 15. Работа с микрометром:

- а – чтение показаний, б – примеры отсчета

Контрольные вопросы:

- Как нужно обращаться с измерительными инструментами?

- Назовите инструменты и приборы для точных измерений?

- Почему точность измерительного инструмента должна быть выше, чем точность изготовления детали, которая этим инструментом проверяется?

Список литературы:

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Практическая работа № 4
Тема: Измерения деталей машин измерительным инструментом.

1. Цель работы: освоить приемы применения устройства измерительных головок и стоек для установки этих головок при измерении размеров и отклонений формы поверхности детали.

Продолжительность – 2 часа.

2.Пояснение к работе
2.1. Краткие теоретические сведения.

Порядок выполнения работы

Задание:  измерить диаметр и отклонения формы поверхности вала индикатором часового типа, установленным в стойке со столиком.

Измеряемая деталь: гладкий вал ли наружный размер кольца, номинальный размер диаметра 20…50 мм, поле допуска e8(), длина вала 50…75 мм, а длина кольца 10…30 мм (рисунок 10).

Средство измерения: Индикатор часового типа, укрепленный в стойке. Основание индикатора часового типа служит корпус 8 (рисунок 11,а), внутри которого смонтирован передаточный механизм –реечно-зубчатая передача. Сквозь корпус 8 проходит измерительный стержень 2 с наконечником 1. На стержне 2 нарезана рейка, движения измерительного стержня-рейки 2 передаются зубчатыми колесами стрелке 5, повороты которой отсчитываются по круговой шкале 4. Для установки  на «0» круговая шкала поворачивается ободком 6.Для присоединения к стойке индикатор оснащен гильзой 3 или ушком 7. Круговая шкала индикатора часового типа состоит из 100 делений. Цена деления 0,01 мм, это означает, что при перемещении измерительного наконечника на 0,01 мм стрелка передвигается на одно деление шкалы. Для измерения деталей сравнением с концевыми мерами длины индикаторы часового типа чаще всего устанавливают в стойки.Стойка с круглым столиком типа С-lll показана на рисунке 11,б.В основании 1 стойки жестко укреплены круглый столик 2 и колонка 6.

На столике 2 устанавливают измеряемые детали или концевые меры длины. По колонке 6 перемещается и устанавливается на требуемую высоту кронштейн 5, закрепляемый зажимом 7. Индикатор часового типа 4 устанавливается гильзой в присоединительное отверстие кронштейна и закрепляется зажимом 3.

- Плоскопараллельные концевые меры длины (КМД). Для установки индикатора часового типа на размер и на «0» в виде образцов размера обычно применяют КМД. Эти меры представляют собой стальные закаленные пластинки с высокоточными плоскопараллельными измерительными поверхностями, обладающие весьма малой шероховатостью. Размеры этих КМД изготавливают с допусками 0,07 до 2,0 мкм в зависимости от номинального  размера и класса точности данной меры. КМД применяют как в отдельности, так и в блоках.

Сопоставление допускаемой погрешности измерения вала Ø40e8() с предельной погрешностью измерения индикатором часового типа детали этого же размера:

-допуск на обработку детали Т= 39 мкм;

-допускаемая погрешность измерения при этом допуске и номинальном размере Ø 40 мм δ = 10 мкм;

- предельная погрешность измерения Ø 40 мм индикатором часового типа при перемещении измерительного стержня от установочного по КМД размера не более 1 мм составляет Δ = 10 мкм (см. таблицу 1 приложения 8) при применении КМД 3-го класса точности.

ВЫВОД: допустимо измерять размер вала Ø40e8 индикатором часового типа, установленным в стойке.

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ приведена в отчетном бланке для данной практической работы (см. приложение 2).

ПОДГОТОВКА К ИЗМЕРЕНИЮ

- Протереть чистой тканью измеряемую поверхность вала или кольца для удаления налипших остатков стружки, окалины, СОЖ.

- Тщательно осмотреть всю измеряемую поверхность детали и убедиться  в  отсутствии на ней забоин, глубоких царапин и выступающих неровностей, которые могут привести к погрешностям расположения детали на столе.

- Подготовить блок из КМД:

-подсчитать по номинальному размеру измеряемой детали номинальные размеры отдельных КМД для блока (если в нем есть необходимость); при этом из номинального или наибольшего предельного размера измеряемой  детали следует поочередно вычесть размеры КМД, имеющиеся в наборе, полученном учащимся для выполнения работы; вычитают сначала меньшие и дробные размеры мер, а затем большие.

ПРИМЕР. Задано измерить методом сравнения с мерой деталь с наибольшим предельным размером 42,750 мм. Для измерения получен набор КМД № 1. Выбираем номинальные размеры КМД для получения блока 42,750 мм. Первая мера будет 1,25 мм, вычитаем 42,750 – 1,25 = 41,50,вторая мера будет 1,50мм, вычитаем ее 41,50-1,50 = 40 мм, третья мера будет 40 мм. Суммируя выбранные КМД, получим размер блока из них 1,25 + 1,50+40 = 42,75 мм;

-вынуть из набора меры с подобными номинальными размерами;

-промыть эти меры в бензине и вытереть чистой тканью, причем особенно тщательно измерительные поверхности;

-притереть меры в  блок.

- Закрепить индикатор часового типа 2 гильзой в присоединительное отверстие кронштейна стойки  (рисунок 12), для чего сначала проверить освобожденность зажима 3 присоединительной втулки 4, затем вставить индикатор гильзой 5 в присоединительное отверстие втулки кронштейна и закрепить индикатор зажимом 3 плотно, но так, чтобы сохранить свободное перемещение измерительного стержня 6.

ИЗМЕРЕНИЕ ДЕТАЛИ

- Установить индикатор на номинальный размер и циферблат индикатора на «0», для этого:

-поставить стойку перед собой и протереть чистой тканью поверхность столика 7;

-установить блок КМД измерительной поверхностью более  длинной меры на середину поверхности столика 7, как показано на рисунке 12.  Затем, охватив лево рукой кронштейн 1,  а правой рукой, освободив зажим кронштейна, опустить кронштейн с индикатором вниз до касания измерительного наконечника поверхности верхней КМД блока и продолжать опускание кронштейна до тех пор, пока главная стрелка индикатора не сделает полный оборот. В этом положении закрепить прочно зажим кронштейна;

-установить блок КМД серединой измерительной поверхности меры под наконечником индикатора (рисунок 13),плотно прижав его к поверхности столика, а затем, вращая ободок индикатора, провернуть циферблат (круговую шкалу) до совмещения середины нулевого штриха с осью главной стрелки индикатора.

-проверить правильность выполненной установки индикатора на «0». Для этого правой рукой поднять за головку измерительный стержень индикатора, левой снять со столика стойки блок КМД, а затем заново установить этот блок на столик стойки серединой под ось измерительного наконечника и плавно опустить измерительный стержень 6 (см. рисунок12) индикатора до касания измерительного наконечника с измерительной поверхностью верхней меры блока.  В этом положении главная стрелка должна находиться против середины нулевого штриха круговой шкалы индикатора.

Если при этом середина штриха и ось стрелки не совпадут, то  следует повторить действия этого раздела, и если опять не совпадут, то необходимо проверить надежность зажимов присоединительной втулки и кронштейна и еще раз повторить все действия, пока не добьетесь точной и надежной установки индикатора на размер и на «0».

- Измерение диаметра детали:

- охватить плотно пальцами обеих рук измеряемую деталь и положить ее на столик стойки перед собой, как показано на рисунке 14, сечение ll-ll (см. схему измерения в приложении 2) против оси измерительного стержня;

-плавным поступательным движением рук сдвинуть деталь перпендикулярно ее оси, скользя ею по столику, до подведения диаметрального сечения под измерительный наконечник. Это сечение легко будет заменить по перемене направления вращения стрелки индикатора – вначале касания наконечника с поверхностью детали по мере роста размера стрелка будет вращаться по часовой стрелке, в месте прохождения максимального размера она на мгновение остановится, а затем главная стрелка станет вращаться против часовой стрелки, так как размер будет уменьшаться;

-установить измеряемую деталь в положение максимума, и, прижимая ее к поверхности столика, катать по ней от себя, то на себя, стараясь при этом не скользить  ею по столику. Во время катания следует наблюдать за возвратно-поступательными движениями главной стрелки индикатора и выявить самое дальнее деление шкалы, до которого она будет доходить при вращении по часовой стрелке. Такое катание следует выполнить несколько раз, пока при каждом движении на максимум стрелка не станет доходить до одного и того же штриха круговой шкалы индикатора.

Тогда нужно отсчитать число делений от этого крайнего штриха до нулевого с учетом знака этого отклонения, умножить на цену деления индикатора (в данном случае на 0,01 мм) и записать это отклонение на отдельном листке; после этого снять измеряемую деталь со столика стойки;

-подсчитать действительный размер детали в сечении ll-ll.  Для этого следует отсчитать  выявленное отклонение с учетом его знака  от номинального размера блока КМД и записать полученный результат в графу dАll в отчетном бланке.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИЗМЕРЕНИЯ

Пользуясь средствами измерения, используемыми в данной лабораторной работе (индикатор часового типа, КМД и стойка), вычислять величины диаметров для определения величин отклонений формы не обязательно. В  каждом сечении достаточно по схеме измерения определить разность отклонений в разных положениях детали, а именно:

- Овальность– деталь покатать под  измерительным наконечником индикатора в сечении ll-ll по столику такими же движениями, как и для измерения диаметра, найти величину отклонения и его знак. Затем повернуть деталь вокруг оси вращения на 90° и  выполнить те же движения в новом положении, найти величину второго отклонения и его знак. Вычитая из первого отклонения второе с учетом знаков, получите величину овальности поверхности вала в сечении ll-ll (запишите его значение на отдельном листке). В такой же последовательности измерьте и запишите овальности в сечениях l-l и lll-lll (см. схемуизмерения в приложении 2) и наибольшую из них запишите в графу овальности в отчетном бланке.

- Конусообразность – покатать деталь под наконечником индикатора сначала в сечении l-l, определить и запомнить величину отклонения и его знак, а затем сдвинуть деталь вдоль оси до положения, в котором наконечник будет совпадать с сечением lll-lll и здесь выполнить катание для определения величины и знака отклонения. Найти алгебраическую разность между отклонениями в сечениях l-l и lll-lll, что и составит величину конусообразности в осевой плоскости «а». Теперь повернуть деталь на 90° вокруг оси вращения и выполнить измерения отклонений стрелки в сечениях l-l и lll-lll в другой осевой плоскости «в». Записать величину второй конусообразности рядом с первой на том же листке, а затем большую из них занести в графу конусообразности в отчетном бланке.

- Бочкообразность– деталь покатать под наконечником индикатора по столику в сечениях l-l и ll-ll и найти величины отклонений с их знаками. Подсчитать алгебраическую разность между ними, т.е. определить величину бочкообразности и записать ее на отдельном листке.

Необходимо исходить из следующего правила:

- при отклонениях стрелки от «0» во всех сечениях со знаком «+»: если в сечении ll-ll  абсолютная величина отклонения стрелки больше, чем на концах, то отклонение формы называется бочкообразностью, а если отклонение стрелки меньше в середине, то седлообразностью;

-при отклонениях стрелки от «0» во всех сечениях со знаком «-«: если в сечении ll-ll абсолютная величина отклонения стрелки меньше, чем в концах, то отклонение формы называется бочкообразностью, а если отклонение стрелки больше в середине, то седлообазност

После этого повернуть деталь на 90° вокруг оси вращения и выполнить измерения отклонений стрелки в тех же сечениях, но в другой осевой плоскости, подсчитать алгебраическую разность между ними, записать ее на том же листке, что и первую. Проанализировать отклонения формы  по правилу указанному выше и большую из величин, полученную в разных сечениях, записать в отчетный бланк.

Годность измеренной детали определяют так же, как и в работе № 1.

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ

Заполнить в отчетном бланке (см. приложение 2) заключительные графы, предъявить руководителю измеренную деталь, индикатор в стойке в положении, установленном на «0», блок КМД, по которому выполнялась эта установка и заполненный отчетный бланк.

Порядок заполнения отчетного бланка указан в практической работе работе № 1.

После проверки качества выполнения работы руководителем учащийся должен:

-освободить зажим присоединительного отверстия кронштейна стойки и снять с него индикатор часового типа;

-уложить индикатор в футляр и рядом с ним измеренную деталь; протереть чистой тканью столик стойки.

Приложение 2

Практическая работа  № 4

ИЗМЕРЕНИЕ РАЗМЕРОВ И ОТКЛОНЕНИЙ ФОРМЫ ПОВЕРХНОСТИ ИНДИКАТОРОМ ЧАСОВОГО ТИПА В СТОЙКЕ

ЗАДАНИЕ:

ИЗМЕРЯЕМАЯ ДЕТАЛЬ

| Параметры детали |  |  |
| --- | --- | --- |
| Обозначение |  |  |
| Предельные отклонения: |  |  |
| es |  |  |
| ei |  |  |
| Предельные размеры: |  |  |
| dMAX |  |  |
| dMIN |  |  |
| Величина допуска Т |  |  |
| Допускаемая погрешность измерения |  |  |

ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО

| Наименование измерительного средства |  |
| --- | --- |
| Цена деления |  |
| Диапазон измерений в стойке |  |
| Диапазон измерений головки |  |
| Предельная погрешность измерения |  |

СХЕМА ИЗМЕРЕНИЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЯ

| Показания: |  |
| --- | --- |
| d А l |  |
| d Б l |  |
| dАll |  |
| d Бll |  |
| dАlll |  |
| d Бlll |  |
| Овальность |  |
| Конусообразность |  |
| Бочкообразность или седлообразность |  |
| Заключение о годности |  |

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ:

РАБОТУ ПРИНЯЛ:

ДАТА:

Список литературы:

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

Практическая  работа №5

Тема: Чтение размеров предельных отклонений.

Цель работы: Получить практические навыки определения действительных, номинальных, предельных размеров деталей. Умение определять годность деталей, характер брака.

Продолжительность – 2 часа.

Порядок проведения работы.

1. Чтение размеров.

На чертеже предельные отклонения размеров указываются справа непосредственно после номинального размера: верхнее отклонение над нижним, причем числовые величины отклонений записываются более мелким шрифтом, (исключение составляет симметричное двустороннее поле допуска, в этом случае числовая величина отклонения записывается тем же шрифтом, что и номинальный размер). Номинальный размер и отклонения проставляются на чертеже в мм.

Перед величиной предельного отклонения указывается знак + или -, если же одно из отклонений не проставлено, то это значит, что оно равно нулю.

Например:

| 10 | +0,005 |
| --- | --- |
|  | -0,014 |

Номинальный размер Dн = 10 мм.

Верхнее предельное отклонение ES = +0,005 мм.

Нижнее предельное отклонение  EI = -0,014мм.

Наибольший предельный размер Dmax = 10,005 мм.

Наименьший предельный размер Dmin = 9,986 мм.

Задание: по обозначениям размеров на чертеже заполнить таблицу №1.

| Основные понятия, выявляемые при чтении размера | Обозначение размера на чертеже, мм |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер Dн, мм |  |  |  |  |
| Верхнее предельное отклонение ES, мм |  |  |  |  |
| Нижнее предельное отклонение EI, мм |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер Dmax, мм |  |  |  |  |
| Наименьший предельный размер Dmin, мм |  |  |  |  |
| Допуск TD, мм |  |  |  |  |

Таблица №1

Допуском ТD  называют разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами или абсолютное значение алгебраической разности между верхним и нижним отклонениями:

TD = Dmax – Dmin = ES – EI

Отрицательного допуска не бывает, это всегда положительная величина.

2. Определение годности действительных размеров.

Размер без чертежа не существует, его надо обязательно соотнести с поверхностью, обработка которой им определяется.

Для удобства и упрощения оперирования данными чертежа, все многообразие конкретных элементов деталей принято сводить к двум элементам:

наружные (охватываемые) элементы – вал,

внутренние (охватывающие) элементы – отверстие.

При этом не следует принятый термин «вал» отождествлять с названием типовой детали. Многообразие элементов типа «вал» и «отверстие» никак не связано с определенной геометрической формой, которая привычно ассоциируется со словом «цилиндр». Конкретные конструктивные элементы детали могут иметь как форму гладких цилиндров, так и быть ограниченными гладкими параллельными плоскостями. Важен лишь обобщенный тип элемента детали: если элемент наружный (охватываемый) – это «вал», если внутренний (охватывающий) – это «отверстие».

Деталь считается годной, если: Дmin  ≤  ДД  ≤  Дmax  (для отверстия)

dmin ≤  dД    ≤  dmax   (для вала)

Брак исправим, если:   DД  Dmin        (для отверстия)

dД  dmax           ( для вала)

Задание: определите годность деталей и характер брака

Таблица №2

| Чертежный размер | Действительный размер dд | Годный | Брак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исправ. | Неиспр. |
|  | 1 деталь |  |  |  |
| dmax | 2 деталь |  |  |  |
| dmin | 3 деталь |  |  |  |

Таблица №3

| Чертежный размер | Действительный размер Dд | Годный | Брак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исправ. | Неиспр. |
|  | 1 деталь |  |  |  |
| Dmax | 2 деталь |  |  |  |
| Dmin | 3 деталь |  |  |  |

Таблица №4

| Чертежный размер | Действительный размер Dд | Годный | Брак |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Исправ. | Неиспр. |
|  | 1 деталь |  |  |  |
| Dmax | 2 деталь |  |  |  |
| Dmin | 3 деталь |  |  |  |

3. Контрольные вопросы.

- Причины возникновения погрешностей при изготовлении деталей машин?

- В чем разница между номинальным и действительным размерами?

- Какие размеры называют предельными?

- Что определяет допуск?

- Как связаны между собой предельные размеры и допуск?

- Как связаны между собой предельные отклонения и допуск?

- В чем различие между понятиями «допуск» и «поле допуска»?

- В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется браком?

4. Литература.

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Практическая  работа №6

Тема: Определение допуска по размерам предельных отклонений.

Цель работы:

1 Приобретение навыков работы со справочниками, технической литературой.

2  Закрепление теоретических знаний по теме.

Продолжительность – 2 часа.

Оснащение: справочная и техническая литература.

Литература

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Задание

Для номинального размера D=d мм выбрать из таблиц предельные отклонения полей допусков валов 6 квалитета и отверстий 7 квалитета. Определить предельные размеры, допуски. Построить в масштабе на миллиметровой бумаге схемы расположения полей допусков

Методические указания

Вал -термин, применяемый для обозначения наружных элементов деталей.

Отверстие -термин, применяемый для обозначения внутренних элементов детали.

Поле допуска - поле, ограниченное верхним и нижним отклонениями. Поле допуска определяется величиной допуска и его положением, относительно нулевой линии. Нулевая линия соответствует номинальному размеру.

Номинальный размер (D) - размер, относительно которого определяются предельные размеры и которые служат началом отсчета отклонений.

Действительный размер (D1, d1) - размер детали, установленный с допускаемой погрешностью.

Предельные размеры (наибольшие и наименьшие) - два предельно допустимых размера, между которыми должен находиться или которым может быть равен действительный размер годной детали.

Предельные размеры для валов определяются по формулам:

dmax=d+es,

dmin=d+ei

где 	d max - наибольший предельный размер вала, мм;

dmin- наименьший предельный размер вала, мм;

es - верхнее предельное отклонение, мм ;

ei - нижнее предельное отклонение, мм

Предельные размеры для отверстия определяются по формулам:

Dmax=D+ES,

Dmin=D+EI

где 	  Dmax- наибольший предельный размер отверстия, мм;

Dmin- наименьший предельный размер отверстия, мм;

D - номинальный размер, мм.

Верхнее и нижнее отклонения размеров определяется по

ГОСТ 25347-89.

Допуск- разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами. Допуск определяется по формулам:

для отверстия:

TD=Dmax-Dmin =ES-EI,

для вала:

Td=dmax-dmjn =es-ei.

где ES(es) - верхнее предельное отклонение отверстия (вала), мм

EI(ei) - нижнее предельное отклонение отверстие (вала), мм

Dmax (dmax) - наибольший предельный размер, мм

Dmin (dmin) - наименьший предельный размер, мм

Пример

Решение.

Номинальный размер D=d=48мм.

Поля допусков валов: g6, h6, js6, k6, m6, n6, p6, r6, s6.

Поля допусков отверстий: F7, H7, JS7, K7, M7, N7, P7, R7.

Для валов

48g6(−0,025−0,009
            )

dma x= 48+(-0,009)=47,991

dmin = 48+(-0,025)=47,975

Td=47,991-47,975=-0,009-(-0,025)=0,016

48h6(−0,0160)

dmax=48+0=48,0

dmin=48+(-0,016)=47,984

Td=48-47,984=0-(-0,016)=0,016

48js6(−0.008+0.008
            )

dmax=48+0,008=48,008

dmin=48-0,008=47,992

Td=48,008-47,992=0,008-(-0,008)=0,016

48k6(+0.002+0.018
            )

dmax=48+0,018=48,018

dmin=48+0,002=48,002

Td=48,018-48,002=0,018-0,002=0,016

48m6(+0.009+0.025
            )

dmax=48+0,025=48,025

dmin=48+0,009=48,009

48n6(+0.017+0.033
            )

dmax=48+0,033=48,033

dmin=48+0,017=48,017

Td=48,033-48,017=0,033-0,017=0,016

48p6(+0.026+0.042
            )

dmax=48+0,042=48,042

dmin=48+0,026=48,026

Td=48,042-48,026=0,042-0,026=0,016

48r6(+0.034+0.05
            )

dmax=48+0,050=48,050

dmin=48+0,034=48,034

Td=48,050-48,034=0,050-0,034=0,016

48s6(+0.043+0.059
            )

dmax=48+0,059=48,059

dmin=48+0,043=48,043

Td=48,059-48,043=0,059-0,043=0,016

Td=48,025-48,009=0,025-0,009=0,016

Для отверстий:

48F7(+0.025+0.05
            )

Dmax=48+0,050=48,050

Dmin=48+0,025=48,025

TD=48,050-48,025=0,050-0,025=0,025

48JS7(−0.0125+0.0125
            )

Dmax=48+0,0125=48,0125

Dmin=48+(-0,0125)=47,9875

TD=48,0125-47,9875=0,025

48P7()

Dmax=48+(-0,017)=47,983

Dmin=48+(-0,042)=47,958

TD=48,983-47,958=0,025

48M7(−0.0250
            )

Dmax=48+0=48,000

Dmin=48+(-0,025)=47,975

TD=48,000-47,975=0,025

48R7()

Dmax=48+(-0,025)=47,975

Dmin=48+(-0,05)=47,950

TD=48,975-47,950=0,025

48N7()

Dmax=48+(-0,008)=47,992

Dmin=48+(-0,033)=47,967

TD=48,992-47,967=0,025

Вывод: при одном номинальном размере для валов и для отверстий, но с разным расположением полей допусков, предельные размеры допусков равны: для валов 0,016; для отверстий 0,025.

Таблица 1

| Вариант | D =d | Вариант | D=d | Вариант | D=d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15 | 11 | 65 | 21 | 31 |
| 2 | 20 | 12 | 70 | 22 | 36 |
| 3 | 25 | 13 | 75 | 23 | 41 |
| 4 | 30 | 14 | 80 | 24 | 46 |
| 5 | 35 | 15 | 85 | 25 | 51 |
| 6 | 40 | 16 | 90 | 26 | 56 |
| 7 | 45 | 17 | 100 | 27 | 61 |
| 8 | 50 | 18 | 65 | 28 | 66 |
| 9 | 55 | 19 | 70 | 29 | 71 |
| 10 | 60 | 20 | 75 | 30 | 76 |

Практическая работа № 7
Тема: Определение годности действительных размеров

Цельработы: Научиться определять годность деталей типа «вал» и «отверстие».

Продолжительность – 2 часа.

Оснащение: справочная и техническая литература.

Литература

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Задача № 1. Определить величину допуска, наибольший и наименьший предельные размеры по заданным номинальным размерам и предельным отклонениям.

| Номинальные размеры и предельные отклонения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Допуск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наибольший предельный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименьший Предельный размер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача № 2. Определить верхние и нижние предельные отклонения вала по заданным номинальным и предельным размерам.

| Номинальный размер | 4 | 10 | 16 | 5 | 8 | 12 | 25 | 32 | 125 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наибольший предельный размер | 4,009 | 10 | 15,980 | 5,004 | 8,005 | 11,940 | 25,007 | 31,975 | 125 | 20,056 |
| Наименьший предельный размер | 4,001 | 9,984 | 15,930 | 4,996 | 7,972 | 11,820 | 24,993 | 31,950 | 124,92 | 20,035 |
| Верхнее отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нижнее отклонение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Задача №3. Изобразить графически поля допусков отверстий и валов

Задача № 4. Определить годность валов, если известен размер к чертежу и действительные размеры.

Задача №5. Определить годность отверстий, если известен размер к чертежу и действительные размеры.

Задача № 6. Определить годность валов, по результатам их измерения.

| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительный размер | 109,958 | 23,98 | 105,002 | 74,87 | 85,2 |

Задача № 7. Определить годность отверстий, по результатам их измерения.

| Размер в чертеже |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Действительный размер | 1,95 | 40,038 | 71,002 | 7,965 | 105,042 | 85 |

Задача №8. Нанести на чертеже размеры и предельные отклонения диаметров валов и отверстий.

| d, мм | 125 | 160 | 140 | 220 | 180 | 250 - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| es, мкм | +40 | 0 | +14 | +230 | -50 | +45 |
| ei, мкм | +13 | -27 | -14 | +140 | -90 | +15 |

| D,mm | 10 | 50 | 12 | 80 | 16 | 125 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ES, mkm | + 100 | +250 | -22 | +20 | -3 | +450 |
| EI, mkm | 0 | +80 | -48 | -10 | -30 | + 150 |

Задача № 9. Даны предельные размеры.

а) 14.0055 и 13.9945                     б) 55,970 и 55,951

Определить предельные отклонения, записать номинальные размеры с предельными отклонениями и начертить схемы расположения полей допусков.

Практическая работа № 8
Тема: Определение годности деталей по внешним признакам.

Цель работы: Ознакомиться с системой допусков и посадок, расширить формирование умений и навыков работы со справочной литературой, научиться определять годность действительных размеров.

Продолжительность – 2 часа.

Оснащение: справочная и техническая литература.

Литература

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

Теоретическая часть :

Условие годности детали: если действительный размер окажется между наибольшим и наименьшим предельными размерами или равен любому из них, то размер годен.

Для внутреннего элемента детали (отверстия):

- если действительный размер окажется меньше наименьшего предельного размера - брак исправимый;

- если действительный размер окажется больше наибольшего предельного размера - брак неисправимый.

Для наружного элемента детали (вала):

- если действительный размер окажется больше наибольшего предельного размера – брак исправимый;

- если действительный размер окажется меньше наименьшего предельного размера – брак неисправимый.

Упражнение:

На чертеже:                                   Действительный размер:

брак исправ.              30,6

брак исправ.              15,2

брак исправ.              14,5

брак исправ.              15,5

Порядок выполнения работы:

1.Ознакомиться с целью работы, внимательно изучить теоретический материал.

2. По вариантам определить годность детали.

3. Ответить на вопросы.

Практическая часть:

Задание: определить годность действительного размера.

| Действительный рыйый размер | Обозначение размеров |
| --- | --- |

| 30,6 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30,5 |  |  |  |  |  |  |
| 30,0 |  |  |  |  |  |  |
| 29,8 |  |  |  |  |  |  |
| 29,5 |  |  |  |  |  |  |
| 29,4 |  |  |  |  |  |  |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ:

1. Почему при изготовлении изделий неизбежны погрешности?

2. Какие размеры называют предельными?

3. Что определяет допуск?

4. Как понимать обозначение  на чертеже?

5. Какие элементы деталей имеют обобщенное название «отверстие»?

6. Какие элементы деталей имеют обобщенное название «вал»?

7. Сформулируйте условия годности действительного размера вала и отверстия?

8. В каком случае действительный размер, равный номинальному, окажется бракованным?

Практическая работа № 9
Тема: Определение группы посадок по чертежам сопрягаемых деталей.

1. Цель работы:

Получить практические навыки определения группы посадок по чертежам сопрягаемых деталей.

Продолжительность – 2 часа.

Оснащение: справочная и техническая литература.

Литература

- Зайцев С.А. Допуски и технические измерения. Учебник. – М.: «Академия», 2015

- Иванов И.А. Метрология, стандартизация и сертификация на транспорте. Учебник. – М.: «Академия», 2017

2. Порядок проведения работы:

Теоретическая часть.

Все рассмотренные понятия: номинальный размер, действительный размер, предельные размеры (наибольший и наименьший), предельные отклонения (верхнее и нижнее), допуск — можно представить графически.

Построение схемы начинается с проведения нулевой линии — горизонтальной линии, соответствующей номинальному размеру, от которой откладываются  отклонения размеров (вверх — со знаком плюс и вниз — со знаком минус).

(см. рис. 1 и рис. 2)

Например:  отверстие 270−0.049+0.017                               вал   270+0.027+0.036

+0,036

+0,027

+0,017

– 0,049

Ø 270                                                        	Ø 270

Рис. 1

Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям, называется полем допуска. При этом поле допуска вала или отверстия (на схемах — заштрихованные прямоугольники ) условно показывается по одну сторону размера. Поле допуска отличается от допуска тем, что оно определяет не только величину, но и его положение относительно номинального размера.

Отверстие   30−0.049−0.017                                     Вал  100±0,014

+0,014

– 0,014

– 0,017

Ø 30                               – 0,049                      Ø 100

Отверстие   30−0.049                                             Вал  30+0.017

+0,017

– 0,049

Ø 30                                                            Ø 30

Рис. 2

Посадки.

Все разнообразные машины, станки, приборы, механизмы состоят из взаимозаменяемых деталей. Конструкции соединений и требования к ним могут быть различными. В зависимости от назначения соединения сопрягаемые детали машин и механизмов во время работы либо должны совершать относительно друг друга то или иное движение, либо, наоборот, сохранять относительно друг друга полную неподвижность (сопрягаемыми деталями или поверхностями называются те детали или поверхности, которые во время работы соприкасаются друг с другом).

Для обеспечения  подвижности соединения нужно, чтобы действительный размер охватывающего элемента одной детали (отверстия) был больше действительного размера охватываемого элемента другой детали (вала). Разность действительных размеров отверстия и вала, если размер отверстия больше размера вала, называется зазором. Обозначается буквой S.

Для получения неподвижного соединения нужно, чтобы действительный размер охватываемого элемента одной детали (вала) был больше действительного размера охватывающего элемента другой детали (отверстия). Разность действительных размеров вала и отверстия до сборки, если размер вала больше размеров отверстия, называется натягом. Обозначается буквой N. Следует иметь в виду, что после  сборки размеры вала и отверстия при образовании натяга будут одинаковы, так как при сборке детали деформируются, чем и обеспечивается неподвижность соединения.

Зазор S образуется когда диаметр  отверстия  больше или равен диаметру вала

Натяг N образуется, когда  диаметр  вала  больше диаметра отверстия.

Технологический процесс сборки соединения с натягом осуществляется либо запрессовкой с усилием вала в отверстие (при малых натягах), либо за счет увеличения  непосредственно перед сборкой размера отверстия путем нагрева (при больших натягах).

Наряду с посадками с зазором и посадками с натягом, когда зазор или соответственно натяг в соединении гарантируются сопряжением любых годных отверстий и валов, возможен и такой вариант, когда предельные размеры сопрягаемых деталей не гарантируют получение в сопряжении только зазора или только натяга. Такие посадки называются переходными, в этом случае возможно получение как зазора так и натяга, конкретный характер соединения будет зависеть от действительных размеров сопрягаемых годных отверстий и валов.

Сопряжение, образуемое в результате соединения отверстий и валов (охватывающих и охватываемых элементов деталей) с одинаковыми номинальными размерами, обычно называют посадкой. Более точно такое определение: посадка — это характер соединения деталей, определяемый величиной получающихся в нем зазоров или натягов. Обращаем еще раз особое внимание на следующее: характер соединения зависит от действительных размеров сопрягаемых деталей перед сборкой, а номинальные размеры отверстия и вала, составляющих соединение, одинаковы.

Поскольку действительные размеры годных отверстий и валов в партии деталей, изготовленных по одним и тем же чертежам, могут колебаться между заданными предельными размерами, то, следовательно, и величина зазоров и натягов может колебаться в зависимости от действительных размеров сопрягаемых деталей. Поэтому различают наибольший и наименьший зазоры и соответственно наибольший и наименьший натяги.

Smin=Dmin−dmax,    где Dmin – минимальный диаметр отверстия

d max  – максимальный диаметр вала

Smax=Dmax−dmin,  где  Dmax  – максимальный диаметр отверстия

d min  – минимальный  диаметр вала

Dmax

Smax

Dmin                Smin

d max

Рис. 3	d min

Nmin=dmin−Dmax,                 Nmax=dmax−Dmin,

d max

d min                                     Nmax

Nmin                                        D max

Dmin

Рис. 4

Рассмотрим три примера.

- Пример посадки с гарантированным зазором:

Отверстие   30+0.009+0.017                                     Вал  30+0.002+0.005

Dmax = 30 + 0.017 = 30.017 мм            d max = 30 + 0.005 = 30.005 мм

Dmin = 30 + 0.009 = 30.009 мм             d min = 30 + 0.002 = 30.002 мм

Smin=Dmin−dmax= 30.009 – 30.005 = 0.004 мм

Smax=Dmax−dmin= 30,017 – 30,002 = 0,015 мм

(30,017)    +0,017

(30,009)        +0,009                  Smax = 30,015

Smin= 0,004                                    (30,005)      +0,005

(30,002)     +0,002

Ø 30

Рис. 5

Обратите внимание, что в посадке с гарантированным зазором поле допуска отверстия расположено всегда выше поля допуска вала.

2.Пример посадки  с гарантированным натягом:

Отверстие   30−0,004                         Вал  30+0.002+0.005

Dmax = 30 + 0 = 30 мм                         d max = 30 + 0.005 = 30.005 мм

Dmin = 30 +(– 0.004) = 29,996 мм        d min = 30 + 0.002 = 30.002 мм

Nmin=dmin−Dmax=  30.002 – 30 = 0.002 мм

Nmax=dmax−Dmin= 30,005 – 29,996 = 0,009 мм

(30,005)        +0,005

(30)          Nmin                       ( 30,002)         +0,002

–0,004        Nmax

(29,996)

Рис. 6

3.Переходная посадка. Если поля допуска отверстия и вала перекрываются, то такая посадка является переходной; при сборке деталей могут возникать и зазоры, и натяги.

Отверстие    75−0.002+0.005                                    вал 75−0,008+0.003

(75.005)                             +0,005      S1                    (75.003)

N	S2	          +0,003

(74.998)                            – 0,002

S3                                       –0,008

( 74.992)

Рис. 7

Dmax = 75 + 0.005 =75.005 мм               d max =75 +0.003 =75.003 мм

Dmin = 75 – 0.002 = 74.998 мм              d min = 75 – 0.008 = 74.992 мм

- Dmax = 75,005 мм   >  d max = 75,003 мм. Следовательно, это зазор:

S1=75,005−75,003=0,002мм

- Dmax = 75,005 мм   >  d min = 75,003 мм. Следовательно, это тоже зазор:      S2=75,005−74,992=0,013мм

- Dmin =74,998 мм < dmax =75,003 мм, следовательно, это натяг:

N=75,003−74,998=0,005мм

- Dmin =74,998 мм > d min = 74.992 мм, получаем третий зазор:

S3=74,998−74,992=0,006мм

Посадки с гарантированным зазором используются в тех случаях, когда допускается относительное смещение деталей; посадки с гарантированным натягом — когда необходимо передавать усилие или вращающий момент без дополнительного крепления только за счет упругих деформаций, возникающих при сборке сопрягаемых деталей.

Переходные посадки имеют небольшие предельные зазоры и натяги и поэтому их применяют в тех случаях, когда необходимо обеспечить центрирование деталей, т. е. совпадение осей отверстия и вала; при этом в соединении требуется дополнительное закрепление соединяемых деталей.  Рассмотрим пример выполнения задания.

Пример выполнения задания  № 8   Определение группы посадки по чертежам сопрягаемых деталей

| Основные понятия, выявляемые при чтении размеров | Ø | Ø |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 70−0.142−0.080 | 70−0.156−0.144 | 70−0.135−0.095 | 70+0.101+0.112 |
| Номинальный размер, мм | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Верхнее предельное отклонение, мм | – 0,080 | – 0,144 | – 0,095 | + 0,112 |
| Нижнее предельное отклонение, мм | – 0,142 | – 0,156 | – 0,135 | + 0,101 |
| Наибольший предельный размер, мм | 69,920 | 69,856 | 69,905 | 70,112 |
| Наименьший предельный размер, мм | 69,858 | 69,844 | 69,865 | 70,101 |
| Допуск, мм | 0,062 | 0,012 | 0,040 | 0,011 |
| Графическое изображение поля посадки | – 0,080 – 0,142 Ø70 | – 0,144 – 0,156 | – 0,095 – 0,135 | + 0,112 + 0,101 |
| Группа посадки |  | С гарантированным натягом | Переходная | С гарантированным зазором |
| Величина зазоров и натягов, мм |  | NMAX = 69.920 – 69.844 = (- 0.080) – (- 0.156) = 0.076 NMIN = 69.858 – 69.844 = (- 0.142) – (- 0.144) = 0.002 | N MAX = 69.920 – 69.865 = (- 0.080) – (- 0.135) = 0.064 S MAX = 69.905 – 69.858 = (-0.095) – (- 0.142) = 0.047 | S MAX = 70.112 – 69.858= 0.112 – (- 0.142) = 0.030 S MIN = 70,101 – 69,920 = (0,101) – (- 0.080) = 0.181 |

Практические задания

1. Изобразить графически в масштабе схемы поля допуска отверстия и вала посадки. Определить предельные зазоры и натяги, допуск посадки, группу посадки.

| Варианты | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный размер и посадка | 20B10h10 | 150U8 | 35 | 110H7r6 | 250H7n6 |