I раздел.  Безопасность и защита человека в чрезвычайных ситуациях.

Тема:  Приборы радиационной,  химической разведки

и  дозиметрического контроля

Цель:  ознакомить учащихся с устройством и правилом пользования ВПХР.

(войсковым прибором химической разведки)

Метод: объяснительно-иллюстрированный с практическим показом.

Время: 45 минут

Учебные вопросы.

- Назначение, принцип работы, тактико-техническая характеристика ВПХР.

- Устройство и подготовка прибора к работе.

- Определение ОВ в воздухе в опасных и малоопасных концентрациях.

- Определение ОВ при пониженных температурах.

Основная часть урока 30 минут.  Изложение новой темы

1-й учебный вопрос  5 минут.

# ПВХР - предназначен для обнаружения ОВ в воздухе, на местности и на поверхностях техники.

Принцип работы прибора основан на химическом методе индикации, заключающийся в том, что при просасывании ручным поршневым насосом зараженного воздуха через индикаторные трубки в них происходит изменение окраски наполнителя под действием ОВ. По изменению окраски наполнителя и её интенсивности или времени перехода окраски судят о наличии ОВ и его примерной концентрации.

Масса прибора 2,3 кг.

2-й учебный вопрос  10 минут

ВПРХ состоит:

1. Корпус

2. Крышка.

3. Ручной насос- а) для надреза индикаторных трубок

б) взлома индикаторных трубок

б) для вскрытия ампул в индикаторных трубках

в) для прокачки воздуха через индикаторные трубки

4. Кассеты с индикаторными трубками – для определения ОВ

5. Противодымные фильтры –для работы в дыму .

6. Насадка к насосу – для определения ОВ на задымлённой территории и в сыпучих продуктах

7. Защитные колпачки для насадки – работа с сыпучими продуктами.

8. Электрический фонарь – работа в тёмное время суток

9. Грелка – для подогрева индикаторных трубок при пониженной температуре.

10. Разогревающие патроны к грелке.

11. Лопатка - брать грунт для  исследования

12. Инструкция-памятка по работе с прибором

13. Инструкция по обнаружению фосфорорганических ОВ

14  Плечевой ремень.

ИНДИКАТОРНЫЕ ТРУБКИ: 1 - корпус трубки;

2 - наполнитель;

3 - ватный тампон;

4 - обтекатель;

5 - ампулы с индикатором;

6 - маркировочное кольцо.

Маркировка:

Красная точка и кольцо – зарин, заман, Ви-Икс.

Три зелёные кольца – фосген, синильная кислота, хлорциан.

Одно жёлтое кольцо – иприт

Одно коричневое кольцо – БИ-Зет

Три белых кольца – СИ-ЭС

КАССЕТЫ:  индикаторные трубки  имеющие

одинаковую маркировку,

укладываются в кассеты по 10 штук.

На лицевой стороне кассеты наклеена

этикетка с изображением окраски.

возникающей на наполнителе трубки при

наличии в воздухе ОВ, и указан порядок

работы с данной трубкой. В комплект

прибора ВПХР входят три комплекта

индикаторных трубок.

Подготовка прибора к работе:

- Визуальный осмотр.

- Проверить комплектность прибора.

- Проверка гарантийного срока индикаторных трубок.

- Проверить исправность насоса.

3-й учебный вопрос  10 минут

Определение ОВ в воздухе в опасных и малоопасных концентрациях.

Из кассеты извлечь две индикаторные трубки с красным кольцом и красной точкой, надрезать их концы и вскрыть. С  помощью ампуловскрывателя  с маркировкой, соответствующей маркировке индикаторных трубок, разбить верхние ампулы обеих трубок и энергично встряхнуть их два-три раза (взяв за маркированные концы). Одну из трубок (опытную)  вставить  немаркированным концом в насос и  сделать 5-6 качаний  со скоростью одно качание в секунду. Через вторую  (контрольную)  воздух не прокачиваю, а оставляют в штативе, расположенном в корпусе прибора. Тем же ампуловскрывателем разбить нижние ампулы обеих трубок, встряхнуть их  1-2  раза  так, чтобы полностью смочить верхний слой наполнителя.

Окрашивание верхнего слоя наполнителя опытной трубки в красный цвет (к моменту появления желтой окраске в контрольной трубке) свидетельствует о наличие в воздухе ОВ нервно-паралитического действия.  Если цвет наполнителя в обеих трубках одновременно изменился на желтый, то в воздухе данных ОВ в опасных концентрациях нет.

Определение этих же ОВ в безопасных концентрациях  проводят в том же порядке, но делается 50-60 качаний и нижние ампулы разбиваются не сразу, а по истечении 2-3 минуты после прокачивания.

Независимо от того, что покажет трубка с красным кольцом и красной точкой, необходимо продолжить определение ОВ с помощью остальных трубок – сначала с тремя зелёными кольцами, затем с одним жёлтым кольцом.

Для определения наличия в воздухе фосгена, хлорциана, синильной кислоты необходимо вскрыть трубку с тремя зелёными кольцами, разбить в неё ампулу, вставить её в насос и сделать 10-15 качаний. Вынув трубку из насоса, сравнивают окраску наполнителя с эталоном, нанесённым на кассету, в которой хранятся индикаторные трубки.

Затем определяют  в воздухе пары иприта (кожно-нарывного действия), для чего вскрывают трубку с одним жёлтым концом, вставляют её в насос и делают 60 качаний, затем её вынимают, выдерживают 1 минуту и сравнивают с окраску наполнителя с эталоном  на кассете.

При наличии кассет с тремя белыми кольцами или с коричневым кольцом можно обнаружить ОВ типа CS и DZ.

4-й учебный вопрос  5 минут.

При пониженных температурах чувствительность индикаторных трубок снижается. Успешно применять индикаторные трубки при пониженных температурах можно только при использовании грелки. Грелкой оттаивают ампулы, подогревают трубки с красным кольцом и красной точкой при температуре окружающей среды 50 и ниже, трубки с желтым кольцом при температуре ниже +150 , подогрев осуществляется не более 1 минуты. Перегрев ведёт к порче трубок. Применение грелки при температуре выше +150  не рекомендуется из-за возможного

выброса жидкости из патрона.   Температура в грелке поддерживается химической реакцией.

Для подготовки грелки к работе необходимо вставить разогревающий патрон в центральное гнездо грелки и ударом руки по головке штыря разбить находящуюся в патроне ампулу. Появление паров из разогревающего патрона указывает на нормальный пуск грелки.

Цвет наполнителя индикаторных трубок может измениться от наличия в воздухе не только    ОВ, но и примесей ядовитых или маскировочных дымов. Поэтому в сомнительных случаях исследования воздуха повторяются с применением противодымного фильтра.

При определении ОВ в почве и сыпучих материалах используют насадку к насосу, надев на воронку насадки защитный колпачок. Лопаткой взять верхний слой почвы (сыпучего материала) в зараженном месте насыпать в защитный колпачок до краев, накрыть воронку противодымным фильтром, закрепить его прижимным кольцом и сделать необходимое число качаний насоса. Колпачок, противодымный фильтр, пробу после определения ОВ выбрасывают.

Заключительная часть урока 10 минут. Решение карточек (опрос) по ранее изученной теме.

Закрепление изученной темы, домашнее задание